UNDERHÅLLSPLAN GAMMALSTORPS KYRKA

2004-12-31

Checklista avseende kyrkans kontinuerliga tillsyn – exteriör

| Byggdel | Observera | Intervall | Noter |
| --- | --- | --- | --- |
| Socklar | Vittring, sprickbildningar, smuts | Årligen 1-5 år | Samtliga sockelytor inspekteras, dess skick dokumenteras och ev skador åtgärdas vid behov. Sprickor utlagas och vittrade partier putsbättras och bättringsmålas. Vid nästa fasadrestaurering ommålas sockeln med kalkfärg. |
| Fasader: generellt Långhus Sakristia Torn | Vittring, nedfallen puts, smuts, sprickbildningar Rost Sprickbildningar, putsvariationer, smuts Sprickbildningar, putsvariationer, nedfallen puts, vittring, smuts | Årligen 10-15 år 1-10 år 1-10 år 1-10 år 1-10 år | Samtliga fasadytor inspekteras, eventuella skador (sprickor, nedfallen puts, missfärgning o s v) dokumenteras samt åtgärdas vid behov. Orsaker till ev skador undersöks utförligt och analyseras före iståndsättning av fasaderna. Behov av större fasadrestaurering (ommålning, utskiftning av lagningar o s v) finns inom 10-15 år. Sprickor utlagas, vittrade partier putsbättras, ojämna putslagningar justeras. Smutsiga partier rengörs. Målningsbättring utförs på putslagade partier. Fästjärn för stegar avrostas och ommålas. Nedanförliggande sockelyta rengöres. Alternativ hängning av stegarna undersöks. Sprickor utlagas, vittrade partier putsbättras, ojämna putslagningar justeras. Putsade partier med alternativ ytstruktur görs om på sikt. Smutsiga partier rengörs. Sprickor utlagas, vittrade partier putsbättras, ojämna putslagningar justeras. Putsade partier med alternativ ytstruktur görs om på sikt. Smutsiga partier rengörs. |
| Yttertak: generellt Sakristia Yttertak: forts, torn | Rost Vittring, sprickbildningar (nockmurning) Färgbortfall | 1-5 år 1-10 år 1-5 år Aktuell åtgärd | Vindar inspekteras med avseende på tecken till läckage, rötskador, insektsangrepp etc, för att ev skador på taktäckning m m ska upptäckas och kunna åtgärdas i god tid. Ev tecken på skador dokumenteras och åtgärdas vid behov. Särskild uppmärksamhet skall ägnas anslut-ningar mellan yttertak och fasader, t ex mellan långhustak och tornfasad. Yttertaket är i behov av omläggning inom 30-40 år. Samtliga rör för dagvattenanslutning av gjutjärn är rostiga och bör utskiftas. Sprickor utlagas och vittrade partier putsbättras. Träpanel på galleriet målas om. Kopparplåten ses över och justeras. |
| Avvattning | Hängrännor och stuprör kontrolleras avseende funktion och täthet | Årligen | Rännor och rör rensas fortlöpande efter lövfällning. Funktion och täthet kontrolleras kraftigt regnväder. |
| Dränering | Stuprörsanslutningar, rensbrunnar på sikt bristande funktion | 1-10 år | # Dagvattenledning omläggs. |
| Avfärgning | Flagningsskador | 1-10 år | Avfärgning av söder- och västervända ytor bör ske oftare. |
| Portaler och trappor: generellt Söderportal Sakristia- dörr | Behov av ytbehandling Behov av ytbehandling | Årligen Årligen Årligen | Portaler och ytterdörrar inspekteras regelbundet med avseende på täthet, tillpassning, ytbehandling etc. Skador dokumenteras och åtgärdas vid behov. Söderportalen ommålas p g a sitt utsatta läge. Sakristiadörren oljas p g a sitt utsatta läge. |
| Ljudluckor och luckor: generellt | Behov av ytbehandling Behov av ytbehandling | Årligen Årligen Aktuell åtgärd | Ljudluckor och övriga luckor ska regelbundet kontrolleras med avseende på täthet och infästning. Öppnings- och stängningsrutiner för ljudluckor genomgås för att minska vatten-inträngning i tornet. Ljudluckorna oljas p g a sitt utsatta läge. Luckan i östra långhusgaveln, östra sakristiafasaden och nedre tornluckan mot väster målas om. |
| Fönster: generellt Söder- fönstren Torn | Behov av ytbehandling Vittring, sprickbildningar Dåligt kitt, behov av yt-behandling | Årligen Årligen 1-5 år 1-5 år | Fönster inspekteras med avseende på täthet, färgflagning, rost, trasiga rutor, kondens-problem etc. Skador dokumenteras och åtgärdas vid behov. Söderfönstren är i behov av oljning vilket bör utföras ofta p g a det utsatta läget. Putsanslutningar till karm lagas och sprickor i solbänkar ilagas. Tidigare spruckna lagningar rensas bort och görs om. Det cirkulära tornfönster mot väster samt de halvcirkulära långhusfönstren mot väster kitt-lagas/omkittas och ommålas. |

# Checklista avseende kyrkans kontinuerliga tillsyn – interiör, fasta och lösa inventarier

| Byggdel | Observera | Intervall | Noter |
| --- | --- | --- | --- |
| Vind Torn | Takläckage, angrepp av skadedjur, fukt, klimat Fukt Insektsangrepp | Aktuell åtgärd | Kontroll av läckage och anslutningarna mellan fasader och yttertak samt skadeinsektsangrepp. Kontrollera speciellt utrymmet mot takfoten. Skador i tornets invändiga puts och kalk-målning repareras. Insektsskador med ingrepp i takpanel och bjälkar i tornet undersöks och åtgärdas. |
| Putsskikt: generellt Sakristia | Smuts, behov av ytbehandling | Årligen 7-10 år | Väggarna inspekteras regelbundet med avseende på sprickbildningarnas utbredning, eventuella läckage etc. Skador dokumenteras och åtgärdas vid behov. Vid framtida ommålning inom 5-10 år bör äldre målning och färgsättning undersökas som underlag för ev återställande av färgsättning samt framtagning av fönsterdraperier. Omålade snickerier rengörs och sakristian ommålas. |
| Golv: långhus och sakristia | Dåliga fogar | Aktuell åtgärd | Fogar bättras och nivåskillnader utjämnas. |
| Altaruppsats etc | Mekaniska skador, färgbortfall m m Förvaring (delar av äldre altarprydnad) Or (tavlan ”Bedjande prästen”) | 1-7 år | Altaruppsats ses över av konservator. Bänkinredningens ytskikt bättringsmålas. Orgel förvaltas enl sakkunnigs instruktion. Predikstolens räcke omarbetas. Karl XII:s bibel ses över och repareras av konservator. Delarna, idag förvarade på tornplan 1 tr, rengörs och omplaceras. Tavlan restaureras av konservator och ramen lagas. |
| Textilier | Förvaring Slitningar, fläckar, blekning | Aktuella åtgärder 1-5 år | Möjligheten till liggande, mörk förvaring undersöks. Kalkduk inom glas och ram omplaceras i liggande, mörk miljö. Antependier, kollekthåvar och mässhakar enligt UH-plan ses över och iståndsätts av konservator. |
| Metall | Förvaring Bucklor & repor(dopfat, kalk, paten och vaser) Skada (lampetter till series pastorum) Flagning (kandelaber) Saknade delar (brudkrona, oblatskål) Fläckar (kalk, vaser) Or (dörrlås till sakristia) | Aktuell åtgärd 1-10 år 1-5 år 1-10 år | Säkerhetsskåpet i församlingshemmets källare, i vilket bl a kyrkans silversamling förvaras, bör monteras i kyrkobyggnaden för bättre åtkomst vid användning. Inventarier ses över av konservator/silver-smed. Lampett justeras. Kandelabern repareras av konservator/ädelsmed. Brudkronan och oblatskålen repareras och iståndsätts av konservator. Brudkronans förlorade stenar ersätts. Kalk och vaser rengörs av konservator/ ädelsmed. Låset ses över av konservator. |
| Tekniska system | Bristande säkerhet Värme Avsaknad av system Bristande tillgänglighet | Aktuella åtgärder | Metallstång monteras som fallskydd vid läktare. Torntrappan förses med grind och ett tätare räcke för att undvika tillträde för obehöriga och minimera fallrisken. Stöldbegärliga inventarier monteras på betryggande sätt alternativt förvaras i säkerhetsskåp. Uppvärmningssättet i kyrkan bör utredas noggrant och åtgärdas för att reducera uttorkning av träinventarier, orgelbälgar och träkonstruktioner i kyrkan. Brandlarmsanläggning installeras. Möjligheten att öka tillgängligheten till kor och sakristia bör undersökas. |