S:T NICOLAI KYRKA

SÖLVESBORGS FÖRSAMLING

Lunds stift, Blekinge län

UNDERHÅLLSPLAN

2004-12-31

Mats Edström

professor / arkitekt

BARUP & EDSTRÖM ARKITEKTKONTOR AB

Järnvägsgatan 12

272 31  Simrishamn

tel 0414-131 00

fax 0414-131 20

email ark@barupedstrom.se

Reviderad 2019-11-18 av Mats Edström

Barup&Edström arkitektkontor AB, Lotskajen 9, 216 42 Limhamn

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## 2.	Stiftsstyrelsens förord					  4

## 2.1.	Medverkande							  4

## Kyrkans läge och samfällighets- 				  4	eller församlingstillhörighet

    - Lagstiftning							  5

## Beskrivning av kyrkobyggnaden, tekniska system 	  9	och inventarier

### 2.3.1.	Bakgrund							  9

### Kyrkans arkitekter						  9

### Kyrkobyggnaden 						  9

### Stomme och exteriör 					  9

### Interiör							31

### Tekniska system - rumsklimat och installationer		48

### 2.3.7.	Inventarier							51

## Kyrkans byggnads- och reparationshistoria		76

## Kyrkan och dess inventariers egenart och 		90	speciella värden samt hot mot dessa värden

## 2.6.*	Kyrkotomtens/begravningsplatsens anläggnings- 	91	och förändringshistoria

## 2.7.*	Beskrivning av kyrkotomt/begravningsplats 		91

## 2.8.*	Kyrkotomtens/begravningsplatsens egenart och 		91	dess speciella värden samt hot mot dessa värden

## Målsättning för kyrkan och dess inventarier		91

## 2.10.*	Målsättning för omgivande kyrkotomt 			91	eller begravningsplats

## Konkretisering av uppsatta mål för 				92	kyrkobyggnaden, dess inventarier och kyrkotomt

## Vårdkrav till följd av kulturhistoriska och 			93	antikvariska värden

### 2.12.1.	Exteriört							93

### Interiört							93

### 2.12.3.	Checklista							94

## Förteckning över tryckta och 				95	otryckta källor samt personuppgifter

*	Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## BILAGOR

## Fotografier

## Kartor, situationsplaner, planer, sektioner, fasader och vegetationsplaner

## Äldre kart- och ritmaterial samt äldre beskrivningar och fotografier

# UNDERHÅLLSPLAN FÖR S:T NICOLAI KYRKA, SÖLVESBORG, SÖLVESBORGS FÖRSAMLING, LUNDS STIFT / BLEKINGE LÄN

## 2.	Stiftsstyrelsens förord

Biläggs i samband med godkännande av underhållsplanen.

## 2.1.	Medverkande

Underhållsplanen för S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg, i Sölvesborgs församling har upprättats av:

Mats Edström, professor / arkitekt

Kerstin Barup, professor / arkitekt SAR

Jessica Petersson, ingenjör

Barup & Edström arkitektkontor AB

Järnvägsgatan 12

272 31 Simrishamn

tel 0414-131 00, fax 0414-131 20

ark@barupedstrom.se

www.barupedstrom.se

Reviderad 2019-11-18 av Mats Edström och Oskar Nygren

Barup&Edström arkitektkontor AB, Lotskajen 9, 216 42 Limhamn

## 2.2.	Kyrkans läge och samfällighets- eller församlingstillhörighet

S:t Nicolai kyrka är belägen centralt i Sölvesborg och ingår tillsammans med Gammalstorps kyrka Sölvesborgs församling.

RAÄ-nr:		1015-K-0001-01-0000

Landskap:		Blekinge

Län:			Blekinge

Kommun:		Sölvesborg

Socken:		Sölvesborg

Stift:			Lund

Kontrakt:		Lister och Bräkne

Pastorat:		Sölvesborgs församling

Församling:		Sölvesborg

Fastighetsbeteckning:	Pelikanen nr 5, Sölvesborg

Ekonomiska kartan:	3E2E

Koordinater:		X=6214.5300  Y=1423.9500

(ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister)

## 2.2.1.	Lagstiftning

Samtliga kyrkor uppförda före 1940, liksom S:t Nicolai kyrka, omfattas av Kulturminneslagen kap 4. Lagskyddet innebär att byggnaderna inte på något väsentligt sätt får ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndsmyndighet för S:t Nicolai kyrka är länsstyrelsen i Blekinge län.

Inför eventuella ändringar bör tidigt samråd ske med länsstyrelsen. Tillståndspliktiga åtgärder är ändringar exteriört, interiört, i fast inredning, konstnärlig utsmyckning, tekniska system samt inven-tarier. Exempel på sådana åtgärder är större restaureringsarbeten, men även ändring av färgsättning på dörrar och fönster, borttagning av bänkar eller annan fast inredning samt konservering eller ändring av textilier. Endast underhållsarbete såsom ommålning av dörrar och fönster eller obetydliga reparationer av inventarier samt brådskande reparationsåtgärder får utföras utan tillstånd. Likväl ska sådana åtgärder utföras med lämpliga material och metoder med hänsyn till kulturhistoriska värden så att kyrkan och dess inventariers kulturhistoriska värde bibehålls. Exempelvis ska traditionella material såsom kalkfärg och kalkbruk användas vid fog- och putslagning eller linoljefärg vid ommålning av trä och metalldetaljer.

I denna underhållsplan beskrivs S:t Nicoalis kyrkobyggnad och dess inventariers nuvarande skick och åtgärdsbehov. Flera åtgärdsförslag innefattar tillståndspliktiga åtgärder. Bl.a föreslås att vapenhusentrén kompletteras med vindfång, dörrstängningsanordning och permanent invändig ramp, att kalkmålningarna konserveras, att belysning och värmesystem uppdateras, samt att bänkinredningen ändras och kompletteras med ny möblering. Vidare föreslås åtgärder på lösa inventarier såsom dopkanna och dopskål. Samtliga av dessa åtgärder är tillståndspliktiga liksom alla ändringar som på ett väsentligt sätt ändrar kyrkobyggnaden eller dess inventarier.

Nedan följer ett utdrag ur kulturminneslagen: Första paragrafen av kap 1 och kap 4 i sin helhet. Källa: Lag 1988:950 om kulturminnen. Senast uppdaterad 2018:794. Hämtad från regeringskansliets rättsdatabas 2019-10-25.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).

4 kap. Kyrkliga kulturminnen

1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Kyrkobyggnader och kyrkotomter

2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.

Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.

Kyrkotomt är ett område kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens funktion och miljö och som inte är begravningsplats. Lag (1999:304).

2 a § När en fråga om fastställelse av gränserna för en kyrkotomt uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen.

När ett ärende om fastställelse av gränser tas upp av någon annan än ägaren av området, ska ägaren underrättas om ärendet och ges tillfälle att yttra sig i saken. Underrättelsen ska ske genom delgivning. Lag (2017:562).

3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning.

I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar och vegetation på tomten eller ändring av medveten gestaltning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562).

4 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 3 § om tillståndsprövning tillämpas också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som har tillkommit efter utgången av år 1939 och som har ett högt kulturhistoriskt värde. Lag (2013:548).

5 § Sedvanliga underhållsarbeten eller brådskande reparationsåtgärder får utföras utan tillstånd. Sådana åtgärder skall utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värde.

Kyrkliga inventarier

6 § Inventarier av kulturhistoriskt värde, som hör till kyrkobyggnad eller annan kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats, skall förvaras och vårdas väl. Lag (1999:304).

7 § För varje församling skall det finnas en förteckning över inventarier som avses i 6 §. I förteckningen skall anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än församlingen och om det förvaras på någon annan plats än i kyrkan.

I varje församling skall det utses två personer som har ansvar för att föra förteckningen. De skall också se till att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen skall anmäla till länsstyrelsen vilka som har utsetts. Lag (1999:304).

8 § Stiftet skall minst vart sjätte år kontrollera att alla föremål i förteckningen finns kvar. Sådan kontroll skall också göras vid byte av någon av de personer som har utsetts enligt 7 § andra stycket. Efter varje kontroll skall en kopia av förteckningen sändas till länsstyrelsen. Lag (1999:304).

9 § I fråga om ett föremål i förteckningen, som inte ägs av någon enskild person eller släkt, krävs tillstånd från länsstyrelsen

1. för att avyttra det,

2. för att avföra det från förteckningen,

3. för att reparera eller ändra det, eller

4. för att flytta det från den plats där det sedan gammalt hör hemma.

Länsstyrelsen får, i fråga om första stycket 3 och 4, ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder åtgärden. Villkoren får avse hur åtgärden skall utföras samt den dokumentation som behövs.

Tillstånd krävs inte för mera obetydliga reparationer. Sådana reparationer får inte utföras så, att föremålets kulturhistoriska värde minskas. Lag (1999:304).

10 § Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier.

Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas upp i förteckningen.

Om det finns allvarlig fara för att ett föremål skadas, får länsstyrelsen tills vidare ta hand om det eller vidta någon annan nödvändig åtgärd för att skydda eller vårda det. Innan en sådan åtgärd vidtas, skall samråd ske med stiftet och, om föremålet ägs av någon enskild, med denne. Lag (1999:304).

Begravningsplatser

11 § I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. Lag (2017:562).

12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader, fasta anordningar som murar och portaler samt vegetation. Lag (2017:562).

13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen

1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,

2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad, fast anordning eller vegetation, eller

3. för att ändra medveten gestaltning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562).

14 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 13 § tillämpas också i fråga om en begravningsplats som tillkommit efter utgången av år 1939, om begravningsplatsen ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller har ett högt kulturhistoriskt värde. Lag (2013:548).

15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en begravningsplats som ägs och förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt värde, tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på sådana föremål. Kommunen skall därvid ansvara för förteckningen samt förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i förteckningen anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än kommunen.

Beredskapsförberedelser

15 a § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vidta de beredskapsförberedelser som under höjd beredskap behövs för vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Lag (1999:942).

Ersättning till Svenska kyrkan

16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom sitt område.

Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. Lag (1999:304).

Ingripande för att åstadkomma rättelse

17 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av föreskrifter och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne. Lag (1999:304).

Överklagande

18 § Beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2017:562).

Källa: Lag 1988:950 om kulturminnen. Senast uppdaterad 2018:794. Hämtad från regeringskansliets rättsdatabas 2019-10-25

## Beskrivning av kyrkobyggnaden, tekniska system och inventarier

## 2.3.1.	Bakgrund

När stapelstaden Sölvesborg år 1445 fick sina privilegier, var redan S:t Nicolai kyrka i sina huvuddelar utbyggd med tillhörande klosteranläggning. Dess namn kommer från den helige Nicolaus från Myra, alla sjöfarares skyddspatron. Eftersom Sölvesborgs kyrka är rest av tegel kan man placera den bland de yngre av landskapets medeltidsanläggningar daterad till 1200-talets slut eller 1300-talets början.

## Kyrkans arkitekter

Kyrkan genomgick 1905-06 en omfattande restaurering under ledning av arkitekt Gustaf Lindgren. Betydelsefulla insatser vid 1940-års restaurering gjordes av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe som även lät utforma västra entrén, läktaren och orgelfasaden. Därefter har endast smärre förändringar och tillägg gjorts i kyrkans interiör och exteriör.

## Kyrkobyggnaden

Kyrkobyggnaden är uppförd av tegel och består av ett relativt långt, rakt avslutat kor i öster från 1200-talets slut eller omkring år 1300, ett något bredare och högre långhus från 1300-talets första tredjedel och ett kvadratiskt torn (något smalare än långhuset), med trappstegsgavlar mot norr och söder i väster från 1300-talets senare del. Vid östra delen av södra sidan av långhuset finns ett kapell från 1300-talets sista tredjedel och vid västra delen ett vapenhus från strax efter år 1400. Vid norra sidan av långhuset finns en sakristia från 1905-06, utbyggd mot öster 1913 med ett arkivrum och ett förrum. Källare finns under den äldre, västra delen av sakristian med taköverbyggd utvändig nedgång mot väster i innerhörn mot långhus. Entré till kyrkan sker huvudsakligen genom vapenhusets söderport. Övriga entrédörrar finns i tornets söderfasad resp. västfasad, i sakristians östfasad samt i korets söderfasad.

## Stomme och exteriör

## Grundläggning

Kyrkan är grundlagd på en stengrund med naturstenssockel.

## Murverk, fasader och valv (foto1-15)

Tornsockel

Tornsockeln mot söder och den södra delen av västsidan består av natursten med släthuggen utsida och oregelbunden form resp varierande höjd på överkanten, ca 25-80 cm hög. Stenutsidan är i liv med ovanförliggande tegelmurverk. I sockelmurverket som är fogat med olika bruk finns pettringar av både tegel och natursten. I anslutning till västporten, norr därom samt mot norr finns ingen synlig stensockel utan tegelmurverket går ända ner till marknivån. Vid södra torndörren löper tre kraftiga kablar från marken och går in i sockeln. Vid norra sidan av västporten löper en elkabel strax ovan marknivån.

Långhussockel

Långhuset mot väster, söder resp norr om tornet, har ca 30 cm hög sockel av oregelbundet formade naturstenar i liv med tegelfasad.

Mot söder, väster om vapenhuset, är stensockeln ca 30 cm hög, något utskjutande, i 1-2 skift med ett skift sned-/kantställd tegel i övergången till ovanförliggande tegelmurverk. Mellan vapenhuset och kapellet är sockeln låg, något utskjutande, av små naturstenar och med ett skift sned-/kantställt tegel i övergången till ovanförliggande tegelmurverk. Öster om kapellet och mot öster (söder om koret) utgörs den något utskjutande sockeln av ett skift sten, ett skift tegel samt överst ett skift sned-/kantställt tegel i övergången till det ovanförliggande tegelmurverket.

Mot norr är stensockeln i princip lika tornets fast med något mer jämnhög överkant, något utskjutande (ca 7 cm) jmf med tegelfasadlivet och 60 cm hög. I övergången till det ovanförliggande tegelmurverket finns ett skift sned-/kantställt tegel. Vid den igenmurade dörröppningen under västra fönstret är sockeln helt av tegel. Här och var är stora utskjutande grundstenar synliga i marknivån.

Korsockel

Korets södra sockel är ca 40-90 cm hög och består av olikformade naturstenar med släthuggen utsida. Översta stenskiftet är något snedställt för att ansluta till det ovanförliggande tegelmurverket. Sockeln är något utskjutande jmf med tegelfasadlivet. Östfasadens sockel är av olikformade/olikstora naturstenar, i liv med tegelfasaden och ca 1 m hög. Den norra korsockeln är utformad lika södersidan men ca 80 cm hög.

Vapenhussockel

Mot väster har vapenhuset i princip ingen synlig sockel, förutom några enstaka synliga sockelstenar, utan tegelfasaden fortsätter ner till marken. Mot söder finns ställvis en oregelbunden stensockel i liv med tegelfasaden, i övrigt går tegelmurverket ner till marken. Mot öster finns ingen synlig sockel utan tegelmurverket fortsätter ner till marken utan markerad sockel.

Kapellsockel

Kapellets västfasad har stensockel med något ojämn överkant i liv med fasaden (lika korets östsida), och är ca 70 cm hög. Södersidans och östsidans socklar är utformade likadant men något högre; mot söder ca 90 cm hög resp 80 cm hög mot öster.

Sakristiasockel

Sakristians alla fasader har en låg, ca 25 cm hög, stensockel av två synliga skift långsmala rektangulära stenar med råkilad synlig yta och raka kanter och smala fogar. Sockelns överkant är i liv med tegelfasaden.

Nuläge och åtgärdsbehov: socklar generellt

Sockelytorna är fogade med olika brukstyper. Vittrade och urfallna fogar finns ställvis, framförallt på sakristians östra sida, på långhuset södra sida och på södra kapellets östra sida. Kapellets och vapenhuset sockel och nederdel av vägg har även saltutfällningar (Foto 1b). Samtliga sockelytor av natursten bör gås över och foglagas med hydrauliskt kalkbruk. Avsaltning av tegelmurverk bör utföras. Fogarna i tegelmurverket vid den igenmurade öppningen i långhus mot norr är dåliga och i behov av foglagning.

Fasader generellt

Kyrkans samtliga fasader är av rött handslaget tegel fogat med kalkbruk. Nyare lagningar av cementhaltigt bruk finns ställvis. Spår av röd färg finns ställvis på tegelfasaderna.

Nuläge och åtgärdsbehov: fasader generellt

Norrvända fasad- och takytor har viss biologisk växlighet och bör algtvättas.

Slätputsade blinderingar i kyrkans fasader är i olika vita kulörer och troligen i olika färgtyper samt flagar ställvis. Vid nästa fasad-
restaurering bör all annan färgtyp än kalkfärg tas bort och samtliga blinderingar målas i vit kalkfärg.

I tegelfasaderna är ytorna med nyare tegel från den stora restaureringen 1905-06 tydligt synliga.

Tornfasader

I tornets söderfasad finns ca 63 st små bomhål. I nivå med långhusets takfot finns en rektangulär långsmal, fyra skift hög tegelblindering och däröver ett skift indragen sågtandslist. Över sågtandslisten är en stor rektangulär tegelblindering och ovanför denna ett skift infälld sågtandslist. Strax över denna list finns kraftiga svartmålade järnband som löper över ytterhörn mot väster resp öster. Under gavelröstet finns en stor trubbigt spetsbågig tegel-
blindering med tre olikstora slätputsade och vitmålade spetsbågiga blinderingar (även kanterna är slätputsade och vitmålade). Mitt i den mittersta blinderingen finns en kopparplåtklädd ljudlucka i en stickbågig öppning. I nivå med den stora tegelblinderingens nederkant, vilken är kraftigt sluttande och plåtavtäckt, trappas fasaden av något. Fasaden avslutas uppåt med ett krenelerat gavelröste, med taktegelavtäckta kreneleringar i sju nivåer, vilka härrör från restaureringen 1905-06. Mittkreneleringen kröns av en vindflöjel i form av en förgylld tupp på förgylld kula. Gavelröstet är något indraget jmf med nedanförliggande fasad och murkrönet har plåtavtäckning. I gavelröstet finns sju olikstora slätputsade och vitmålade spetsbågiga blinderingar. Även blinderingarnas kanter är slätputsade och vitmålade. I övre delen av den mittersta blinderingen finns en liten lågt stickbågig öppning. I den nedre delen av de tre mittersta blinderingarna finns en stor cirkulär något indragen kopparplåtklädd urtavla med förgyllda siffror och visare. Urtavlan omges av ett tegelrullskift i cirkelform och i urtavlans övre del finns en liten lucka. Tre + fyra enkla raka svartmålade ankarjärn + tre ankarjärn i kryssform finns i gavelröstet.

I tornets västfasad finns ca 70 st små bomhål. Norr om västporten finns en järnögla inmurad i fogen. Ovanför porten är en stor yta tegel av senare ursprung. Motsvarande tegelblinderingar och sågtandslister finns på samma nivåer som på söderfasaden. Dock är den stora rektangulära tegelblinderingen och ovanförliggande sågtandslist delad här på västfasaden och däremellan finns en liten cirkulär slätputsad och vitmålad blindering. Även dess kanter är slätputsade och vitmålade. Järnbandet från söderfasaden löper kontinuerligt över hela västsidan och fortsätter över hörnet mot norr. Över järnbandet trappas fasaden av något lika söderfasaden och däröver finns motsvarande stor blindering (lika söderfasaden). Strax under takfoten finns tre + två enkla raka svartmålade ankarjärn. Fasaden ansluter till takfoten med en snedställd takfotbräda.

Den norra tornfasaden saknar de tegelblinderingar och sågtandslister som finns i mitten av söder- och västerfasaderna. Järnbanden finns vid resp ytterhörn i samma nivå som på övriga fasader. Den stora spetsbågiga tegelblinderingen i fasadens övre del saknar den östra sidoblinderingen och är således osymmetrisk. Det något utskjutande murkrönet i dess nederkant har kopparplåtavtäckning vilket saknas på södersidan. Gavelröstets mittkrenelering kröns av ett svart smideskors med mittring och förgyllda ändklot. Ett + tre + fyra enkla raka svartmålade ankarjärn + tre ankarjärn i kryssform finns i gavelröstet och strax under detta två raka enkla svartmålade ankarjärn. En utegivare till värmesystemet finns monterad på denna fasad. Ca 80 cm över marknivån finns två små ventilgaller vid innerhörnet mot öster. I övrigt är norrfasaden utformad lika den södra fasaden.

Tornets östfasad är svårinspekterad från marknivå då övriga byggnadsdelar skymmer denna fasad. Små bomhål finns lika övriga tornfasader. Fasaden har två enkla raka svartmålade ankarjärn strax under takfot och ansluter till denna med snedställd takfotbräda lika västfasaden. Järnbanden från söder- resp norrfasaderna fortsätter in på östfasaden. En åskledarkabel från torntaket löper längs norra ytterhörnet.

Nuläge och åtgärdsbehov: tornfasader

Tegelfogarna i skiften under murkrönet vid den första avtrappningen av tegelfasaden, i nivå med den stora spetsbågiga blinderingens nederkant, i tornets söderfasad är kraftigt vittrade och ska foglagas snarast. Ev. förses murkrönet med kopparplåtbeslagning. Tegel-fogarna i den stora rektangulära blinderingens nedre del är kraftigt vittrade och ska foglagas. Vittrade tegelfogar finns ställvis på fasaden, bl.a. mot väster.

Omfattande vittrade tegelfogar finns framförallt strax ovanför det svartmålade järnbandet på fasad mot norr men även på övriga (synliga) tornfasader. (Foto 10c)

Puts på kanter i cirkulär blindering i tornets västfasad och på norra gavelröstets blinderingar är vittrad och bör putslagas och kalkas vita. (Foto 10b) Tegel och fogar är något skadade i anslutning till bomhålen vid ytterhörnen strax över järnbandet och ska utlagas. Vittrade tegelfogar finns ställvis på fasaden. Järnbandet bör avrostas, rostskyddsmålas och täckmålas med svart oljefärg.

Viss färgflagning finns i blinderingar i tornets norrfasad. Vittrade tegelfogar finns ställvis på fasaden.

På tornets östfasad finns vittrade fogar och grön algväxt och bör algtvättas.

Tegelfogarna på kreneleringar mot norr och söder är ställvis vittrade och ska utlagas.

Långhusfasader

I långhusets fasad mot väster, söder om tornet, finns 3 st små bomhål och ungefär hälften av teglet är utskiftat. Teglet är fogat med olika bruk. I nivå med långhustakfot finns en infälld sågtandslist och däröver en utkragande putsad tegellist. Överst i fasaden finns en slätputsad och vitmålad blindering vars norra hälft är stickbågig och den södra spetsbågig. Murkrönet är beslaget med kopparplåt. Det sydvästra ytterhörnet avslutas uppåt med ett litet hörntorn av tegel med spetsig hög valmad kopparplåtspira krönt av ett högt järnspett med förgylld perforerad flagga. Mitt i hörntornfasaden finns ett vertikalt band med tandlist av tegel som i överkant är avtäckt med en kopparplåt.

Norr om tornet är långhusets västfasad i princip utformad lika motsvarande fasad söder om tornet. Dock finns här 5 st små bomhål, blinderingens södra sida utgörs av tornfasaden, blinderingen har en stickbågig form och endast dess bottenyta är slätputsad och vitmålad (ej kanterna). Vid innerhörnet mot torn-fasaden är tegelmurverket utlagat med puts som ritsats med tegelstenmönster. Endast ett fåtal tegelstenar är av nyare ursprung men en hel del vittrat tegel är överputsat.

Långhusets norra fasad (väster om sakristian) har inga bomhål och ansluter till takfoten med en enkel tvåstegstrappad tegellist. Denna fasadyta har stor del utskiftade tegelstenar och fogarna är listdragna. En gjutjärnsgallerförsedd ventilöppning finns i denna fasad. Vid västra ytterhörnet löper en åskledarkabel och vid det västra fönstret finns rester av en igenmurad spetsbågig portöppning. Öppningen är igenmurad med tegel i liv med övrig tegel-fasadyta. Fogarna har spår av tjockt vitt färglager.

Tegelmurverket på långhusets söderfasad (väster om vapenhuset) har relativt stor omfattning av små tegelpettringar samt 3 st små bomhål. Fasaden ansluter till takfoten med en enkel tvåstegs-trappad tegellist lika norra sidan och till stensockeln genom ett skift snedkantställd tegel. I ytterhörnet finns ett litet tegelhörntorn (se ovan under långhusfasad mot väster).

Långhusets söderfasad mellan vapenhus och kapell har 8 st små bomhål och ansluter till takfot lika ovanstående fasaddel. Tegel-stenarna kring fönsteröppningen är av nyare ursprung. I murverket syns rester av röd färg samt listdragna fogar.

Öster om kapellet har södra långhusfasaden 4 st små bomhål, och det finns spår av röda färgrester och listdragning. Fasaden ansluter till takfoten lika ovan.

I ytterhörnet vid takfoten på långhusfasaden mot öster finns ett litet tegelhörntorn på resp sida. Hörntornen är avtäckta med några skift tegel som uppåt i trappad pyramidform. Vid nock finns en skorsten som kragar ut en sten jmf med den övriga synlig östfasadens yta. Skorstenen avslutas uppåt med en enkel trappad tegellist och i östra sidan finns två små slätputsade omålade blinderingar; den övre en stående rektangel och den nedre lågt stickbågig. I västra skorstens-fasaden finns ett litet spjäll. På vardera sidan om kortaket finns ett enkelt svartmålat ankarjärn samt 9 st små bomhål på södra sidan resp 7 st på norra sidan. Östmurkrönet är avtäckt med blyplåt. Långhuset är något längre, ca 70-80 cm, i östlig riktning under kortakfotsnivå och kortakets tegeltäckning fortsätter ut på denna byggnadsdel vid södra resp norra sidan.

Nuläge och åtgärdsbehov: långhusfasader

Tegelfogarna vid kor/långhus-väggens stödmur är vittrad och skall utlagas. Den putsade tegellisten i övre delen av kapellets södra västfasad är trasig i ytterkant och ska utlagas med kalkputs och vit kalkfärg då under-liggande tegelfasad infuktas ständigt.

Vittrade tegelfogar finns ställvis i långhusets norra västfasad och bör utlagas. Den putsade tegellisten i övre delen av långhusets norra västfasad är trasig i ytterkant och bör utlagas.

I långhusets norrfasad (väster om sakristian) finns enstaka kraftigt vittrade tegelstenar. Fogarna är överlag i gott skick.

Några snedkantställda tegelstenar i övergången mellan fasad och sockel på långhus mot söder (väster om vapenhuset) är kraftigt vittrade. Fogarna är i relativt gott skick på denna fasaddel.

Många tegelstenar är överputsade men annars är denna fasaddel i relativt gott skick.

Den östra delen av långhusfasaden mot söder är i gott skick. Dock ska plåtanslutningar vid vattkupan från kapelltaket undersökas, justeras och rensas från vegetation. I nuläget infuktas det anslutande fasadtegelmurverket.

Långhusfasaden mot öster har ställvis vittrade fogar vid murkrönets avtäckning och på skorstenen.

Korfasader

Korfasaden mot söder har nyare tegel i mindre omfattning, fogarna är ställvis listdragna och fasaden ansluter till taket med tegellist lika långhus. Foglagning har utförts med olika brukstyper. I fasaden finns 36 st små bomhål och spår av röda färgrester.

Korfasaden mot öster är utformad med trappstegsgavel med munk-/ nunnetegeltäckta kreneleringar i nio nivåer. I gavelröstet finns ett + två enkla svartmålade ankarjärn samt slätputsade och vitmålade blinderingar i olika former. Överst i mitten finns en stor cirkulär blindering och därunder åtta olikstora spetsbågiga blinderingar varav de fyra mittersta ingår i två likstora spetsbågiga blinderingar med en cirkulär blindering överst i vardera. Dessa cirkulära blinderingar kretsas av rundprofiltegel medan den stora cirkulära blinderingen överst kretsas av fasprofiltegel. De spetsbågiga blinderingarna har något utskjutande solbänkar i cementputs. Under dessa, i höjd med takfot, finns en infälld sågtandslist. I den nedanförliggande fasadytan finns 31 st små bomhål. En del av teglet är utskiftat, ställvis är fogarna listdragna och det finns spår av röd färg. Foglagningar är utförda i olika bruk.

Norra korfasaden har en del utskiftat tegel och fogarna är listdragna. Takfotanslutningen är lika söderfasaden. På fasaden finns kabeldragningar och en åskledarekabel vid det östra ytterhörnet. Stora delar av fasaden är täckt av murgröna och är ej inspekterbara. 7 st små bomhål är synliga. Vid östra ytterhörnet finns ett 15-tal sidokantställda tegel samt tegel i bågform. Öster om östra fönstret finns en igenmurad, lågt stickbågig öppning.

Nuläge och åtgärdsbehov: korfasader

Kreneleringarna på korets fasader mot öster är starkt vittrade och bör foglagas med kalkbruk snarast (Foto 5b).

Övriga delar av korfasaden mot söder är i relativt gott skick.

Delar av blinderingarna i korfasaden mot öster har vittrad färg och ställvis är även ytputsen vittrad och uppsprucken, vilket ska åtgärdas.

Murgrönan som finns på stora delar av korfasaden mot norr tas bort.

Vapenhusfasader

Vapenhusfasaden mot väster har 17 st små bomhål. Murverket ansluter till takfoten utan lister el dyl. Röda färgspår finns i mindre omfattning på murverket och fogbruket av kalk har grov ballast.

Vapenhusfasaden mot söder är utformad med renässansgavel; fem st enkla tegelfialer med mellanliggande karnisform, i nyare tegel och med kraftigare fogar än nedanförliggande fasadyta. Ett rullskift följer karnisformen. De fyra sidofialerna har enkel takfotslist i tegel och hög spetsig valmad kopparplåthuv med toppspjut och förgylld perforerad vimpel, medan mittfialen har pyramidformad trappad tegelstenavtäckning. Överst i gavelröstet finns ett + två dekorerade svartmålade ankarjärn. Mellan de båda nedre ankarjärnen finns två små cirkulära öppningar och nedanför dessa årtalen 1649 resp därunder 1823 i svart smide. Den nedanförliggande fasadytan har 18 st små bomhål. På ömse sidor om fönstret ovan porten finns två små utskjutande järn. Väster om porten finns en plastplugg med skruv i. Murverket har spår av röd färg resp tjock vit färg på fogar och fogarna har spår av listdragning.

I vapenhusfasaden mot öster är en del kraftigt vittrade tegelstenar överputsade och det finns 16 st små bomhål. Anslutningen till takfot är utformad lika västsidan. Rester av murgröna finns på fasaden.

Nuläge och åtgärdsbehov: vapenhusfasader

Ev utskiftas kullerstenen invid västra och östra vapenhusfasaderna mot mindre stenfraktioner som ej orsakar vattenstänk upp på tegelmurverket i lika hög grad.

Vittrade fogar finns i mindre omfattning på vapenhuset, merparten dåliga fogar är i anslutning till mark och troligen orsakat av vattenstänk från anslutande kullerstenbeläggning; i övrigt är fasaden i gott skick.

Kapellfasader

Kapellfasaden mot väster ansluter till takfoten utan list lika vapenhuset. Den på södra fasaden något utskjutande tegellisten avslutas på västra sidan med underliggande, något indragen tegelklack. Det finns 6 st små bomhål och spår av röd färg och listdragning på fogar. Enstaka tegel är utskiftade och några kraftigt vittrade tegelstenar är överputsade.

Kapellfasaden mot söder är utformad med ett spetsigt gavelröste med tre enkla tegelfialer. De båda sidofialerna har enkel takfotslist i tegel och hög spetsig valmad kopparplåthuv med toppspjut och förgylld perforerad vimpel, medan mittfialen har pyramidformad trappad tegelstenavtäckning. Kapellets tegeltak fortsätter ut på och avtäcker även gavelmuren. I gavelröstet finns fem olikstora spetsbågiga slätputsade och vitmålade blinderingar (även blinderingarnas kanter är putsade) varav den mittersta är uppåt något avsmalnande. I övre delen av den mittersta blinderingen finns en liten rund öppning. Ett + två + två enkla svartmålade ankarjärn finns i gavelröstet. I takfotsnivån finns två något utskjutande tegelskift med mellanliggande slätputsad och vitmålad yta. Fasaden har 8 st små bomhål och det finns spår av röd färg och listdragna fogar.

Kapellfasaden mot öster ansluter till takfot utan list lika västfasaden. Den på södra fasaden något utskjutande tegellisten avslutas på östra sidan med underliggande något indragen tegelklack. Det finns 5 st små bomhål och spår av röd färg samt listdragning på fogar.

Kapellfasaden mot väster är i gott skick. I kapellfasaden mot söder finns viss fogvittring bl a på ömse sidor om den nedre rektangulära blinderingen. Putsen är skadad i anslutning till den lilla runda öppningen i mittblinderingen. Murverket under fönstret är sprucket. Svarta strimmor finns under fogarna i den rektangulära långsmala blinderingen.

Nuläge och åtgärdsbehov: kapellfasader

Kapellfasadens nedre putsband är vittrad. Reparation med kalkputs och kalkfärg bör utföras.

Kapellfasaderna har enstaka vittrade tegelstenar men utan teknisk risk.

Sakristiafasader

Sakristians västra fasader är av nyare handslaget tegel och ansluter till takfoten med utskjutande sågtandslist och däröver en tvåstegstrappad tegellist. Fogarna är listdragna. 3 st små bomhål, en galler-försedd ventilöppning och viss kabeldragning finns på denna fasad.

Norra fasaden är utformad med trappstegsgavel med tegelavtäckta kreneleringar i sex nivåer. Gavelröstets södra sida har omålad slätputs. I gavelröstet finns sex svagt spetsbågiga slätputsade och vitmålade blinderingar med plåtbleck i nederkanten. Ovanför dessa mittersta blinderingar finns en rund blindering omgärdad av tre olikformade blinderingar och i takfotsnivån en infälld sågtandslist. Fogarna är listdragna. 3 st små bomhål, en gallerförsedd ventilöppning och viss kabeldragning finns på denna fasad.

Endast ca 50 cm av västra delens östra fasad är synlig efter tillbyggnaden av östra delen. Vid norra ytterhörnet finns en åskledarkabel på denna fasad och fasaden har takfotslist som är utformad lika den västra sidan. Mot öster finns en något senare tillbyggd del av sakristian innehållande förrum och arkiv. Även dessa fasader är utförda i tegelmurverk med listdragna fogar.

Dess norra fasad är ca 50 cm indragen jmf med den västra delen av sakristian och har också listdragna fogar. Takfotslisten är utformad lika den västra delen av sakristian mot väster. I denna fasaddel finns två gallerförsedda ventilöppningar.

Östra fasaden på östra delen av sakristian är utformad med trappstegsgavel med tegelavtäckta kreneleringar i fyra nivåer i sin norra del. Den södra delen, närmast koret, av östra fasaden har takfotslist som är utformad lika den västra fasaden till sakristian.

Nuläge och åtgärdsbehov: sakristians fasader

Sakristians fasader mot väster och norr är i gott skick. Sakristians östra fasads murverk har skador i fogningen av murverket vid trappan som snarat bör lagas med hydrauliskt kalkbruk (Foto 7b-d).

Silikonfyllningen i hålet över det lilla fönstret i östfasaden rensas bort och utlagas med kalkbruk.

Ventilgallerna i östra delen av norrfasaden är rostiga och bör ut-skiftas.

## Yttertak (foto 1-14)

Yttertaket på långhus, kor, vapenhus och kapell är utfört på underlagspapp med inbrädning av gran med strö- och bärläkt. Teglet är handslaget, enkupigt rött tegel från Sindal, Danmark och lagt vid restaurering 1981-1982.

Nuläge och åtgärdsbehov: tak generellt

Samtliga tegeltakytor och anslutande plåtdetaljer ska regelbundet kontrolleras och justeras. Hängrännor och stuprör ska regelbundet rensas från löv och annat material.

Vid utskiftning av befintliga plåtdetaljer och takets avvattningsanordningar ska nya delar utföras i blyplåt resp. kopparplåt.

Stuprör ska utföras med skarpa vinklar och anslutningen till dagvattenledningen bör utföras med utkastare till gjutjärnsgallerförsedda cementrör i mark.

Torntak

Tornet har sadeltak, med nocken i nord-sydlig riktning, och är avtäckt med understruket tegeltak med handslaget vingtaktegel av äldre modell, troligen från 1700 och 1800-talet. Nocken är murad. Tegeltaket ansluter till gavelmurarnas kreneleringar genom ståndskivor med vinge av valsad blyplåt. Åskledarkablar löper längs nocken och ner vid norra gavelmuren på östra takfallet. Vid takfotsnivån finns i båda takfallen en liten frontespisuppbyggnad i tegel med halvrund överdel. Frontespisen är avtäckt med kopparplåt i skivtäckning som följer den halvrunda formen på själva frontespisen medan anslutningen till tegeltaket är fyrkantig. I nedre kanten finns en plåtavtäckning i anslutning till takfoten. Frontespisens frontfasad inramas av en tvåstegstrappad tegelsmyg i rullskift resp koppskift. I denna frontespis är den cirkulära kopparplåtklädda urtavlan med förgyllda visare och siffror placerad. I klockans övre del finns en liten rektangulär lucka. Mittersta delen (ovan västerporten) av västra takfallet är försedd med halvrund hängränna av omålad plåt utan anslutande stuprör. Yttertaket är dekorerat med kyrktupp och kors av plåt som nyligen är omförgyllda.

Nuläge och åtgärdsbehov: torntak

Yttertaket över tornet har enstaka små hål i understrykningen i östra takfallet samt i nocken. Takytan bör fortlöpande underhållas genom okulärbesiktning minst 2 ggr per år och fogstrykas med rent kalkbruk iblandad med tagel vid behov.

Understrykningen var vid inventeringstillfället i gott skick. Taket bör även i fortsättningen kontrolleras och underhållas regelbundet för att undvika kostsamma större ingrepp.

Långhustak

Långhuset har sadeltak täckt med rött enkupigt handslaget taktegel från Sindal tegelverk, Jylland, på inbrädat och papptäckt undertak. Nocken är luftad. Åskledarkablar löper längs nocken, ner längs tornmur i norra takfallet resp. ner till sakristians tak. Mot tornfasader ansluter tegeltaket genom en hög ståndskiva med vinge i valsad blyplåt. I öster är gavelmuren avtäckt med valsad blyplåt som fortsätter ut med vinge på långhustaket resp, med hängskiva mot öster. De små hörntornen i sydväst resp. nordväst är avtäckta med spetsiga koppartakhuvar. Även dessa hörntorns tegeldekorationer på utsidorna är avtäckta med små spetsiga kopparplåthuvar. I anslutning till taket över den västra delen av sakristian finns vinkelrännor i brunmålad plåt. Norra takfallet, väster om sakristian har en halvrund hängränna och mittplacerat stuprör i brunmålad plåt. Stupröret har rörfalsen vänd utåt, runda övre böjar resp. skarpvinklade nedre böjar och ansluter till en brun plastsil på dagvattenledningen. Den del av norra takfallet som är öster om sakristian saknar hängränna och regnvattnet släpps här ner på en plåtklädd ränna på sakristians tak.

Södra takfallet har inga avvattningsanordningar. I anslutning till vapenhus- resp. kapelltak finns vinkelrännor i brunmålad plåt med ett stuprör ansluter till dagvattenledningen av cementrör. Dagvatten-anslutningen är ej rensbar. I övrigt är takfallet utformat lika den norra sidan.

Kortak

Koret, som är något lägre och smalare än långhuset, har sadeltak med tegeltäckning lika långhuset samt öppen nock. Åskledarkablar löper längs nocken resp. ner längs östra muren på norra sidan. Tegeltaket ansluter till långhusgaveln resp. till kreneleringarna i öster genom ståndskivor i valsad blyplåt. Norra takfallet avvattnas genom en halvrund kopparplåthängränna som ansluter till två stuprör; dels ett litet skarpvinklat kopparplåtstuprör i västra delen som släpper regnvattnet direkt på tegeltaket över östra delen av sakristian och dels ett brunmålat stuprör med rörfalsen vänd utåt, övre runda böjar och skarpvinklad nederdel vid det östra ytterhörnet. Detta östra stuprör ansluter till dagvattenledningen, bestående av ett högt grått plaströr, via en nedre skjutbar del till en brun plastsil. Södra takfallet har inga avvattningsanordningar.

Nuläge och åtgärdsbehov: kortak

3-4 pannorna på korets takfall mot söder ligger dåligt. Pannorna bör åtgärdas med kramling (Foto 4b).

Den fjärde kreneleringen från toppen åt söder har flera öppna fogar vilket bör åtgärdas med fogning i rent kalkbruk lika befintlig omgivande hel fogning. (Foto 5b)

Fogarna till takpannorna på kontrefortens gavel har vittrat och bör åtgärdas. (Foto 12b)

Vapenhustak

Vapenhusets tak är lägre än långhustaket men har takfoten i samma nivå och har tegeltäckning lika långhuset med luftad. Taket ansluter till vapenhusets södergavel genom en ståndskiva i blyplåt och takytorna har vattkupor i hörnen som ansluter till långhuset, men i övrigt inga avvattningsanordningar.

Nuläge och åtgärdsbehov: vapenhustak

Taket ser ut att vara i gott skick men ska regelbundet kontrolleras och vid behov justeras omgående.

I östra vattkupan finns vegetation (Foto 1c) som bör rensas bort, varpå funktionen bör kontrolleras och därefter underhållas.

Kapelltak

Yttertaket över kapellet, som är lägre än vapenhustaket och med takfoten betydligt lägre än på långhuset och vapenhuset, är utfört med rött enkupigt handslaget taktegel på panelat och papptäckt undertak lika långhuset. Takets tegeltäckning täcker södermuren och har murad anslutning till denna gavelfasad. Mot långhuset utgörs motsvarande anslutning av en ränna samt ståndskiva i valsad blyplåt. Blyrännan ansluter via en konformad vattkupa och ett stuprör med runda böjar rörböjar i resp. innerhörn till dagvatten-ledningen av cementrör. Dagvattenanslutningen är ej rensbar. Takytorna i övrigt saknar avvattningsanordningar.

Nuläge och åtgärdsbehov: kapelltak

Taket ser ut att vara i gott skick men ska regelbundet kontrolleras och vid behov justeras omgående.

Sakristiatak

Taken över sakristian (med anslutande förrum och arkiv) är utförda av rött enkupigt maskinslaget tegel, med murad nock, på panelat och papptäckt undertak.

Den västra och äldre delen har sadeltak med nocken i nord-sydlig riktning. Åskledarkablar löper längs nocken samt på östra takfallet ner längs norrgaveln resp. ner till nocken på östra och nyare delen av sakristian. Tegeltaket på den västra delen av sakristian har murad anslutning till norrgavelns kreneleringar. Invid långhusasaden finns en rödbrunmålad plåtränna med ståndskiva. Västra takfallet avvattnas genom en halvrund hängränna i rödbrunmålad plåt och ett rödbrunmålat stuprör med runda böjar vid norra ytterhörnet. Stupröret har rörfalsen vänd utåt och ansluter till dagvattenledningen via en brun plastsil.

I östra takfallet finns vinkelrännor mot den nyare östra delen av sakristian. Det östra takfallet har i dagsläget ingen avvattning, men rännkrokar finns monterade i den norra delen.

Den norra delen av den nyare östra delen av sakristian har sadeltak med murad nock i öst-västlig riktning. Tegeltaket är av samma typ som på den västra delen av sakristian och har putsad anslutning till den krenelerade östgaveln. Anslutningen till västra sakristians västmur är utförd med en låg ståndskiva av stålplåt. Det norra takfallet avvattnas genom en halvrund hängränna av stålplåt och ett stuprör med runda böjar som ansluter till dagvattenledningen med rund böj genom en brun plastsil.

Den södra delen av taket, närmast kor och långhus, utgörs av ett tegeltäckt pulpettak i öst-västlig riktning. Detta takfall ansluter till korfasaderna genom en ståndskiva i blyplåt och avvattnas genom en halvrund kopparhängränna och ett kopparstuprör med rundade/ skarpa böjar i innerhörnet mot koret. Stuprörets nedre del är skjutbar och ansluter till dagvattenledningen genom en svart plastsil.

Nuläge och åtgärdsbehov: sakristiatak

Delar av sakristians takytor är ej synliga från marknivå.

Nedersta tegelpannan vid norrgaveln i västra delens östra takfall behöver läggas rätt och fästas in.

Tegelpannor på den östra delen av sakristian behöver justeras till rätt läge.

Nockmurningen är ställvis vittrad och ska utlagas.

Tak över källarnedgång

Källaren nås genom en utvändig trappa väster om sakristian i innerhörnet mot långhuset. Trappan har en taköverbyggnad bestående av ett pulpettak nedåt sluttande från långhuset.

Takytan är täckt med rött tegel lika långhuset och ansluter till sakristians fasad resp. långhusets fasad med en grönmålad stånd-skiva. Mot väster ansluter taket till den brunmålade trävindskivan genom en hängskiva i brunmålad plåt. Taket avvattnas genom en halvrund hängränna i brunmålad plåt som ansluter till den bruna plastsilen på dagvattenledningen genom ett litet kopparstuprör med runda böjar.

Taket bärs upp av en kraftig, rikt dekorsnidad träkonstruktion och inbrädningen är synlig. Allt trä är mörkbrunlaserat. På takets under-sida finns kabeldragning och rökdetektor. Gavelröstet mot väster består av gles kantprofilerad brunlaserad panel.

## Portaler, ytterdörrar, luckor och gluggar (foto 16-20)

Västportal/västport

Kyrkans västportal består av en pardörr i ek med träet synligt och betsat placerad centrerad i tornets västfasad. Västportalen ommurades vid restaureringen 1905-06 och består av en spetsbågig dörr inom en stickbågig omfattning i tre språng. Gångdörren är försedd med ett trycke och en inskruvad nyckelskylt i järn. I överkanten finns en lyktliknande, elektrifierad armatur i järn. Tornportalen nyupptogs 1834 efter ett särskilt stämmobeslut, motiverat med behov förorsakade av den då pågående orgelbyggnaden. Pardörren av fyllningstyp är utförd i betsad ek med vertikalställd träpanel samt två utanpåliggande naror med profilering och växtdekor. Karmen är slät med en halvrund list längst in mot dörren. Insidan har liggande träpanel samt svartmålade, slingrande beslag i svartmålat järn. Södra dörrbladet har ett handtag utformat som en ögla. Portalen ligger i nivå med marken och långhuset, men längst ned finns en några centimeter hög metallist. På dörren sitter en enkel träskylt med text som hänvisar till ingången till södra vapenhuset.

Nuläge och åtgärdsbehov: västportal/västport

Vapenhusentrén bör förses med en dörrstängningsanordning alter-nativt ett vindfång.

Torndörr

Ingången till torntrappan sker genom en stickbågig öppning i tornets södra fasad. Torntrappan följer södra muren till tornets första våning. Portalen upptogs 1905; tillträdet till trappan skedde tidigare från tornrummet. Portalen ligger ett trappsteg upp från marknivån, en höjdskillnad som tas upp av ett kraftigt stenblock. Enkeldörren är utförd i betsad ek med vertikal träpanel samt två utanpåliggande naror med profilering och växtdekor. Dörrvredet är kraftigt, tillverkat av smide, likaså nyckelskylten. Vid tröskeln finns en järnplåt.

Vapenhusportal/vapenhusdörr

Vapenhusportalen mot söder är kyrkans nuvarande huvudentré. Den är ursprunglig samt utåt- och inåt ensprångig. Dörrnischen är rundbågig inom en utåt spetsbågig slätputsad och vitmålad blindering. Portalen är centrerad mitt i södergaveln. I blinderingen ovanför dörröppningen finns en lyktliknande, elektrifierad vägg-armatur av järn med gult glas. Som yttre tröskelsten ligger numera en gravsten, längd 211 cm, bredd 78 resp 97 cm, av vitgrå kalksten, förutom inskrifterna helt slät men starkt nött. Gravstenen är smalare vid fotändan, och i övre delen finns inskriften: HER HVILER VNNER DENNE / STEN ERLIG OC GVDFRYCTIG / QVINNE IAHAN SAMES (?) MET / 8 BØRN SOM DØDE 1617 / DEN 2… och i nedre delen ett nedsänkt textfält med inskrift i bredare, mindre stil: SV.ER…DRVS / OC IAH(EL.N)AN VILLV / ….R..NE / … Fram till 1930 fanns där nedanför ett bomärke, men som genom nötning nu är helt försvunnet. Dörrblad och karm har utseende liknande det västra vapenhuset, med pärlspontpanel och dörr tillverkad i betsad ek. Dörrvred saknas; istället finns en dragring samt en nyckelskylt i svartmålad metall. Entrén ligger i markplanet utan trappsteg.

Nuläge och åtgärdsbehov: vapenhusportal/vapenhusdörr

Vapenhusentrén bör förses med en dörrstängningsanordning samt med en lätt öppningsbar glasdörr på insidan för att förhindra fuktighet under sensommaren.

Portalens blinderingar har ställvis mindre sprickbildningar.

Korportal/kordörr

I västra delen av södra kormuren finns en portal med ett rakt språng utåt och ett inåt, samt med en inre rundbåge inom en inåt stickbågig men utåt spetsbågig omfattning. Blinderingen är slätputsad och vitmålad. I blinderingen ovanför dörren finns en lyktliknande, elektrifierad armatur i järn. Portalen återupptogs 1905. Enkeldörren är utförd i betsad ek med vertikal träpanel samt två utanpåliggande naror med profilering och växtdekor. Trycke saknas; istället finns i mitten en smidesögla samt nyckelskylt i svartmålat järn. Portalen ligger ett trappsteg upp från markytan.

Sakristiadörr

Ingången till sakristians förrum, beläget sydost om själva sakristian, sker genom en spetsbågig, karmlös enkeldörr monterad i ytterkant med tresprångig omfattning. Gångjärnen av svartmålad metall är utvändiga och kraftiga. Trycket är kraftigt, tillverkat i smide och i ytterkant avslutat med en fjäder, tass eller liknande. Trappan till sakristian har 6 blocksteg i granit, i öster dolda bakom en tegelfasad murad mot baksida av betong. Nederst mot marken avslutas partiet av en stickbåge, i överkant av en överliggare av hyvlad kalksten. Överliggaren är profilerad med en rundad list och en fris och övergår via en plåtlist med droppkant till en betongyta. På vilplanet utanför förrummet finns en brunn.

Nuläge och åtgärdsbehov: sakristians dörr

Tegelfasaden har vissa vittrade tegelstenar, foglagningar och mot väster och söder en del vittrade fogar av kalkbruk.

Sockeln mellan trappa och vägg har, liksom anslutande tegel, ställ-vis vittrat.

Källardörr

Ingången till källaren sker genom en stickbågig, inåtgående dörr 
innanför en spetsbågig, ensprångig omfattning. Blinderingen är slätputsad och vitmålad. Dörren är tillverkad av pärlspontpanel i betsad ek. Trycke saknas; istället finns ett handtag i metall liksom en nyckelskylt i metall. Källartrappan är delvis tillverkad i grov-huggen kalksten, efter två trappsteg täckt av en enkel överbyggnad i trä, utformad med tre halva takstolar med snedtak av tegel på inbrädning. Sidopartierna är öppna, förutom i söder, där överbyggnaden ansluter till långhuset. Nedanför kalkstensblocken är trappan tillverkad i omålad betong.

Luckor och gluggar

I tornets plan 2 tr finns centrerat i västra fasaden en lågt stickbågig öppning med kopparplåtklädd parlucka.

I tornets söderfasad finns tre små gluggar med trappad överkant i trapploppen mellan bottenplan och plan 2 tr. Överst i södra torngavelröstets mittblindering finns en liten, lågt stickbågig glugg.

I tornets norrfasad finns tre små rektangulära gluggar. i trapploppet mellan plan 2 tr och plan 3 tr. Överst i norra torngavelröstets mittblindering finns en liten, lågt stickbågig glugg.

I tornets östfasad finns två mindre, stickbågiga öppningar med kopparplåtklädda luckor.

I vapenhusets gavelröste mot söder finns två små cirkulära gluggar.

I mittblinderingen i kapellets gavelröste mot söder finns en högsmal, lågt stickbågig öppning med kopparplåtklädd lucka.

I den södra mittblinderingen i korets gavelröste mot öster finns en lågt stickbågig öppning med kopparplåtklädd lucka.

Nuläge och åtgärdsbehov: luckor och gluggar

Samtliga luckor och öppningar kontrolleras regelbundet med avseende på täthet och funktion och justeras omgående vid behov.

Ljudluckor

I tornets västfasad finns på plan 3 tr, i mittblinderingen, en lågt stickbågig nisch med en kopparplåtklädd ljudlucka.

I tornets söderfasad finns på plan 3 tr, i mittblinderingen, en lågt stickbågig nisch med en kopparplåtklädd ljudlucka.

I tornets norrfasad finns på plan 3 tr, i mittblinderingen, en lågt stickbågig nisch med en kopparplåtklädd ljudlucka.

I tornets östfasad finns på plan 3 tr tre stycken mindre kopparplåt-klädda ljudluckor.

Nuläge och åtgärdsbehov: ljudluckor

Alla ljudluckor kontrolleras regelbundet med avseende på täthet och funktion och justeras omgående vid behov.

## Fönster (foto 1-11, 21-22)

Tornfönster

I tornets plan 1 tr finns mot väster, centrerat över västportalen, ett litet rundat spetsbågigt fönster i en rundbågig nisch med smygen i tre språng. De två inre sprången är slätputsade och vitmålade. Solbänken är kraftigt sluttande, något utskjutande och av sten med lågerhuggen framkant. Fönstret har ljust grågrönmålade spröjsar i korsform och rombformade, lätt gultonade antikglas i blyinfattning.

Nuläge och åtgärdsbehov: tornfönster

Fönstret kontrolleras regelbundet med avseende på skick och täthet.

Långhusfönster

I långhusfasaden mot söder finns ett stort spetsbågigt fönster placerat mellan vapenhuset och kapellet. Smygen har två språng varav det inre är slätputsat och vitmålat. Fönstret har en kraftig järnram med tvärjärn och fyllningar av gultonat antikglas i bly-infattning. Glasen består av kantställda kvadrater i mittytan med cirkulära former i fönstrets övre del; allt omgärdat av en ram med olika rektangulära former. Fönstrets nedre västra fyllning är öppningsbar. Utanför detta blyspröjsade fönster finns monterat ett klart, parhängt skyddsglas på gröna gångjärn. Solbänken av sten är kraftigt sluttande med rundad, utskjutande framkant.

I den norra långhusfasaden finns två stora stickbågiga fönster. Smygen har två språng varav det inre är slätputsat och vitmålat. Den nedre västra delen av resp. inre fönster är öppningsbar. Sol-bänkarna är av sten, kraftigt sluttande och har rundad, utskjutande framkant. Det östra fönstrets solbänk är utformad med en profilerad yta i två olika nivåer medan det västra fönstrets solbänk har en slät yta.

Nuläge och åtgärdsbehov: långhusfönster

Mot söder bör det blyspröjsade fönstrets järnram avrostas och ommålas. Stensolbänken har sprickor och kraftiga vittringsskador.

Det västra fönstrets solbänk, mot norr, är något vittrad i framkant och underkant.

Korfönster

I korfasaden mot söder finns två stora spetsbågiga fönster utformade lika långhusets fönster. Fönsternas nedre östra fyllning är öppningsbar. Utanför dessa blyspröjsade fönster finns monterat ett klart, parhängt skyddsglas på gröna gångjärn. Solbänken av sten är kraftigt sluttande med rundad, utskjutande framkant.

I östra korfasaden finns ett stort brett spetsbågigt fönster utformat i princip lika korfönsterna mot söder men bredare. Fönstret har inga öppningsbara delar. Utanför det blyspröjsade fönstret finns monterat ett klart, parhängt skyddsglas på gröna gångjärn. Solbänken av sten är kraftigt sluttande med rundad, utskjutande framkant och utformad med en ovanpåliggande del närmast fönstret.

I korfasaden mot norr finns två stora spetsbågiga fönster utformade lika korfönsterna mot söder. Fönsternas nedre västra fyllning är öppningsbar. Utanför dessa blyspröjsade fönster finns monterat ett klart, parhängt skyddsglas på gröna gångjärn. Solbänken av sten är kraftigt sluttande med rundad, utskjutande framkant.

Nuläge och åtgärdsbehov: korfönster

Mot söder bör det blyspröjsade fönstrets järnram avrostas och ommålas. Stensolbänkarna är spruckna i framkanten och har kraftiga vittringsskador på ovansidan.

Solbänken vid fönstret i östfasaden har vittrad ovansida och fogen mellan solbänkens olika delar i östra fasaden fogas om.

Solbänkarna mot norr är i bättre skick jmf med solbänkar mot öster och söder. Skador finns i framkanten.

Vapenhusfönster

I västra vapenhusfasaden finns två högt placerade, högsmala spetsbågiga fönster i en gemensam spetsbågig, slätputsad och vit-målad blindering. Fönsterna har järnram med tre tvärjärn och fyll-ningar med gultonade, kantställda, kvadratiska antikglas i blyinfattning. Den gemensamma solbänken av sten är kraftigt sluttande med rundad, utskjutande framkant.

I vapenhusfasaden mot söder finns ett fönster centrerat över portalen. Fönstret är utformat lika det västra vapenhusfönstret.

I östra vapenhusfasaden finns ett fönster som är utformat lika det västra vapenhusfönstret.

Nuläge och åtgärdsbehov: vapenhusfönster

Sprickor finns i slätputsen och färgskiktet på blinderingarna kring fönsterna.

Kapellfönster

I den södra kapellfasaden finns ett fönster utformat i princip lika långhus- och korfönsterna. Fönstret är inte centrerat i fasaden och smygen har tre språng varav de två inre är slätputsade och vit-målade. Fönstret har åtta blyinfattade glasfyllningar. Solbänken av sten är kraftigt sluttande med rundad, utskjutande framkant och utformad med en ovanpåliggande del närmast fönstret.

I den östra kapellfasaden finns ett litet cirkulärt järnfönster med smyg i tre språng varav de två inre är slätputsade och vitmålade. Fönstret har fyllningar av blyinfattat glas.

Nuläge och åtgärdsbehov: kapellfönster

Stensolbänken vid det södra fönstret har kraftiga vittringsskador på ovansidan.

Sakristiafönster

Mot väster finns ett mindre, spetsbågigt, grågrönmålat järnfönster vars nedre södra del är öppningsbar och är försedd med uppställningshake. De åtta fyllningarna utgörs av gultonat, kvadratiskt, kantställt antikglas i blyinfattning. Smygen har tre språng varav de två inre är slätputsade och vitmålade. Solbänken av sten är kraftigt sluttande med rundad, utskjutande framkant och utformad med en ovanpåliggande del närmast fönstret.

Mot väster finns även ett stickbågigt källarfönster, placerat under ovanstående fönster, i smyg med tre språng varav de två inre är slätputsade och grågrönmålade. Fönstret är av järn med klart glas i sex rutor och fortsätter ner under marknivån bakom en gjuten kant.

I den norra fasaden av den västra delen av sakristian finns ett järnfönster utformat lika fönstret mot väster.

Under ovanstående fönster finns ett stickbågigt källarfönster i järn med klarglasrutor. Smygen är utformad lika källarfönstret mot väster. Hela detta fönster sitter dock helt över marknivån och solbänken är putsad.

Mot öster finns ett fönster, utformat lika fönsterna mot norr och väster, centrerat under den krenelerade gaveln.

Söder om sakristians dörr finns ett litet spetsbågigt grågrönmålat järnfönster med gultonat, kvadratiskt, kantställt antikglas i bly-infattning. Solbänken är utformad lika de övriga i sakristian.

Nuläge och åtgärdsbehov: sakristiafönster

Stensolbänken vid det västra fönstret är vittrad på ovansidan. (Foto 99)

Mjukfogar mot smyg rensas bort och ersätts med fog av kalkbruk.

## Mark och kyrkogårdstomt

Kyrkan omges av en gammal kyrkogård, som sedan 1863 inte längre används som begravningsplats utan numera är planterad med lövträd, bl a lönn, kastanj, alm, hängask, akacia m fl.

Ett tjugotal äldre gravvårdar finns dock kvar och påminner om kyrkogårdens tidigare användning. Minner om historien gör också en utomhusmodell av kyrkan och den forna klosteranläggningen i gjuten brons, placerad sydväst om kyrkan på en kryssformad fot och tillverkad 1995 av Noa Andersson. Konstverket är märkt ”TÄNKBARA UTSEENDET AV KARMELITERKLOSTRET 1486-1546”. Norr om kyrkan är klostrets under jord liggande murar markerade med kalkstensplattor i marknivån.

Kyrkogården är i stort sett plan men bildar i söder en 
terrass mot den någon meter lägre liggande Västra Storgatan. 
I väster finns kyrkans församlingshem byggt i putsat och vitmålat 
tegel.

Gångarna är grusbelagda med undantag för gången fram till vapenhuset, som är kullerstenslagd, liksom de mot församlingshemmet av varierande stensorter. I söder kantas gångarna av elektrifierade lyktarmaturer med svartmålat metallskaft. I nordväst finns en parkering, som ansluter till kyrkogården via en kortare asfalterad gång.

Kyrkogården är i söder och norr samt delvis i öster begränsad av en bogårdsmur av gråsten, lagd i murbruk och täckt av skiffer- och kalkstensplattor. Den södra muren höjer sig ca 1,4 m över Västra Storgatans nivå och innanför den flyter växtligheten ända ut på 
murens ovankant.

På den norra murens insida är en oregelbunden granithäll inmurad med texten: HÄR LÅG / VÅRFRUKLOSTRET I / SÖLVESBORG / STIFTAT AV KONUNGEN HANS / OCH STADFÄST AV PÅVEN / INNOCENTIUS VIII / ÅR 1486. / GRUNDRESTER EFTER / KLOSTRETS BYGGNADER / UTGRÄVDES ÅR 1945 / NORR OM DENNA MUR.

Kyrkogården har tre ingångar, en i söder, en i norr och en i öster. Den södra är huvudingång och består av en portal, utformad som en stiglucka i gråsten och tegel med rundbågig öppning och trappgavel. Grindarna är tillverkade av trä. I östra ingången sitter insatta i muren smidda järngrindar, efter ritningar av länsarkitekten Nils A Blanck. Norra ingången har liknande grindar mellan murade stolpar, obetydligt högre än muren.

## 2.3.5.	Interiör

## Långhus och kor (foto 23-24, 26-28)

Kyrkan består av ett långhus, ett rakslutet äldre kor samt tre sidoutbyggnader; en sakristia med senare tillbyggt arkiv och förrum i norr, samt ett mindre kapell och ett vapenhus i söder. I väster finns ett torn, något smalare än långhuset.

Långhus

Långhuset är uppfört med 1,15-1,25 m breda tegelmurar med kärna av gråsten, på insidan slätputsade och vitmålade med kalkfärg. Sockeln är inomhus bevarad endast inne i kapellet väster om arkadbågen. Långhuset är avskilt från tornets bottenvåning genom en enkel murad tegelmur från restaureringen 1945, då det gamla, västra gavelröstet revs, och från koret genom en spetsbågig triumf-båge med rika kalkmålningar. En spetsbågig fönsterblindering och en turell med utskjutande spetsvinklig mittlisen, synliga i fasad, är emellertid bevarade från den gamla gaveln.

Golvet är täckt med kalksten i gråbrun och grå nyans, förutom under bänkinredningen där golvet består av trägolv, betsat i en svagt grå ton.

Väggarna är delvis dekorerade med kalkmålningar med figurmotiv i huvudsak av Jesus, Maria och apostlarna.

Alla fönster har mörkt målade bågar och karmar av järn. Glas-fönstren, som stammar från restaureringen 1905-06, är flerfärgade och ornamentalt mönstrade efter ritningar av arkitekten Gustaf Lindgren.

Takvälvningen är utförd i ett enhetligt system av tre stjärnvalv av tegel, ovanligt utdragna på tvären till följd av långhusets tilltagna bredd. Första travén -den östligaste har fyrkantsribbor, de två västligare har profilerade, rundstaviga ribbor. De rektangulära valven vilar på femsprångiga väggpilastrar; fyra i hörnen och två på vardera långväggen, samt på hit anslutna spetsbågiga sköld- och gördelbågar. Övergången mellan pilastrar och valv förmedlas av profilerade, vitmålade kapitäl med platta, karnis och vulst. Sköld- och gördelbågar följs av en rundstav. Välvningen, utförd i början av 1400-talet, är alltså sekundär; valven stöds på pilastrarna istället för i väggarna gjorda ursparningar.

Kyrkan har öppna kyrkbänkar. Bänkarna som ursprungligen var brunbetsade är sedan 1945 års restaurering i obehandlad furu. Kyrkbänkarna är tillverkade vid 1905-06 års restaurering efter ritningar av arkitekten Gustaf Lindgren och nyligen kompletterade. Gavlarna är prydda med solrosmotiv i relief. Åt öster avslutas långhusets bänkkvarter genom skärmar försedda med rundbågiga fyllningar, förmodligen i stilen imiterande detaljer av den gamla bänkinredningen. Under åren 1906-44 fanns också bänkar i koret, men dessa togs bort vid restaureringen året efter för att ersättas av ett par rader enkla stolar.

Porten mellan långhus och vapenhus har utåt och inåt två raka språng, rundbågig genomgång inom spetsbågig omfattning murad i tegel. Dörren är tillverkad av betsad ek. Långhuset har också haft en portal mot norr, som vid obekant tidpunkt igenmurats, av utförande likartat sydportalen.

## Nuläge och åtgärdsbehov: långhus

Förlust av kalkmålning (färgavfall) förekommer i långhusets östra travé, valvkappan mot Mariakapellet. Kalkmålade ytor bör undersökas noggrannare av konservator och åtgärdas avseende färgavfall och återkommande problem med tegelvittring i val, valvribbor och väggytor.

Golvet under främre södra bänkkvarteret har satt sig och skadan förvärras förmodligen till följd av fuktuppträngning. Bör åtgärdas (Foto 102).

Kor

Koret är kyrkans äldsta del och har från början stått som en själv-ständig byggnad, dock med framspringande murklackar som förberedelse till det kommande långhusbygget (se kap 2.4. Kyrkans byggnads- och reparationshistoria). Korets långmurar är ca 0,8 m tjocka, gavelmurarna ca 1,05 m, murade av tegel i munkförband, slätputsade och målade med kalkfärg.

På valven och i väggarna finns rika kalkmålningar, huvudsakligen bestående av figurala scener och enstaka helgonbilder. De egentliga figurscenerna är koncentrerade till andra kortravéns valv, medan de enskilda figurerna dominerar triumfbågens yttre sida samt långhuset.

Golvet är belagt med kvadratiska kalkstensplattor från 1945 med infällda gravstenar. En gravsten som tidigare legat över kryptans ingångstrappa har monterats på en svartmålad metallställning i korets nordöstra hörn. Trappan har frigjorts och förseglats med en glasskiva i träram och kryptans rum har belysts (Foto 100, 101).

Korbågen är spetsbågig, tresprångig mot väster genom de anslutna valvsköldbågarna resp tvåsprångig mot öster och storleksmässigt anpassad efter långhuset. Profileringen fortsätter inte på veder-lagen, som är enkelt fyrkantformade. Interiören är slätputsad i gotisk stil med två sekundära kryssvalv, vilande på insatta pilastrar. Jämfört med långhuset är väggpelarna låga i proportion till de högt stigande valven; långhusets stjärnvalv vilar på avsevärt högre pilastrar. Välvningen av långhus och kor framstår tydligt gjord vid olika tidpunkter. Korets högre valv, liksom konstruktionsprincipen, är av äldre snitt än långhusets; från 1300-talets senare del.

Korets altarring och altarskåp är upphöjd två steg från kor- och långhusnivån (från 1945). I koret finns ett enkelt, flyttbart altarbord, en ambo, en svart flygel samt en elektrisk, mindre kororgel. Series pastorum hänger i en nisch vid korets södra del och vid sydportalen finns en globformad ljusbärare. Bakom altaruppsatsen, upphöjt 1 trappsteg, förvaras diverse föremål såsom mattor, ljusstakar samt delar av ett gammalt fjärrorgelverk m m.

I koret finns såväl vägghängda radiatorer, dolda bakom en utfackande träkonstruktion för att minimera risken för smuts på väggarna, som högtalarsystem och kompletterande spotlightbelysning.

I söder finns en utgång utformad med en dörr av träpanel med järn-beslag. Portalens språng är rakt utåt och inåt samt med inre rundbåge inom en inåt stickbågig men utåt spetsbågig omfattning.

## Nuläge och åtgärdsbehov: kor

Kalkmålningen är generellt nedsmutsad och bör rengöras/konser-veras av målningskonservator inom 5-10 år.

På valvribbor i korets norra sida förekommer starkt vittrat tegel med putsavfall och förlust av kalkmålning. Kalkmålade ytor bör undersökas noggrannare av konservator och åtgärdas avseende färgavfall och återkommande problem med tegelvittring i valar, valvribbor och väggytor.

Ny LED-belysning med t.ex. ring med spotlightbelysning bör monteras fast för att ersätta befintlig komplementbelysning på stativ.

Ny LED- belysning kan även utföras i bakkant på valvkappor.

Spotlightbelysning i valvet bör utföras med LED. Ny belysning bör utprovas för att förbättra belysningen och minska blänket på altaruppsatsen.

Möjligheten att bygga in kororgeln i befintligt bänkkvarter eller liknande kan undersökas.

Smuts från de vägghängda radiatorerna (Foto 98) bör på sikt elimineras genom att radiatorerna ersätts av ett bättre integrerat uppvärmningssystem.

Målningsskador förekommer på vägghörn mot söder och väster.

Vittring av tegel och kalkmålning förekommer i valvribbor på korets norra sida och mitt och bör snarast undersökas av konservator.

Koret är löst möblerat med altare och stolar utan integrerad karaktär.

Ny utformning bör söka en bättre anpassning till rummet som även löser bättre förrådsplacering.

## Sidokapell (Mariakapellet) (foto 25)

Södra kapellet, uppfört med ca 0,9 m tegelmurar i förband med långhuset, har ett starkt asymmetriskt inre. Östra kapellmuren har förskjutits knappt 1,2 m åt väster i förhållande till den tänkta öst-väggen, varför kapellet blivit betydligt smalare och säkerligen också kortare än det var avsett att bli. Som nämns under punkt 2.4, Kyrkans byggnads- och reparationshistoria, planerades länge en korsarmad kyrka, men ekonomiska faktorer liksom också smak-förändringar bidrog till att byggnadsplanen gjordes om. Kapell-muren ligger inte heller mitt för valvpilastern på insidan av lång-husets sträckmur, utan något mot väster i förhållande till denna. Strävpelarna är förmodligen uppförda i samband med den slutliga välvningen av långhuset.

Kapellet täcks av ett troligen ursprungligt kryssvalv med fyrkantiga, mot svicklarna avsmalnande ribbor, vilande på små, enkla hörn-konsoler.

I östra väggen finns två och i södra väggen tre segmentbågiga nischer, motsvarande de i östra delen av arkadbågen mot lång-huset. Nedre delen av arkadbågens östra sida ligger i sned vinkel in mot långhusmuren och ger genom sin ojämnhet intryck av att vara ombyggd in mot kapellet.

I södra gaveln finns ett efter arkadbågens mittlinje inriktat spets-bågigt fönster, därmed symmetriskt i förhållande till interiören men inte till exteriören. På östra sidan finns ett cirkulärt fönster och på västväggen ett motsvarande spetsbågigt, båda placerade i rummets mittlinje. Fönstren har en slätpustad tresprångig smyg.

Valven, liksom väggarnas ovankanter, är smyckade med kalkmålningar. Kapellets inre är helt slätputsat och vitmålat.

Golvet består av kalkstensplattor. Tre stycken gravstenar finns infällda i stengolvet.

I södra kapellet finns en dopfunt av natursten, 9 st enkla korgstolar och en kista samt på väggen mot väster en piscina placerad i en nisch. I en annan nisch på samma vägg finns en bemålad träskulptur av Maria och Jesusbarnet utförd av Eva Spångberg och på väggen ett krucifix med Kristusfiguren utan armar. I taket hänger ett votivskepp och en ljuskrona. Vid västväggen, som delvis kantas av en bänk, står en äldre bemålad dörr.

Rummet möbleras av en barnhörna samt förvaringsplats för flyttbart altare, stolar och lösa föremål. Användningen ger en tillfällig karktär.

## Nuläge och åtgärdsbehov: sidokapell

Mindre putsskador finns över radiatorn på västra väggen.

Rummet är belastat med lösa föremål och bör ordnas upp med bättre förvaring/möbelval och möblering. VU-planen föreslår en genomgång av framtida användning, behov samt iordningställande av förvaring och lösa föremål.

Den äldre bemålade dörren bör omplaceras och få stöldsäker montering.

## Vapenhus (foto 29-32, 41)

Södra vapenhuset

Det södra, huvudsakliga vapenhuset är en senare tillbyggnad, konstruerat av tegelmurar i munkförband, med bredd ca 1,2 m, inte i förband med långhuset men med ställningshål på samma höjd som detta. På de inre, slätputsade murarna finns kalkmålningar. Golvet är av kalkstensplattor.

Den ursprungliga vapenhusportalen är placerad i södergavelns mittlinje. Dörren är rak med 10 speglar och ett fast överstycke prytt med ett cirkelkors omgärdat av växtornamentik. Vapenhuset ligger ett trappsteg lägre än långhuset. Mot långhuset finns en dubbeldörr på vars överstycke följande text finns: SALIGA ÄRO DE SOM HÖRA GUDS ORD OCH GÖMMA DET.

Vapenhuset täcks av ett rektangulärt kryssvalv med ribbor som i valvhjässorna har en fyrkantig sektion men i övrigt är rundstaviga. Ribborna vilar på tre små hörnkonsoler och i sydöst på en murklack. Valvet är ursprungligt och samtida med långhuset. Vapenhuset ligger asymmetriskt i förhållande till långhusets söderportal, trots att man vid byggtiden eftersträvade en stark regelbundenhet. Då man inte velat göra inhuggningar i långhusmuren, utan istället använt en konstruktion med en sköldbåge som vederlag för valvet, har vapenhuset därför förskjutits något västerut.

I det inre sydöstra hörnet finns en mindre segmentbågig ingång, som för till en liten spiraltrappa av tegel, som leder upp till utrymmet ovanför valvet. Trappan tyder på antingen att avsikten varit att 
utnyttja den befintliga vinden, eller att vapenhuset haft en över-våning. Tre stycken högt sittande fönster finns, ett på vardera östra, södra och västra väggen, alla placerade i rummens mittlinjer.

Vapenhusets sidor kantas av integrerade bänkar, tillverkade av 
oljemålat trä på en slätputsad och vitmålad sockel.

Mot långhuset finns ett antal anslagstavlor samt mindre hyllor uppställda för förvaring, broschyrer med information, vykort etc. I taket hänger en armatur i smitt järn av lyktmodell med konformad övertäckning prydd med spiraldekor.

Portalen mellan långhus och vapenhus har utåt och inåt två raka språng och en rundbågig genomgång inom en spetsbågig om-fattning. Dörren är tillverkad av betsad ek.

## Nuläge och åtgärdsbehov: södra vapenhuset

Färgmättnaden i vapenhusets kalkmålning har dämpats genom vittring och genom de klimatförändringar som förorsakas av att utomhusluft med varierande relativ fuktighet tränger in i rummet. Ständiga rumsklimatförändringar leder till regelbundna konserv-eringsarbeten.

Trappa till långhuset utgör tillgänglighetshinder (Foto 107). Det bör undersökas om problemet kan åtgärdas genom en permanent ramp, alternativt en elektriskt/hydrauliskt lyftbara ramp, noggrant utformad och inpassad i rummet.

Ytterdörren bör förses med stängningsanordning. Möjlighet att etablera ett invändigt, transparent vindfång bör undersökas.

En ny inredning bör ordnas, som bättre inpassar bok-, broschyr- och vykortställ i rummet.

Ny LED-belysning av epitafiet över långhusets vapehusentrén har utförts, monterad på ljuskronans pendel.

Västra ”vapenhuset”

Tornets bottenvåning bildar en del av kyrkorummet, förenat med detta genom en bred, svagt spetsbågig öppning, och täcks av ett ursprungligt ribbvalv. Vid restaureringen 1966-69 uppfördes den nuvarande läktaren och förrådsutrymmet på tornplan 1 tr. Botten-våningen byggdes om vid samma tillfälle för att ge plats åt vaktmästeri, apparatrum, wc och kapprum. En iståndsättning av dessa utrymmen genomfördes 2007.

Golvet har kalkstensplattor och själva orgelläktaren har bjälklag av trä med bjälkar synliga på undersidan.

Vapenhuset, beläget helt i marknivå, är inrett med två tavlor, 5 3 stolar, en kista och en bänk m m. I söder finns som ett separat utrymme ett mindre kapprum, och intill den enkla trätrappa som för till orgelläktaren finns ett mindre förråd avgränsat av att spröjsverk med två fyllning, av vilka den östra utgörs av en skjutdörr.

Under orgelläktaren finns olika ekonomiutrymmen inredda på båda sidor av en mittgång i förlängningen av långhusets. Utrymmena omfattar toalett, vaktmästarrum och elcentral, inrymda bakom väggar av vertikal gråmålad träpanel. Dörrarnas utförande är anpassat efter väggsystemet.

Hjärtstartare har monterats på väggen i västra vapenhuset (Foto 103).

Nuläge och åtgärdsbehov: västra vapenhuset

- Nedre tornrummet har outnyttjad kapacitet samt stökiga utrymmen som bör omstuderas för förbättrad förrådsanvändning, tekniska utrymmen samt ny RWC m m. varvid kapprummets dörr som slagit sig bör utskiftas.

## Kalkmålningar (foto 23-30, 39)

Kyrkans interiör har valv- och murmålningar av stort kulturhistoriskt värde. Vid restaureringsarbetena år 1905-06 frilades och konserverades kalkmålningarna på korets väggar och dess ena valv av konservator Allan Nordblad. Vid stadens 500-årsjubileum år 1945 framtogs övriga målningar genom konservator O Owald. Målningarna härrör troligen från 1400-talet. I sina figurala partier är de livfulla men behärskade och i sina ornamentala partier strävar de att med arkitektoniska uttrycksmedel nå ett rumsdjup.

Kyrkans kalkmålningar intar en särställning i södra Sveriges medeltida konst och utgör en direkt fortsättning på den skånska 1300-talstraditionen från exempelvis Snårestadsgruppen. Sölvesborgskyrkans mästare är tydligt inspirerad av dessa förlagor, men detaljer såsom ornament och kläddräkter påvisar att målningarna tillkommit först under 1400-talets början.

I långhusets östra valv är figurerna grövre, mindre stramt tecknade, men anses ändå komma från samma mästare, då dekorationer och figurstil är den samma. Vapenhusets målningar är enklare än korets och långhusets, påminnandes om de s k passionsmålningarna på Gotland från 1400-talets mitt. Dessa torde ha utförts efter långhusets och kanske av en medhjälpare till huvudmästaren.

I kyrkans kor, mittravé, kapell och vapenhus finns i valven och på väggarna omfattande kalkmålningar, huvudsakligen bestående av figurala scener och enstaka helgonbilder. De egentliga figurscenerna är koncentrerade till valvet i västra kortravén, medan de enskilda figurerna särskilt finns i triumfbågens yttre sida samt i vapenhuset.

De ornamentala motiven utgörs bl a av bågfriser, slutande i treblad, vilka friser i allmänhet följa sköld- och gördelbågarna samt valvribborna, rankslingor, som ibland inramar figurmålningarna likt bokillustrationer, samt i valvhjässorna vackra slutornament bestående av liljor kombinerade med kraftfulla bladgrupper eller liljekors.

Målningarna är utförda med kalkfärger på torr puts. Huvudfärger är rött (mönja eller cinober) som delvis svartnat, rödbrunt (caput mortuum), grönt, grått och svart; samtliga nyanser från senmedeltiden.

Koret

Kortravé I

Ö väggen: Biskop med bok, stav och gloria finns invid ett rött konsekrationskors. Glorian restaurerades 1905 liksom mun, haka och hals samt stavens översta del.

S om altaret: Den helige Blasius i biskopsskrud med stav och gloria, är omgiven av en hjort och andra djur invid ett rött konsekrationskors. Bilden omges av ett till största delen oläsligt språkband, där namnet Blasius förekommer. De två nedre djuren t v och konsekrationskorset är ifyllda inom konturerna.

N väggen: Apostlarna Petrus och Jakob, målade 1905.

S väggen: Öster om och intill fönstret ett svart konsekrationskors samt apostlarna Johannes och Paulus, målade 1905.

Kortravé 2

N väggen: Kvinnligt helgon i dok med bok i handen avbildas.

Valvet: Samtliga kappor täckta med rika figurscener, alla med motiv ur Jungfru Marias liv, i östra och västra kapporna förenade inom ett gemensamt ornament.

S kappan: Överst avbildas Trenigheten i form av Gud Fader i krusad mantel med tre skilda huvuden. Övriga fyra scener berör Joakims och Annas historia, grupperade dels i, dels mellan två baldakiner. Från vänster till höger Joakims och Annas offer frambärs till översteprästen, översteprästen avvisar offret, änglabebådelsen för Joakim då han vistas bland sina djur, samt Joakim och Anna möts i gyllene porten. Hela fonden är fylld med rosor och i baldakinernas fönster syns fyra porträtt.

V kappan: Fyra scener omslutna av och skilda åt inom ett ram-ornament med rankdekor. Överst, t v Maria och Elisabeth, t h Kristi födelse, framställd enligt Birgittas uppenbarelse med Maria knäböjande inför det nyfödda, på marken liggande, ljusutstrålande barnet; inskription: IHC / XPC (= Jesus Kristus). Nedanför Trettondagsscenen, omfattande två rutor, t v Maria i sängen, barnet stående på sängtäcket med välsignande hand, Josef vid sängfoten; i högra rutan anlända Heliga tre konungar avbildas. Konturerna är förbättrade.

N kappan: Scenerna ordnade i två rader. I centrum av den övre Omskärelsen, på sidorna finns ljusbärare m fl figurer, allt under en baldakin. I mitten av nedre raden tronande och krönt madonna med baner; på sidorna därom t v flykten till Egypten t h Marias död och gravläggning. I gravläggningen är kistan till stor del ny och huvudena uppfriskade, omskärelsen och den tronande madonnan med förstärkta konturer. Ljusbärarnas kappor är starkt laserade, ljusbäraren närmast omskärelsen kompletterad 1905.

Ö Kappan: Marie kröning med heliga personerna sittande på bänkar under ett kolonnmotiv avbildas. Fonden strödd med stjärnor, motivet omgivet av en ram. I ramen ingår dels två lekare med blåsinstrument, dels fyra änglar med andra musikinstrument, men också sju medaljonger; de fyra evangelistsymbolerna och tre mansporträtt. Nästan alla figurer är omkonturerade, vissa delar av kappan ommålade. Gamla mönstret i valvstrålar och bågfris laserade 1905.

Långhuset

Långhustravé 1 (östra travén)

Triumfbågen, v sidan: I mitten inom en tryckt oval avbildas Kristus på regnbågen som världsdomare omgiven av elva porträtthuvuden, de flesta föreställande apostlar, inom runda medaljonger, sammanbundna med ett vegetativt flätverk. De sex porträtten på s sidan är sannolikt (från Kristus heraldiskt t v räknat) Johannes Döparen (?), Paulus, Andreas, Bartolomeus, Tomas och S:ta Klara (?), de fem åt norr (heraldiskt t h räknat) Jungfru Maria eller ett ordenshelgon, Petrus, kvinnligt helgon med kniv och radband, troligen S:ta Kristina av Bolsena, dessutom två porträtt dolda av predikstolshimlen och vid triumfbågens norra anfang inom en sjätte medaljong Kristus på korset.

Stjärnvalvet: I de åtta centrala kapporna åtta änglar, stående på var sin konsol och bärande skilda passionsredskap. I nedre östra sid-kappan inom var sin rundel Matteus och Johannes evangelist-symboler, i motsvarande västra kappa Lukas och Markus i likartat utförande. Nedanför varje symbol ett mansporträtt i bröstbild, vilka fyra porträtt är helt individuellt utformade och troligen av profan karaktär. I nedre valvkapporna mot norr och söder avbildas två änglar i vardera, i norr omgivna av rankverk. På södra sidan har dessa änglar radband, kanske för att anspela på sidorummets karaktär av bönekapell, medan de två änglarna i norra valvkappan bär fiol resp luta, vilket kanske anspelar på musik- och orgelläktaren. Konturerna på fyra av de centrala änglarna är starkt kompletterade, liksom två av de manliga bröstbilderna.

N väggen: Bebådelsen är skildrad med scenen delad av norra arkadbågen och gapskullen. Väster om bågen under en baldakin finns den bebådande ängeln med ett språkband med otydlig text. Ovanför baldakinen finns Gud fader i bröstbild med en välsignande och en pekande hand. Öster om arkadöppningen finns under en baldakin den knäböjande Maria (nästan helt nymålad). Snett ovanför på en båglinje avbildas (från Gud fader?) Kristusbarnet i miniatyr. Bakom Maria finns ett bord med liggande bok och ciborium. Båda figurerna tränger fram över bågfrisen, som ansluter till men ej korsar figurerna. Ett draperi längs väggens nedre parti från 1905 borttogs 1945.

S väggen: Kring bågen den sedvanliga bågfrisen med treblads-avslutning, varunder i väster skymtar, dock endast svagt, en inristad bågfrisdekor med tvärstreckanslutning. I fältet väster om arkadbågen ett i rött målat likarmat kors i flätteknik.

Södra kapellet (Mariakapellet)

Arkadbågen till kapellet: I bågens östra del finns en monstrans, som uppbäres av två nya (1905) änglar. Under nischen borttogs 1945 en arkitektonisk uppbyggnad från 1905. I bågens västra del en ängel med språkband från 1905, därunder före 1945 också ett målat draperi från 1905.

S väggen: Väster om fönstret en mansfigur med helgongloria, iklädd profan dräkt med mantelvecken uppfriskade, sannolikt S Egelius, som kniper en djävul i näsan med en tång. Mellan S Egilius och djävulen ett till stor del oläsligt språkband: WAKEN HEFHI HIR GHEWESE VORHEST DU --- VATE…..

V väggen: Kring avlastningsbåge och valv avbildas den sedvanliga bågfrisen med treblad. I valvhjässan träd med tunna stänglar, inuti nischerna bladdekoration från 1905 (avlägsnades 1945).

Kyrkans västparti

I långhusets båda västligaste travéer överkalkades 1945 de då befintliga bladdekorationerna, evangelistsymbolerna, inskrifterna och draperierna. Dekorationen av valvstrålar finns dock kvar.

I tornets valv förekommer bladdekorationer i hjässan, troligen från 1905. Mindre rester av äldre dekor förekommer utan sammanhang.

## Nuläge och åtgärdsbehov: kalkmålningar i långhus, kapell och kor

Kalkmålningar i långhus och kor är smutsiga och bör rengöras inom 5-10 år. Dessutom finns valvribbor med vittrande tegel samt valvytor med stort bortfall av äldre kalkmåleri. Tegelvittringen bör stabiliseras och konserveras för att reducera framtida färgavfall.

Långhuset, koret och kapellets väggar är vitkalkade och mycket smutsiga, särskilt över radiatorernas platser. Smutsen sprider sig över vägg- och takytor genom att damm fastnar på fuktiga ytor s.k. termodiffusion. (Foto 98)

Vapenhuset

Runt vapenhuset löper nedtill under fönstren en serie med sexton illustrationer ur Kristi liv, inramade av en bred röd linje. Troligen har en bildbibel använts som förlaga. Scenerna är uppdelade i två grupper, som båda börjar på norra väggen.

Den första gruppen, t v om portalen, föreställer motsols räknat: bebådelsen, Maria och Elisabeth, födelsen, flykten till Egypten, dopet, förklaringsberget, intåget i Jerusalem, nattvarden och Getsemane. Den andra gruppen börjar t h om långhusportalen och avbildar motsols räknat: korsfästelsen, korsnedtagningen, begråtandet, gravläggningen, uppståndelsen, himmelsfärden och nådastolen. Nattvarden har ursprungliga huvuden, det övriga i stort sett nytt, i intåget i Jerusalem är endast Kristi huvud helt bibehållet.

Av övriga scener är förutom konturerna bara obetydliga detaljer i originalskick; såväl scener som bågfriser restaurerades starkt 1905. Ovanför de sexton illustrationerna finns en svit av sju helfigurer, de flesta inom blå fält med röda ramar, föreställandes de fyra kyrkofäderna samt Petrus, Paulus och ett ordenshelgon, kanske Dominicus. På Paulus är vecken uppfriskade, medan de övriga figurerna är endast obetydligt kompletterade 1945.

## Nuläge och åtgärdsbehov: kalkmålningar

Konservering av valvribbor med vittrande tegel samt valvytor med bortfall av äldre kalkmåleri bör åtgärdas. Tegelvittringen bör stabiliseras och konserveras för att reducera framtida färgavfall.

Vapenhusets kalkmålningar är utsatta för regelbundna svängningar i relativ luftfuktighet och temperatur. Målningarnas färglyster har därför underhand dämpats p g a färgavfall och rengöring. För att spara dessa kalkmålningar bör möjligheten att förbättra stängningen av ytterdörren, ev. genom invändigt vindfång, undersökas.

## Sakristia (foto 33-38)

Sakristian, uppförd i medeltidsstil efter ritningar av arkitekt Gustaf Lindgren vid restaureringen 1905-06, är den mot kapellet svarande norra utbyggnaden. Rummet vilar på en hög källarvåning, anlagd och utnyttjad som pannrum, och har därför ett golv avsevärt högre beläget än långhusets. En stentrappa förmedlar förbindelsen mellan långhus och sakristia, en trappa som också för till kyrkans predikstol efter ytterligare tre låga trappsteg. Trappans nedre del är av sten, övre delen av trä och tillverkades efter ritningar av G Lindgren 1905-06 i samband med flyttningen av predikstolen till nuvarande plats.

Dörren till den ursprungliga trappan är numera dörr till sakristian och begränsas av ett pilastermotiv med ovanliggande list. Där finns inskriptionen: ESA: 40. VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM. Dörren har två fyllningar, den övre med inspänd rundbåge och omedelbart däröver inskriften: PASTOR. BENEDICVS CHRIS: LVND. Tympanonfältet omges på ömse sidor av voluter.

En tunn tegelmur, genombruten av en rak, låg dörr, avskärmar 
sakristian från kyrkan. Över arkadbågen syns resterna av en 
ursprunglig, spetsbågig öppning i långhusmuren, numera igenmurad; den norra liksom den södra korsarmen kom endast att existera på planeringsstadiet.

Själva sakristian är inuti slätputsad, målad med organisk, vit färg och täckt av ett slätputsat och vitmålat kryssvalv av tegel. Trägolvet är beklätt med vinröd heltäckningsmatta.

Sakristian har ett varierat möblemang med 6 stolar, ett stort bord i rummets mitt med en brokadduk ovanpå, ett mindre altarbord, en prostkista m m, en pall av biedermeiertyp samt ett textilförvaringslådskåp i bok med linneduk ilagd i lådorna. I rummet finns 5 tavlor och 2 antependier, och i ytterkant vägghängda radiatorer; såväl vatten- som elburna. I kryssvalvets hjässa hänger en flerarmad armatur.

År 1913 tillbyggdes sakristian åt öster med ett arkivrum i nordost, ett förrum i sydost samt där utanför en yttertrappa av tegel; arbeten vilka G Lindgren var ansvarig för. Arkivrummet avskiljs från sakristian genom en trädörr med nio profilerade, pipliknande speglar.

Förrummet i sydost är enkelt inrett med väggfast bänk och ett hängningssystem av ett grått plaströr, avsett för bårtäcken. Dörren mellan förrum och sakristia är liknande den mellan arkivrum och sakristia, men omfattningarna har skilda utseenden. Golvet utgörs av kalksten och är delvis beklätt med heltäckningsmatta av samma typ som i själva sakristian.

I arkivrummet förvaras bl a kyrksilvret och övriga textilier. I ett hörn av detta rum står två tavlor, ett troligt överstycke samt en del av ett skåp.

## Nuläge och åtgärdsbehov: sakristia

Sakristian, entrén och arkivet/förrådet har haft problem med dålig ventilation och hög fuktighet som innebär brister för förvaring av textilier, varför den relativa fuktighetsnivån regelbundet bör kontroll-eras. Utför fortlöpande kallibrerad mätning av relativ fuktighet. Vid behov bör åtgärder vidtas för att förhindra sporangrepp genom RF som avviker från ideala 50-70 %.

Det bör studeras om bårtäckesförvaringen kan integreras bättre i rummet genom ny skåpförvaring.

Förvaring och tillsyn av arkivrummet har ordnats. Fortlöpande kontroll av RF och städning/damtorkning bör ske.

## Källare och toalett (foto 40)

Under koret, invid dess östra vägg och ungefär i dess mittlinje, finns en murad, kvadratisk kammare (krypta) med en rad nischer i sidomurarna. Teglet är murat i munkförband och förmodat samtidigt med koret. Nedgången sker från nordost via en tegeltrappa från korets golv, som tidigare varit dold av en gravhäll.

Denna gravsten har demonterats och återmonterats på svartmålad metallställning i korets nordöstra hörn. Trappan och förseglats med en glasskiva i träram och kryptans rum har belysts.

En källare finns också under sakristian, anlagd och använd som pannrum. Rummet nås genom en utvändig betong-/stentrappa, i nordvästra innerhörnet mellan sakristia och långhus, taköverbyggd genom en tegeltaktäckt träkonstruktion. Källarutrymmet har senare delats av för att inrymma såväl möbelförråd, stegar som upplag för outnyttjat taktegel. Rummen har putsade väggar och omålat betong-golv.

En toalett finns i kyrkan. Denna inryms i tornets bottenvåning och nås från korridoren mellan västra vapenhuset och långhusdörren. Toaletten är inte anpassad för personer med rörelsehinder.trapp

## Nuläge och åtgärdsbehov: källare och toaletter

Källaren är i behov av omputsning och ommålning.

## Orgelläktare och förvaringsrum (foto 42-43)

Orgelläktaren, belägen i östra delen av tornets travé, är uppförd 1966-69 efter ritningar av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Läktaren är tillsammans med ett förvaringsrum placerad på tornplan 1 tr, ovanför skiljeväggarna mellan bottenvåningens apparat- och vaktmästarrum etc.

Läktarbarriären är indelad med räfflade pilastrar och täta fyllningar med fyra sjungande och musicerande änglar i halv friskulptur. Barriären har framskjutande träbjälkar med bröstningen målad i röda och olika grå nyanser.

Avsatsen bakom orgelläktaren, som nås via en enkel trätrappa inifrån tornets bottenvåning, används för förvaring av möbler, kör-kåpor och noter. Här förvaras även delar av det gamla fjärrverket ombyggt till tramporgel, ett lågt bord anpassat för barn m m. Golvet har enkel täckning av spånplattor, ovanpå vilka ligger mattor av olika utförande. Själva orgelläktarens golv är belagt med en beigegul, blank plastmatta. Här finns 10 stolar med korgsits, skåp för förvaring m m.

## Nuläge och åtgärdsbehov: orgelläktare och förvaringsrum

Orgelläktaren

Arkadbågens baksida är smutsig av sot, damm m m.

Färgen på orgelläktarens blåmålade överliggare har ställvis nötts av.

Orgelläktarens belysning bör ses över och i högre utsträckning integreras med kyrkorummet. På golvet löpande, lösa sladdar bör infästas.

Förvaringsrum
Väggarna bakom orgeln är smutsiga med ställvis mindre sprick-skador.

Utrymmet är trångt och svårstädat. Utrymmets användning för textil-förvaring med hänsyn till fukt, smuts o s v bör diskuteras.

Golvet av spånplattor bör demonteras. Rummets luftfuktighet bör kontrolleras.

## Torn (foto 44-47)

Kyrkans torn är beläget i väster, delvis infäst i långhusets västgavel, tillverkat av 1,35-1,40 m tjocka tegelmurar i skiftande förband med ställningshål på samma höjd som långhuset. Tornet är genom två indragningar indelat i tre våningar, som följer skiftningarna i förbandet.

Tornets bottenvåning bildar en del av kyrkorummet med en portal i väster mot kyrkogården, placerad i långhusets mittlinje. Tornets 
bottenvåning förenas med kyrkorummet genom en bred, svagt spetsbågig öppning, och täcks av ett ursprungligt kryssvalv med profilerade ribbor. Västra delen inrymmer ett vapenhus som via en mittgång kantad av ekonomiutrymmen och wc leder till långhuset. 1966-69 uppfördes orgelläktare och angränsande förrådsutrymme på tornplan 1 tr.

Ingången till tornplan 2 tr och däröver sker genom en utvändig stickbågig port i tornets södervägg, varifrån trappan, endast ca 65 cm bred, följer den södra muren till första våningen (tornplan 2 tr). Trappan är tillverkad i murat tegel med utanpå påslagen och sedan utslätad fogstrykning. En löst spänd grön tross verkar som handledare. Trapploppet tar in ljus genom enkla, små fönstergluggar på insidan försedda med järnramar med grönmålat metallnät.

Väggarna på tornplan 2 tr har synligt murverk och tak av träplank på sekundära och primära träbjälkar. Takbjälklaget stöds av en traditionell takstol med högben och ett hanband. Vid södra sidan finns en träinbyggnad för äldre tornurmekanism. Hörnen har ursparningar för valvsvicklarna, vilket påvisar att våningen planerades att valvslås. Kyrkvinden nås genom en stickbågig, mindre branddörrförsedd öppning i östra väggen. En trappa och landgång, utformad med träplank och räcke i samma material, leder över orgelläktarens kryssvalv från muröppningen vid den södra trappan längs den västra muren till muröppningen vid den norra trappan. Valven är oisolerade. Detta våningsplan används för diverse förvaring. Trappan till nästa plan börjar i det nordvästra hörnet och följer sedan den norra tornmuren till klockplanet på tornplan 3 tr.

Tornplan 3 tr har väggar med synligt tegelmurverk lika tornplan 2 tr, golv av breda obehandlade träplank och ett nytt tak av tryckimpregnerade, gröna träplank. I söder och väster finns tre, i norr två spetsbågiga, blinderingar inom breda, trubbiga, spetsbågiga omfattningar. I de mellersta blinderingarna finns ljudluckor av stående träpanel, utvändigt klädda med kopparplåt. Samtliga ljudluckor är försedda med öppningsmekanism. Mot öster finns tre mindre ljudluckor av likadant utförande, dock är endast den mittersta försedd med öppningsmekanism.

Via en vinklad trätrappa når man tornvinden på tornplan 4 tr. På detta plan finns anordningar och inbyggnader för tornuren i alla fyra väderstrecken. Torntaket är utfört med understruket tegel lagt på öppen läkt.

## Nuläge och åtgärdsbehov: torn

En tydlig vertikal spricka finns i västra muren, ovanför luckan på tornplan 2 tr. Sprickan bör undersökas med spricksigill. Fogningen har ställvis vittrat.

## Vind (foto 48-49)

Tornets övre plan (förutom orgelläktaren med förvaringsrum) nås utifrån via en port i tornets södervägg och från tornets plan 2 tr finns en utgång till kyrkvinden genom en branddörr i östra väggen.

Vinden över långhuset består av ett enda öppet utrymme med 
nedanförliggande oisolerade valv synliga. Långhuset lyses upp av fyra globformade takarmaturer monterade på en bräda på undersidan av hanbanden.

På den nuvarande södra vapenhusvinden har troligen funnits ett bjälklag omedelbart ovanför valvkupan, vilket antyds av vitslamning på övre delen av långhusmuren ovanför denna nivå. Dessa fakta, liksom trappan inifrån vapenhuset upp till utrymmet ovanför valvet, tyder på att avsikten varit att utnyttja vinden för något ändamål, eller att vapenhuset haft en ovanvåning.

Yttertaken vilar på enkla, men ej ursprungliga grova takstolar, sannolikt tillkomna 1772. Takvinkeln verkar dock ursprunglig, med takfall som buktar utåt i sin nedersta del för att inte bottna innanför murkrönen. Denna konstruktion var vanlig vid tiden på södra Sveriges profanbyggnader, i synnerhet på de utförda av korsvirke. Iakttagelser av långhusmurarna ovanför valven visar att en välvning verkligen förberetts; i långhusets sydöstra hörn står murliven intakta upp till krönen utan spår av förtagningar till valv eller liknande. På södra långhusmurens insida finns förtagningar för valvsvicklar, så också i nordvästra hörnet.

På korets västra, med långhuset gemensamma, gavelröste syns tydliga fogar som markerar skillnaden mellan korets eget gavelröste och den sekundära påmurningen. Långhusets östra gavel rider på den äldre korgaveln. Bortsett från en stickbågig genomgång finns inga blinderingar på gavelröstet, vilket tyder på att något eventuellt stått omedelbart till väster om det nybyggda koret, alternativt planerna på ett långhus, vilket skulle göra en omfattande gaveldekor onödig. I västra korgavelns södra parti finns på västra sidan en inmurad takstolsdel av ek, till läge och vinkel motsvarande korets övriga ursprungliga takstolar i deras södra anfang. I norr finns på motsvarande plats rännformade fördjupningar i muren efter ett liknande takstolsparti.

Från kapellets vind kan i långhusets södra vägg ses en igenmurad dörr med underkanten något ovanför valvet. Dörren är täckt av en segmentbåge. Detta bekräftar att man här, liksom i vapenhuset, planerat att utnyttja utrymmet ovanför valvet.

Takstolen är utförd med saxsparrar, dubbla hanband, stödben och tass. Bindbjälkar och stödstolpar saknas men ställvis har förstyv-ningar gjorts både horisontellt och vertikalt. Takstolen är inbrädad
med panel spikad mot sparrarna som underlag för takbeklädnaden. Spikarna är långa och sticker djupt in i rummet.

Nuläge och åtgärdsbehov: vind

Vapenhusets södra gavel är vitslammad med viss putsvittring. Hög-benen är lätt rötskadade vid övergång mot långhuset.

Södra kapellets takstol har senare förstyvningar både horisontellt och vertikalt. Delar av södra gaveln är ommurad. Spår av tidigare läckage finns i sydöstra hörnet mellan långhus och kapell.

Korets södra takfall har dålig luftning vid takfoten.

En takstol, framförallt nedersta hanbandet, är rötskadad vid övergång mellan långhus och kor.

Vid inventeringstillfället saknades ett fågelnät i södra korsarmen. Där var mycket fågelträck.

## 2.3.6.	Tekniska system - rumsklimat och installationer

## Värmeanläggning

Kyrkan är ansluten till fjärrvärme. Anslutningen är installerad i källar-utrymmet under sakristian. En äldre kulvert för varmluft har satts igen.  Förutom Dessutom förekommer elvärme som bänkvärmare och infravärmare. På läktaren, i tornrum och långhus finns vattenburna radiatorer Under bänkarna finns bänkvärmare av äldre, knäppande kamtyp. Värmesystemet bör som helhet ses över för att få en fosilfri, jämnare uppvärmning med högre komfort och utan störande, knäppande biljud i kyrkorummet.

Arkivet är efter vattenläckage kompletterat med infravärme från taket samt intervallställd paxfläkt. Infravärme finns även i torn-rummet.

Det nya värmesystemet innebär att källaren under sakristian ges mindre uppvärmning och därmed mindre uttorkning av fukt. Ev effekter bör iakttas och undersökas på sikt. Termohygrograf bör installeras.

Kyrkans grundvärme ligger på ca 15-17 grader. Värmen höjs i samband med gudstjänster och andra arrangemang till 19-20 grader. Värmeanläggningen hålls avstängd sommartid vilket kan leda till förhöjd RF vilket bör kontrolleras med termohygrograf.

Nuläge och åtgärdsbehov: värmeanläggning

Koret upplevs kallt. Bänkradiatorerna är ineffektiva, knäpper och bör ersättas av utökad fjärrvärme alternativt modernare värmesystem t.ex. värmepumpssystem av typen luft-luft alt luft-vatten med välplacerade och inbyggda inne/utedelar.

Vatten- och avloppsanläggning

Kyrkan är ansluten till det kommunala VA-systemet sedan 1960-talet. Vatten- och avloppsuttag finns på toaletten i tornets bottenplan.

På kyrkogården finns två vattenutkastare samt en på församlingshemmets vägg.

Hela VA-anläggningen reparerades i mitten av 90-talet, då bef. igenvuxna rör utskiftades mot rör i PVC. I samband med utskiftningen gjordes en filmning av avloppssystemet.

## El- och belysningsanläggning

El- och belysningsanläggning finns installerad. Elanläggningen omfattar äldre delar och senare tillägg. (Foto 105, 106)

Jordfelsbrytare har installerats och automatsäkringar förekommer, men saknas i den äldre anläggningen. Demontering av bänk-radiatorer och installation av ett nytt, effektivare system skulle innebära att elcentralen byggs om och förenklas/minskar vilket ger goda möjligheter för bättre ordning i apparatrummet. Samtliga uttag är jordade. Belysnings-centralen finns i tornets bottenplan.

All belysning sköts manuellt förutom utomhusbelysningen som styrs via timer och skymningsrelä. Långhusets ljuskronor är dimbara.

Nuläge och åtgärdsbehov: el- och belysningsanläggning

En översyn bör göras för att installera jordfelsbrytare, automat-säkringar, bygga om elcentralen, förslagsvis i samband med en ev. utskiftning av bänkradiatorerna. Vidare bör man utskifta äldre elkablar och skapa en mera överskådlig anläggning.

Orgelläktarens belysning bör ses över och i högre utsträckning integreras med kyrkorummet. På golvet löpande, lösa sladdar bör infästas.

Korets spotlightbelysning på stativ bör tas bort och ersättas av belysning integrerad med väggen och/eller dold från själva långhuset. Spotlightbelysning i valv skall rengöras eller ersättas med led-armaturer.  Ny belysning bör utprovas för att förbättra belysningen i hela rummet samt minska blänket på altaruppsatsen. Långhusets halogenbelysning bör ersättas med LED-belysning t.ex. i ringar som hängs på befintliga pendelarmaturer och ger både uppljus och nerljus.

## Ljudanläggning

Ljudanläggning och hörselslinga finns installerade. Centralen finns i tornets bottenplan. Längst i sydväst i långhuset finns mixerbord som ersatt en bänk mm (Foto 104).

Nuläge och åtgärdsbehov: ljudanläggning

En ny högtalaranläggning har monterats och fungerar väl.

## Klockringning

Kyrkan har elektrisk klockringning och därtill kopplad automatisk lucköppning. Centralen finns i tornrummets bottenplan.

Serviceavtal är upprättat med ett klockgjuteri som gör en årlig översyn av anläggningen.

## Åskskyddsanläggning

Åskskyddsanläggning finns installerad.

Nuläge och åtgärdsbehov: åskskyddsanläggning

Åskskyddsanläggningen bör funktionskontrolleras snarast, därefter regelbundet vart 5 år.

## Brandlarmsanläggning

Brandlarmsanläggning finns installerad och är kopplad till SOS. Rökdeckare finns installerat runt om i kyrkan, i såväl långhus som i torn och på vind, i åtta sektioner.

## Stöld- och inbrottslarmanläggning

Stöld- och inbrottslarmanläggning finns installerad och är kopplad till larmcentral.

Rörelsedeckare finns installerade, dörrarna är larmade.

## Anpassning för funktionshindrade

Kyrkan är tillgänglig utan nivåskillnader från västentrén för rullstolsburna. Men mellan vapenhus och långhus finns ett trappsteg.

Nuläge och åtgärdsbehov: anpassning för funktionshindrade.

Kyrkan saknar toalett anpassad för funktionsvarierade. Förbättrings-åtgärder bör tas fram för att tillgodose aktuella krav på funktionsmått.

## Inventarier

Denna förteckning baseras på förteckning upprättad av Mirjam Nilsson.

## Fasta inventarier

## Altare (foto 50)

Altaret av trä med en bakre del (under altaruppsatsen) av murat och vitputsat tegel, med längd 226 cm och bredd 144 cm, är täckt av en grönmarmorerad träskiva. Altaret är av medeltida ursprung men om-murat med äldre tegel vid en förflyttning mot öster vid restaureringen 1905-1906.

Framtill är altaret klätt med ett träantemensale sannolikt samtida med altaruppsatsen eller obetydligt äldre. Under rundbågiga arkader med skuren dekor i beslagsstil, skilda av pilastrar, är de fyra evangelisterna målade på pannå med sina namn under. Även altarets norra och södra sida är träklädda. På den norra sidan finns en ej ursprunglig dörr som leder till ett skåp under altaret.

Altarsidorna är prydda med målade beslagsornament från 1800-talets senare del (troligen 1870) som döljer äldre bilder; Matteus och Markus på norra sidan resp Lukas, Johannes och Petrus på södra sidan. Enligt beskrivning från 1830: ”I bredd på Altarets framsida stå 3 evangelister målade samt äfven vid sidorna om Altaret jämte Petrus”. Sidobilderna var försedda med fyra texter i form av olika bibelspråk från Nya testamentet.  Vid antemensalets överkant löper inskriften: NIELS KNUDSØN RAADMAND OC KIRCKEWERGE. / EXOD. ZO. VBICVNQVE MEMORIA FVERIT NOMINIS MEI: VENIAM AD TE, ET BENIDICAM TIBI. / ECCLae PASTor BENEDICts CHR: LVND. PSAL. 113. EST DNS NRI / MEMOR & NOBIS BENEDIXIT. (= Niels KnudsØn rådman och kyrkovärd. 2. Mos. 20. Varhelst jag stiftar en åminnelse åt mitt namn, skall jag komma till dig och välsigna dig. / Kyrkans pastor Bengt Christensen Lund. Psalt. 113. Vår Gud är minnesgod och han har välsignat oss).

På altaret står två vaser, två ljusstakar och ett träkrucifix.

## Nuläge och åtgärdsbehov: altare

Putsen har ställvis vittrat på baksidan av det murade altaret. Kantputsen är på något ställe avfasad. Putslagningar föreslås.

## Altarring (foto 51)

Altarringen är av trä, ritad av Gustaf Lindgren 1903, med gräddvitmålade svarvade balusterdockor med polykromt och förgyllt listverk. Altarringens knäfall och överliggare är stoppade och sedan 1945 klädda med grå linneväv. Innanför altarringen finns en vävd matta i blått, grått och gult.

## Nuläge och åtgärdsbehov: altarring

Textilier till altarringens knäfall är trasiga och bör lagas.

Ev. demontering av altarringen bör studeras.

Altaruppsats (foto 51)

Altaruppsatsen härrör från Christian IV:s tid och är rikt skulpterad av målat och förgyllt trä i fyra våningar med förkroppade bjälklag, krön och predella.

Uppsatsen är ett typiskt arbete inom Christian IV-stilen och har sju på pannå målade bildframställningar. Mellan dessa finns inskrifter, dels inom särskilda inskriftstavlor, dels på ramverket. Färgerna är i huvudsak vitt, guld, blått, grönt och rött. I vilken utsträckning äldre färgsättning är bevarad därunder är inte känt. Ursprunglig färgsättning är okänd. Den nuvarande härrör från en renovering 1870.

Fyra kolonner med attiska baser och korintiska kapitäl, vars nedre del är klädda med beslagsornament, omramar i huvudvåningen -närmast ovanför predellan - dels centralscenen; en på trä målad framställning av Nattvarden, dels två stående rundbågiga och två liggande rektangulära inskriftsfält. I nattvardsscenen, utspelandes i ett rum med rutgolv i svart och vitt, är personerna grupperade kring ett bord med påsklammet ovanpå och kalken i mittlinjen rakt framför Jesus. På bordet står också två tända ljus. I de två större bågformiga inskriftsfälten finns nattvardens instiftelseord på latin (enl inskrifter på entablementet anförda efter Matt 26, Mark 14 och Luc. 22). I det nedre vänstra fältet finns ett latinskt citat ur 1. Cor. 11: 28-29: PROBET SE IPSUM HOMO, ET / SIC DE PANE ILLO EDAT ET / DE CALICE BIBAT. QVIN: / MANDVCAT & BIBIT INDIGNE / IVDICV SIBI MANDVCAT ET / BIBIT (=Pröva då människan sig själv, och äta så av brödet och dricka av kalken. Ty den som äter och dricker ovärdigt (utan att göra åtskillnad mellan Herrans lekamen och annan spis), han äter och dricker en dom över sig. I det nedre högra fältet finns ett citat från Durandus: DVRANDVS. / VERBUM AVDIMVS. MO = / TVM SENTIMUS. MO= / DVM NESCIMVS. PRAE = / CENTIAM CHRI = / STI. CREDIMVS (= vi hör ordet, vi känner rörelse, vet inte sättet, men tror på Herrens närvaro). På bjälklaget ovan nattvardsscenen finns texten: COENA DOMINI IHESV NAZARENI. Denna våning, liksom den närmast ovanför, flankeras av två rikt skulpterade vingar i beslagsstil med inkomponerade kvinnofigurer, t v Fides med kalk och nyckel, t h Spes med fågel och ankare. Utåt avslutas dessutom vardera av dessa nedre vingar av en större kvinnofigur utan attribut, med nederdelen utformad som en svängd pilasterkonsol med frodig fruktdekor.

Den andra våningen är genom fem hermer indelad i fyra rundbågs-fält med målade scener ur Kristi liv, fr v födelsen, korsfästelsen, uppståndelsen och himmelsfärden. Under dessa scener finns en fris med texten: CHRISTIANS 4 / D. G. REX CHRISTIANISSIMS REGNA. F. P. (= Christian IV, med Guds nåde den allra kristligaste konung. Fromhet stärker våldet). Ovanför samma scener: NATIVITAS. CHR. LUC. Z / PASSIO CHRI. MARC. 15, 16 / RESVRRECTIO. MARC. 16 / ASCENSIO MAR. 16.

Den tredje våningen delas genom tre kolonner av samma, men enklare, typ som i huvudvåningen, och har två fält med Andens utgjutelse över apostlarna samt Yttersta domen. Också här finns ovanför placerade bibelhänvisningar till bilderna. Nedanför texten: PSA: CH. MEMO RIA FECIT MIRABILIV SVORVM MISERATOR DNS.

I den översta våningen finns ett av hermer omgivet fält med hebreisk inskrift (Jehova) och en fris med texten: GLORIA IN EXELSIS DEO. Båda de övre våningarna avslutas åt sidorna med rikt skulpterade vingar som fyller ut fälten skapade av våningsindragningarna. Högst upp finns ett rikt skulpterat krön med överst en stående kvinnofigur i friskulptur med ett barn på ena armen och en fågel på den andra, symboliserande Caritas.

På predellans framsida finns fyra inskriftsfält åtskilda av korta, förkroppade pilastrar med änglahuvuden, samt en kvadrerad sköld i rött och silver. Inskrifterna lyder, fr v: 1) ur Joh. 3:16, 2) ur Matt. 3: 13 ff. 3) Ur Mark. 14 och 4) PRAESES, VIR MAGNIFICS DN: THAGO THOT OTTHONIS F. DE ERICHSHOLM 1622 (= länsherren, den ädle mannen, Herr Tage Ottesen Thott, herre till Eriksholm, 1622). På andra och tredje pilastrarnas yttersidor RENOV: 1870. På den hålkilade listen ovanför predellan finns på högra tvärsidan, under vingfästet, en lätt inskuren inskrift i skrivstil, övermålad med blått: DOMINICO / F(ECIT?)…

Altaruppsatsen uppsattes enligt inskrift 1622 och restaurerades och nymålades 1870 av målaren Johan Lönblad. Uppsatsen är donerad av länsherren vid Sölvesborgs slott, Tage Ottesen Thott.

## Bänkinredning (foto 52)

Kyrkan har öppna bänkar av furu som tillkom vid 1905-06 års restaurering efter ritningar av arkitekten G Lindgren, och är sedan 1945 ljusa och omålade, dessförinnan brunbetsade. Gavlarna är prydda med solrosblommor i relief. I öster avslutas långhusets bänkkvarter genom skärmar försedda med rundbågiga fyllningar, förmodligen i stilen imiterande detaljer av den gamla bänkinredningen. Under åren 1906-44 fanns bänkar även i koret, men dessa togs bort vid restaureringen året efter för att ersättas av ett par rader enkla stolar.

Två bänkrader har demonterats på södra sidan längst i väster för montage av en ljus- och ljudregleringspult. Pulten är kapslad i trä som gråmålats i oljefärg.

Av hela den äldre bänkinredningen från 1600-talet finns numera endast en 1,85 m lång vitmenad överlist bevarad, placerad i Stadsmuseet i Sölvesborg, och påträffad 1942 i ett uthus. Listen har inskriptionen: OLFV ANDERSØN KIØGE. LAVRITS. ERICKSØN. HANS ANDERSØN. 1641.

## Nuläge och åtgärdsbehov: bänkinredning

Nuvarande bänkinredning är sliten och delvis lös. Bänkinredningen bör genomgås, repareras och ytbehandlas.

Församlingen bör utreda ev. demontering av bänkar ur funktions-synpunkt.

## Dopfunt (foto 53)

Dopfunten av gotländsk sandsten är tillverkad under 1800-talets senare del, med höjd 89 cm, och har åttsidigt utförande med nästan halvklotformad cuppa, högt, svulstigt skaft och åttsidig fotplatta. Dopfunten, skänkt av J T Liljedahl, står i södra kapellet.

## Nuläge och åtgärdsbehov: dopfunt

Skaftets förankring i fotplattan är undermålig. Infästning bör göras omgående.

## Gravstenar

21 st gravstenar finns upptagna i inventarieförteckningen från 020924. Gravstenarna är infällda i kor- och kapellgolvet.

MDCC- …HERRANOM

HER…JENS….DORETHE (1639)

MOGENS MATZSON (1625)

…HANSØN FUS

…ERSON BORGEMESTER

…OWE HENRICSØN FLUE (1644)

…IHS

…- -

…JACKOP JEGGERDE (1604)

S. SILLE CHRISTENS D

HENDRICH OFVESØN

ASMUS NISGEN (1667)

PEDER KARSTENSØN (1640)

NIELS KNUDSØN (1622)

CHRISTEN OFVESØN (1647)

ANE PEDERSDATTER (1625)

HANS TIESEN, i Mariakapellet (1620)

CLAUS RETTIKE, i Mariakapellet (1625)

CATHARINA BURMESTER, i Mariakapellet (1711)

JON GRANQWIST, i korets vägg (1757)

A JAHAN SAMES, utanför vapenhuset (1617)

## Orgel (foto 54)

Den befintliga orgeln är byggd av Gerb Jehmlich, Dresden, och tagen i bruk 1969. Instrumentet har 33 stämmor fördelad i huvudverk, crescendoverk, pedaler och ryggpositiv med 3 manualer och pedal.

Fasaden är utformad med en symmetrisk uppläggning indraget i tornvalvet och ryggpositivet inplacerat i en läktarbröstning med dekorerad täta fyllningar efter ritningar av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe.

Orgeln är i gott skick och serviceavtal finns upprättat med Mårtens-sons orgelfabrik i Lund.

Väster om orgelläktarens västra vägg finns ett förvaringsutrymme. Här förvaras delar av det gamla fjärrverket ombyggt till tramporgel. Delar av den äldre orgelfasaden förvaras i församlingshemmets källare och i sakristians arkiv.

## Predikstol (foto 55)

Predikstolen är tillverkad 1621 av skulpterad ek i senrenässansstil, bestående av korg och underrede, ljudtak, yngre trappa och senare utbyggnad mot sakristian. Ornamenten är förgyllda och botten mörkbrun. Korgen är fyrsidig med stramt skulpterad beslagsdekor på sidornas arkadfält smyckade med figurer i friskulptur i dess 
fyllningar.

Utbyggnaden från 1905 omfattar tre sidor och dessutom finns ytterligare en sida inskjuten mellan själva korgen och det sentida tillägget. På detta sätt bildas totalt åtta arkadfält med Petrus med nyckel, Johannes med örn, Lukas med oxe, Markus med lejon, 
Matteus med ängel, Paulus med svärd och Martin Luther liksom Olaus Petri med bok, de tre senare från restaureringen 1905-1906. I hörnen mellan fälten står på lejonhuvudformade konsoler kolonetter med attiska baser och joniska kapitäl och beslagsornamentik nedtill. I ovan- och nederkant begränsas korgens bröstning av breda listverk med inskriptioner. Den nedre listens hänvisar till figurskulpturerna, medan entablementets text är hämtad ur Jesaja 40:8 och Jeremia 1:8-9: ESA: 40. VERBVM / DOMINI MANET / IN AETERNVM. / IEREM: I. NE. / TIMEAS. TECVM / SVM ECCE DEDI / VERBA MEA / IN ORE TVO (= Herrens ord förbliver evinnerligen; Frukta icke ty jag är med dig; Si, jag lägger mina ord i din mun). Jesajacitatet är från restaureringen, men verkar kopierat från predikstolsdörren. Vid nedre listen hänger kartuscher i beslagsstil med lejonmasker. Underredet bärs av en åttasidig golvpelare och smyckas i hörnen av dukatmönstrade ribbor. På entablementet finns ett enkelt bokbräde, troligen från 1905.

Ljudtaket följer korgens grundplan, under kanterna dekorerad av lambrequinartade ornamentstycken i beslagsstil. På takets fris finns den latinska inskriften: IOHAN: 14 SERMO / QVEM AVDITIS / NON EST MEVS / SED EIVS QVI / MISIT ME PATRIS (= Joh. 14:24: De ord som I hören (mig säga) är icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig). Hörnen pryds av änglahuvuden på konsoler och kröns av gavelstycken med kartuschverk i beslagsstil och änglahuvuden i runda fält, gavelstycken skilda och uppåt avslutade av pinaklar. Under taket hänger en skulpterad vitmålad duva signerad målaren Lönblad.

Predikstolens, tillika sakristians, trappa från långhuset är i nedre delen av sten, i övre delen av trä. Trappan tillverkades efter ritningar av Gustaf Lindgren 1905-1906 i samband med flyttningen av predikstolen till nuvarande plats. Dörren till den ursprungliga trappan är numera dörr till sakristian och begränsad av ett pilastermotiv med ovanliggande list. Där finns inskriptionen: ESA: 40. VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM. På dörren finns två fyllningar, den övre med inspänd rundbåge, och omedelbart däröver inskriften: PASTOR. BENEDICVS CHRIS: LVND.

I predikstolen står en pall klädd med röd sammet och en enkel stol med flätad sits.

Predikstolen donerades till kyrkan av länsherren på Sölvesborgs slott, Otto Lindenow.

## Nuläge och åtgärdsbehov: predikstol

Ljudtaket har sprickor i takbotten.

## Runsten (minnessten) (foto 56)

Runsten av granit, den s k Stentoftenstenen, är från 500-talets första hälft, med höjd 129 cm, bredd 78 cm och djup 44 cm, står sedan 1927 i södra vapenhusets sydvästra hörn. Den svårtolkade inskriften, som täcker hela framsidan och en del av västra smalsidan, lyder enligt Ivar Lindquists och K-G Thorngrens tolkning: NYBYGGARNA, NYKOMLINGARNA GAV HATHUWOLF ÄRING, ÖVERÖSTE HARIWOLF MED RIKEDOM. DETTA ÄR EN DJUP HEMLIGHET. HÄR HAR JAG DOLT DJUPA HEMLIGHETER. HEJDLÖS I ARGHET, DÖD FÖR GILLER DEN DETTA NEDBRYTER.

Runsten av granit, den s k Sölvesborgsstenen, är från 500-talet, med höjd 188 cm, bredd 55 cm och djup 47 cm. Minneskriften lyder: ÅT ASMUND SIN SON GJORDE VADI (EL. BODVAR) RUNSTENEN. Vid restaureringen 1905 placerades stenen utomhus söder om den västra tornportalen.

## Lösa inventarier

Altarbord, anskaffningsår okänt, gåva av Gösta Svensson.

Altarbord, (Foto 108) anskaffningsår okänt, Flyttbart altarbord i trä på hjul.

Ambo, anskaffningsår okänt, gåva av Gösta Svensson.

## Nuläge och åtgärdsbehov: altarbord och ambo

Ambo och altarbord är utförda i likartat utseende. Altaret är senare ändrat i ytbehandling (brunbetsningen borttagen) och framträder olikartat i förhållande till ambon. Återställande av likartad yt-behandling vore av värde för god helhetsverkan.

Brudpall, anskaffad 1823.

## Böcker

Sex biblar finns upptagna i inventarieförteckningen utförd 020924:

-bibel tryckt i Stockholm 1703, förvaras i valvet.

-bibel tryckt i Stockholm 1927, förvaras i sakristian. Dekoren är utförd av Olle Hjortzberg.

-bibel tryckt i Malmö 1938, faksimiltryck av Gustav Wasas bibel 1540-41, och anskaffad 1941.

-bibel tryckt i Köpenhamn 1589, förvaras i valvet och anskaffad 1949. Gåva av Sölvesborgs rådhusrätt vid dess upphörande 1949.

-två biblar tryckta i Stockholm, Ill G Doré, 1877, förvaras i sakristian och anskaffade 1958 som gåva av fröken Ragnhild Swanlunds sterbhus.

Fem psalmböcker finns upptagna i inventarieförteckningen utförd 020924 (psalmböckerna förvaras i sakristian):

-Svenska psalmboken, 1697.

-Missale, 1943.

-Missale, 1988.

-Luthers kyrkopostilla, 1753.

-M Christian Scrivers själaskatt, 1857. Gåva den 13 sep 1929 av båtsman Adam Svensson Hagel.

Dopbord, anskaffningsår okänt, gåva av Edith Nilsson.

## Epitafier

Epitafium över Fredrich Vogelstock (foto 57), anskaffat 1693, med höjd ca 300 cm och bredd ca 245 cm, är av skulpterat, målat och förgyllt trä. Epitafiet består av en rund mittavla inom en rikt skulpterad eklövskrans och där nedanför en av akantusornament omgiven kartusch med inskrift. Mittbilden flankeras av obelisker, stående på förkroppade postament. Vindruvsklasar och akantusornament avslutar nedåt. Mittavlan utgörs av en oljemålning på duk, framställande ett äkta par; mannen med ett äpple i högra handen och hustrun med en blomma i den vänstra. Bakom mannen finns en svensk fana; fanstången krönt av en ornerad spets. Bildfältet avslutas uppåt av ett draperi med tofsar. På postamenten finns inom små kartuscher de avlidnas initialer, t v F V S, t h A K. Den stora kartuschen har inskriften: DIESES EPITAPHIUM HATT DER EHRBAHR UND KUNSTREICHER MESTER / FREDRICH VOGELSTOCK BALBIRER UNDT CHIRURGUS VOR SICH UNDT SEINER SEELIGEN FRAUEN / ANNA KRUSEN ZUM GEDECHTNIS SETZEN LASSEN, EHR IST GEBOHREN AO 1606 AUS DANSICK. / GESTORBEN AO 1693. SIE IST GEBOREN AUS HOLSTEIN IN SEGEBERG AO 1625. UNDT VON / DIESER WELT ABGESCHEIDEN AO 1690 DESEN SEELE GOTT GEFRÄIETT: Epitafiet hänger på södra väggen i långhusets västra travé. Spotlightbelysning har monterats på pendelarmaturen till takkronan i denna travé.

Epitafium över Dieterich Schröder (foto 58), anskaffat 1668, med höjd 258 cm och bredd 194 cm, är av utsågat, plant och i svart och vitt målat trä, delvis förgyllt, liknande epitafiet över Elisabet Hase. Detaljerna skiljer dock, exempelvis är änglarna som bär upp mittmedaljongen nakna. Mittfältet upptas av ett mansporträtt. Övre inskriften: SELIG SIND DIE TO= / DEN, DI IM DEM HERREN / STERBEN VON NUN AN. IA DER / GEIST SPRICHT DAS SIE RUHEN / VON IHREN ARBEIT DEN IHRE / WERCK FOLGEN IHNEN / NACH IOHANNES, / AM 14. CAP. Nedre inskriften: HIER VNDEN RUHET, IN / GOT DEM HERREN DER EHRN= / VESTE VND KUNSTREICHE MEYSTER, / DEITERICH SCHRÖDER, BARBIERER VND / CHYRURGUS, GEBYRDIG AUS HOLLSTEIN / VON SEGEBERG EINES BURGEMEIST= / ERS SOHN, GEBOHREN ANNO 1635. / IN GOTT DEM HERREN ENTSCHLAF= / FEEN ANNO 1668. WELCHE SEEL / DER LIEBE GOTT ERFREWE. Epitafiet hänger på sakristians södra vägg.

Epitafium över Elisabet Hase (foto 59), anskaffat 1663, med höjd 254 cm och bredd 180 cm, är av utsågat, plant och i svart och vitt målat trä, delvis förgyllt. Inom en rund medaljong, begränsad av en lagerkrans, finns ett kvinnoporträtt. Medaljongen hålls fram av två klädda änglar. Övre och nedre entablement avgränsar mittpartiet från krön med gavelstycke och ovalt inskriftsfält samt från understycket med ovalt större inskriftsfält.  På krönet finns putti med dödssymboler, på understycket fruktgirlander med ridande putti. Övre inskriften: IOB. 19 / IEG WED MIN / FRELSERE LEVWER / OC HAND SCHAL / HER EFTER, OP / WECKE MIG AF / IORDEN. Nedre inskriften: HER NEDEN VNDER, / HVILER DEN EHRBAARNE / GVDFRYCTIGE, OC DYDERIGE / MATRONE, ELISABET HASE, / BERENT MEYER, FORDVM SCHRI / WER, OC RIDEFOGET OFWER / SÖLSBORG LEHN, HANS HVSTRO / FÖD VDI RODSKILDE AN: 1625. / HENSOVF I HERREN AO: 1663 / HVIS SIEL GVD GLEDER. Epitafiet hänger på sakristians östra vägg.

Epitafium över L Weidman (foto 28), anskaffat 1751, höjd 183 cm, bredd 123 cm, av svartmålat, delvis förgyllt trä. Utformat som en inskriftstavla inom rektangulär profilerad träram med inre guldlist med text och bilder målade i guld och gråvitt. Överst inskriften: STÅN UP I DÖDA OCH – KOMEN FÖR DOMEN, därunder två änglar, bärande livets krona. Nedanför inom en målad kolonnordning,  är utformad som ett epitafium, två textfält skilda av den i mittlinjen under en båge stående Döden (skelett med lie). Inskrift t v: DÖDEN GÖR MIG / INTET HÄPEN ÄNDOCK - / HAN ÄR FASELIG: TY HAN / ÄR AF CHRISTO DRÄPEN / OCH KAN INTET SKADA - / MIG. DOMEN / FRUCHTAR JAG EIJ / STORT. FAST JAGH - / HAFWER ILLA GJORT, / TY THEN TRÖSTEN / JAG EIJ GLÖMER AT / MIN BRODER JESUS DÖM / MER. / PSALMEN 406. V. 12. Inskrift t h: JESU BLODH MIN / SKULD AFPLÅNAR / JESUS HAFWER ALT / FÖRSONT. JESUS ALT / GODT FÖR MIG MA / NAR, AT JAG WARDER / NÅDIGT SKONT. JAG / OCH SÖKER TILFLYCHT - / KÄR UTI JESU DIUPA / SÅÅR. JESUS HIELPER / UTHUR NÖDEN. UTI / LIFWET OCH I DÖDEN. / PSALM: 406. V. 13. Nedtill under kolonnordningen står: LARS WEIDMAN / FÖD ÅHR 1686 / DÖD ÅR 1751 / / MAGDALENA HIPHOFF FÖD ÅHR 1683 / DÖD ÅHR 1745. Epitafiet hänger på norra korväggen.

Flygel med pall, gåva 1994.

Ikon, anskaffningsår okänt, förvaras i koret.

Julkrubba, anskaffad 1961, av polykrom terrakotta, tillverkad av Ragnar Sundin, Malmö.

Karmstol, anskaffningsår okänt, med skinnklädsel.

Knäfallspallar, anskaffningsår okänt.

Kollektstock, anskaffningsår okänt, förvaras i långhusets västtravé vid dörren till vapenhuset.

Kollekttavla, anskaffad 1947, är en kopia av originalet från 1610 som förvaras på Blekinge läns museum. Tavlan är tillverkad och skänkt av folkskollärare Henning Juhlin av profilerat, grön- och rödmålat samt förgyllt trä. Handtag saknas.

Kororgel från 1994, skänkt av Sparbanken.

## Krucifix

Altarkrucifix (foto 60), tillverkat 1946, med höjd 66,5 cm, är av skulpterat trä i ett stycke. På fotplattans undersida finns signaturen AW, diakonissan Anna Westlén, samt en metallplatta med inskriften: OMKRING DITT KORS, O JESU KÄR, JAG STRÄCKER MINA HÄNDER. S. NICOLAI KYRKA I SÖLVESBORG NYÅRSDAGEN 1947. KYRKOVÄRDEN KARL JOHANSSON OCH HANS HUSTRU ANNA, F. HAINER.

Altarkrucifix (foto 61), tillverkningsår okänt, är av svartmålat trä med Kristusfigur i elfenben. Krucifixet är placerat på sakristians lilla altare.

Triumfkrucifix (foto 62), tillverkat 1410-20, med korshöjd 372 cm, korsbredd 205 cm, figurens höjd 295 cm och -bredd 194 cm, är av snidat trä. Fötterna är genomborrade av en enda spik. Figuren är svagt s-formad, utomordentligt långsträckt och koncentrerad, huvudet är ädelt, lätt lutat åt höger och kroppen starkt realistiskt behandlad; armar och ben är utmärglade och magra, händer och fötter är utmejslade med anatomisk skärpa. Kristus bär ett rikt veckat, vitt ländkläde med förgylld kant och blå undersida, brunt hår och skägg samt en grön törnekrona. Karnationen är blek. I pannan och ansiktet finns röda bloddroppar i relief, och över kroppen röda stänk med såret i vänstra sidan starkt markerat. Nedanför det visar ett hjärtformat fält platsen för bloddroppar, utförda i relief men senare bortfallna. Korset är målat i grönt och rött. Bakom Kristi huvud finns en gloria i form av en mörkt målad skiva. Triumfkrucifixet konserverades 1936 av konservator Sven Wahlgren, då ett sekundärt färglager, troligen från 1700-talet, togs bort.

## Nuläge och åtgärdsbehov: triumfkrucifix

Korsstammen är utformad som ett livsträd med evangelistsymboler på fyrkantiga plattor i ändarna; Matteus och Markus symboler på tvärarmarna är dock avsågade och Lukas attribut vid fotändan är något skadat. Några av korsblommorna på korsarmen är avbrutna.

Väggkrucifix (foto 63), tillverkat i början av 1700-talet, med höjd 82 cm och figurens längd 60 cm, är av trä. Den korsfästes kropp är svagt s-formad utan armar och med fötterna sammanhållna av en spik. Kristus bär ett ländkläde i blått och guld samt lockigt hår och skägg. Krucifixet hänger på Mariakapellets östra vägg.

Orgel (spelbord från gammal orgel), anskaffningsår okänt, med pall. Orgeln står i förvaringsrummet väster om orgelläktaren.

Kyrkklockor

Kyrkklockorna hänger i klockbocken på tornplan 3 tr.

Storklocka (foto 64), anskaffad 1807, med diameter 92, 5 cm och höjd 90 cm (med krona) resp 78 cm (utan krona), är utformad med två runtom gående ornamentfriser; den nedre enkel, den övre dubbel, båda med palmettmönster. Mitt på södra sidan finns i relief en sol med Jehovas namn på hebreiska samt texten: I MENNISKIOR HÖR KLOCKANS LIUD, / OCH LYDEN ALLTID HERRANS BUD, UPPENBARELSE BOKENS 22. CAP. V 20 OCH 21., omgiven av fem små änglahuvuden. Mitt på norra sidan: UNDER / GUSTAV IV ADOLPHS XI REGERINGS ÅHR. / ANDREAS AF HÅKANSSON VAR BLEKINGE LANDSHÖFDING / NILS HESSLEN STIFTETS BISKOP, / IACOB ANDREAS RUNNOV VAR SÖLFVITSBORGS / STADS OCH LANDT FÖRSAMLINGS KYRCKOHERDE. / WILHELM HORSTER STADENS BORG-MÄSTARE, / WILHELM SCHRÖDER KYRKOFÖRESTÅNDARE, / BLEF DENNA KLOCKA GUTEN I CHRISTIANSTAD ÅHR 1807. / AF IOHAN H: FRIES 4N0 14

Lillklocka (foto 65), anskaffad 1459, med diameter 75 cm och höjd 73 cm (med krona) resp 63 cm (utan krona), är utformad med tre smala vulster ovanför slagringen och runt halsen i relief ett inskriftsband mellan enkla vulster; en inskrift i minuskler: +O + REX + GLORIE. + CHRISTE + VENI + CUM + PACE + ANNO + DOMINI MCCCCLIX (= O ärones Konung, Kristus, kom med fred. Herrens år 1459).

Kyrkklocka (foto 66), inskaffad 1974, är tillverkad av M & E Ohlsson, Ystad.

Namnchiffer (foto 26), anskaffningsår okänt, av Carl XIV Johan, är utfört i guld på blått fält inom en förgylld ram. Namnchiffret hänger i långhuset i den högt placerade väggnischen ovanför dörren mot sakristian. Namnchiffret är en del av den orgelfasad som togs ner 1905.

## Nuläge och åtgärdsbehov: namnchiffer

Namnchiffret bör ev flyttas och ges en mer bättre synlig placering.

## Nummertavlor

Nummertavlor (foto 52), 2 st, med höjd 177 cm och bredd 75 cm, tillverkade under 1800-talets första hälft, är av trä i rektangulärt utförande med profilerade, i hörnen rundade, ramar; delvis vita och delvis förgyllda. Krön- och fotstycken är genombrutna och utsågade. Nummertavlorna är placerade i långhuset.

Nummertavla, anskaffningsår okänt, med höjd 76 cm och bredd 51,5 cm, är av trä med profilerad, vitmålad träram med guldlist.

Piscina (foto 68), är monterad i en nisch i sidokapellets östra vägg.

## Nuläge och åtgärdsbehov: piscina

Piscinan saknar fungerade avrinningshål och bör demonteras för att användning ska undvikas.

Prestaver, 2 st, anskaffningsår okänt.

Processionskors, anskaffningsår okänt.

Tornur (foto 1, 10), 4 st, anskaffningsår okänt, finns i västtornets gavelrösten mot norr och söder samt på samma nivå (tornplan 4 tr) i takuppbyggnaderna i takfallen mot väster och öster.

Träskulptur

Träskulptur av Maria Madonna med Jesusbarnet i bemålad skulptur, utförd av Eva Spångberg och skänkt av Ingmar och Mirjan Nilsson 1999. Skulpturen står i en nisch i Mariakapellets östra vägg.

## Tavlor, series pastorum m m

Minnestavla (foto 72), anskaffningsår okänt, över M C Selander, är utförd i porslin med träram och tillverkad av Sölvesborgs Fajansfabrik.

Nuläge och åtgärdsbehov: minnestavla

Minnestavlan har sprickor i såväl porslin som träram. Skador bör åtgärdas av konservator.

10 st äldre tavlor, anskaffningsår okända, finns i tornrummet, i sakristian samt i förrådet och föreställer:

-Himmelsfärden.

-Födelsen.

-Bent Chr Lund (e g ett epitafium, utformat som tavla).

-Jesus i Getsemane.

-Korsfästelsen.

-IVC Brorström, gåva av konstnärinnan fru Emma Adlertz.

-Arvid Callmer.

-Arvid Callmer, gåva av Arvid Callmers familj, konstnär Ove Zerge

Series pastorum (foto 90), anskaffningsår okänt, är utfört i ett trästycke av ek med utskuren text och finns i en väggnisch söder om altaret.

Minnes- och kistplåtar (foto 67), 12 st, anskaffningsår okända, är monterade på altaruppsatsens baksida.

Kungörelser, 5 st, anskaffningsår okända, är monterade på träkonstruktionen bakom altaruppsatsen.

## Timglas

Timglas (foto 67), troligen från 1600-talets mitt eller senare hälft, med höjd 71 cm, är utförd med förgylld stomme av trä, bestående av en övre och en nedre skiva med påklistrade papper med kopparstick samt mellan skivorna själva stället. Det övre pappret har tryck med bl a en urtavla med hål för visare, ett porträtt av en herre i peruk och en inskrift i versaler: IACOBUS HARTMAN, nedanför en pojke med såpbubblor och orden MEMENTO MORI, samt ett bord med symboler för livets slut: HODIE MIHI CRAS TIBI. Tavlan avslutas nedåt med inskriften SANDUHRMAGER IN LEIPZIG. Den mindre skivan har ett liknande stick med kalendarium och månadernas namn och häri ringhål för pinnar. Innanför hålen dagarna 1-31 med hål för visare. I centrum finns en stadsbild och LEIPZIG. I föremålets baksida är en skiva av bokträ infälld, sannolikt tillverkad i samband med en reparation, och på denna skiva är själva timglasen infästa. På ryggstödet finns också en påklistrad papperslapp med tysk text i bläck: FÖRFÄRDIGADT AV OLAUS GABRIELSON ASSPELUND FÖD J CARLSHAMN SEGELL ÄT COMP(ASS)MAKARE / JR (GES)ÄL(L) IJ STOCKHOLMEN DEN 18 JUNIJ 1772. Timglaset förvaras i sakristians arkivrum.

## Votivskepp

Votivskepp (foto 69), tillverkat och skänkt av Frans Borg på 1940-talet, med höjd ca 70 cm och bredd ca 82 cm, hänger i Mariakapellet (sidokapellets) västra del. Votivskeppet är i modernt utförande, tremastat och med bogspröt.

Ytterligare två votivskepp (foto 70-71), anskaffningsår okända, är monterade i fönsternischerna i långhusets mittravé och är gåvor av Frans Borg resp Albina Wahlton.

## Textilier

Flertalet textilier förvaras liggande i sakristian i ett nyare lådskåp av bok med linneduk i botten.

Antependium (foto 73), tillverkat 1803, med längd 303 cm, är av rött kläde med kantbård av blomranka i guldbroderi. Därinnanför finns två krönta lagerkransar, också i guldbroderi, med initialerna WS och MB samt årtalet 1803 mellan kransarna. Initialerna syftar på givaren, kyrkoföreståndaren och handelsmannen, Wilhelm Schröder samt troligen hans maka.

## Nuläge och åtgärdsbehov: rött antependium

Antependiet har flera lagningar, samt är slitet och mycket smutsigt. Antependiet bör rengöras och ses över av textilkonservator.

Altardukar

Altarduk av linne från 1930-talet med brett venetianskt broderi, utförd och skänkt av fru Ingrid Mattson.

Altarduk av linne med skånsk stoppsöm, utförd av fröken Anna Sandahl, Lund, 1940 och gåva av missionssyföreningen.

Altarduk av linne med reticellaspets, utförd av fröken Anna Sandahl, Lund, 1945 och gåva av missionssyföreningen.

Altarduk av linne i filetsöm, utförd och skänkt av fru Linnea Ducroute, Helsingborg, 1950-talet.

Kalkdukar

Kalkdukar i urval:

Kalkduk tillverkad i siden med spets är anskaffad 1870.

Kalkkläde (foto 75), med höjd 36 cm och bredd 42,5 cm, är förfärdigat av en märkduk utförd av tuskaftat glest linne och broderad med silke och ullgarn i flera färger. Dukens yta är indelad i rutor fyllda med varierande mönster i olika stygn. I mitten finns en figurframställning i petit point framställandes Rebecka vid brunnen. Förmodligen är det ett engelskt arbete från slutet av 1600-talet. Senare, troligen vid det tillfälle då märkduken omgjorts till kalkduk, har tillagts inskriften CJZ x Ifv.Z (=Christina J. Ziervogel och Johan Friedrich von Zeipel) och årtalet 1795 i silverbroderi. Kanten monteras samtidigt med en silkefrans, nu till större delen försvunnen, samt en knypplad guldspets. Undersidan är klädd med ett mönstrat gastyg av vitt silke och broscherade blommor i flera färger (1700-talets mitt) och inramas av en bård av grönt taftsiden.

## Nuläge och åtgärdsbehov: flerfärgat kalkkläde

Kalkklädet förvaras inkapslat bakom plexiglas i ett mörkt utrymme.

Kollekthåvar (foto 74)

Handhåvar, 2 st, anskaffade 1964, är tillverkade i skinn och en gåva av Jörgen Wahlgren.

Kollekthåvar, 2 st, anskaffade 1961, är tillverkade av röllakan och en gåva av kyrkobrödernas fruar.

Kollekthåvar, 2 st, anskaffade 1942, är tillverkade av mörkröd silkesammet med broderade symboler i vitt, blått och guld och guldtofs samt försett med ett kort träskaft. Kollekthåvarna är tillverkade av Libraria och en gåva av Missionssyföreningen.

Nuläge och åtgärdsbehov:kollekthåvar

Kollekthåvar förvaras horisontellt med håvarna fritt hängande.

Mässhakar

Mässhake av vinröd sammet (foto 77), anskaffad 1799, med höjd 118 cm, är kantad med guldgaloner. På framsidan finns dekor i form av Jehovasol och där nedanför initialerna N:F:M och C:M:L och Ao 1799; allt i guld. På baksidan finns ett applicerat kors av mönstrat guldband.  Initialerna syftar på givaren handelsmannen Malm och hans fru.

## Nuläge och åtgärdsbehov: vinröd mässhake

Sammetstyget är lätt slitet.

Mässhake av röd sidenbrokad  (foto 78), anskaffad 1927 av Licium, och dekorerad med på framsidan korsprytt band i guldbroderi med stjärnor och på ryggen kors med IHS i guldbroderi. Mässhaken är signerad av G H (=Gurli Hillbom) Licium 1927 och en gåva av sterbhuset efter bankdirektören Anders Nilsson.

Mässhake av violett siden (foto 81), anskaffad 1944 av Licium, med dekor i form av Kristusmonogram på framsidan och på ryggen kors med lammet och korsfanan inkomponerat; allt i applikation. Mässhaken är signerad av S W (=Sofia Widén) Licium och en gåva av kyrkovärden Emil Malmberg.

Mässhake av vit linnedamast (foto 79), anskaffad 1945 av Licium, med dekor i form av Kristusmonogram på framsidan och på ryggen kors med bildframställningar; bl a av S:t Nicolaus. Mässhaken är  signerad av G M (=Greta Mörk).

Mässhake av vit linnedamast (foto 80), anskaffad 1949 av Licium, med dekor i form av Kristusmonogram på framsidan och på ryggen kors med bildframställningar; bl a av de fem kapellhelgonen som fanns representerade i staden under medeltiden. Mässhaken är  signerad av G M (=Greta Mörk).

Mässhake i grönt (foto 82), anskaffad 1961, med dekor i form av ett kors på ryggen med broderade fält i gult, vitt, blått och rött samt ett Kristusmonogram i guld och rött. Mässhaken är en gåva av fru Maria Nilsson.

Mässhake i grönt (foto 76), anskaffningsår okänt, är utförd helt utan dekor.

Mässhake i blått linne (foto 83), anskaffad 2000, är dekorerad med grafiskt tryck med fiskar och bröd utformat av konstnärinnan Kristina Anshelm.

## Mattor

Altarmatta (foto 85), anskaffad 1959, är utförd av nöthår och vävd med stiliserade symboler i rikt nyanserade grågula, gråblå och bruna kulörer. Mattan är tillverkad av Hellevi Nilsson-Kjellhard och är en gåva av kyrkvärd Olof Persson och hans maka Elin. Tillhörande två klädda korpallar är utförda efter ritning av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe.

Kormatta, skänkt 1934 av missionssyföreningen, är vävd i Killingaryd, Mörrum.

Kormatta framför altarrundeln (foto 84), anskaffningsår okänt, är vävd i blått och grått mönster och skänkt av Sven Martin och Edith Nilsson.

## Predikstolskläden

Predikstolskläde av guldbrokad (foto 86), tillverkat 1949 av Licium, är dekorerat med Kristusmonogram, guldband och längs den guldfransförsedda nederkanten finns broderat i rött texten: KRISTUS, ÄRANS KONUNG, KOM MED FRID. På baksidan är broderat texten LICIUM 1949. Predikstolsklädet är en gåva av grosshandlaren Sven Martin Nilsson.

Predikstolskläde i grönt (foto 86), anskaffningsår okänt, är prytt med tre cirkelkors och två horisontella band i tjock guldtråd och guldgaloner.

Predikstolskläde i rött (foto 87), tillverkat 1968 av Libraria, är prytt med en båt av broderier i svart och guld. Predikstolsklädet är märkt ATELJE LIBRARIA STOCKHOLM COMP. A-L O-K 1968.

Predikstolskläde i svart (foto 87), anskaffningsår okänt, har dekor i form av tre cirkelkors och ett Kristusmonogram i broderier i tjock silvertråd. Predikstolsklädet är en gåva av Gerd Karlsson.

Predikstolskläde i grönt (foto 87), tillverkat 1980, är prytt med ett kors med vinranka. Predikstolsklädet är märkt PRO ECCLESIA RH 1980 och är en gåva av Edith Nilsson.

Predikstolskläde i violett (foto 55), anskaffningsår okänt, är prytt med ett cirkelkors i guldtråd.

## Stolor

Blå stola med anskaffningsår okänt.

Grön stola från 1943.

Grön stola från 1961 är en gåva av fru Maria Nilsson.

Grön stola med anskaffningsår okänt.

Röd stola från 1943.

Röd stola från 1972 är tillverkad av Licium.

Svart stola är en gåva av Gerd Karlsson.

Violett stola från 1944 är tillverkad av Libraria.

Vit stola från 1943.

Vit stola från 1945 är tillverkad av Licium.

Violett stola med anskaffningsår okänt.

## Keramik

Kalk, anskaffningsår okänt, är en gåva av Christina Eneström.

Oblatask, anskaffningsår okänt, är en gåva av Christina Eneström.

Paten, anskaffningsår okänt, är en gåva av Christina Eneström.

Vinkanna, anskaffningsår okänt, är en gåva av Christina Eneström.

Nattvardskalk blå, anskaffningsår okänt, är från Taizé.

Oblatask, anskaffningsår okänt, är från Taizé.

Paten, anskaffningsår okänt, är från Taizé.

## Metall

## Dopfat (foto 53), anskaffat på 1500-talet, är av koppar och mässing, åttsidigt och omarbetat. Bottenplattan är av mässing med en punsad och driven framställning av Bebådelsen i relief. Dopfatet är ett Nürnbergsarbete med tillagt, enkelt dekorerat kopparbrätte från 1700-talet och passar till den dopängel, tillverkad 1730 av skulpterat trä, som finns på Blekinge museum. Dopfatet hänger i en nisch i Mariakapellets östra vägg.

## Kandelabrar

Två kandelabrar för fem ljus (foto 53), anskaffningsår okänt, är i guldfärgad metall och utformad med kraftig, trebent fot och bladrankdekor. Kandelabrarna är placerade i sakristian och är en gåva av Ragnhild Swanlunds dödsbo.

Två golvkandelabrar (foto 90), anskaffningsår okänt, är helt elektrifierade och placerade i koret på ömse sidor om altaret. Golvkandelabrarna har en hög sexkantig träsockel medan själva kandelabern är i mässing. Foten är kraftig och klockformad, skaftet rakt med profilerad nederdel och uppåt avslutat med sex s-svängda ljusarmar med två elljus på varje ljusarm samt ett elljus i mittstammens topp. Kandelabrarna är en gåva av E Swanlund.

Två kandelabrar för fem ljus (foto 88), tillverkade 1901 till minne av Johan Nilsson, är utförda i silvrig metall och förvaras i arkivet. Den kvadratiska foten står på fyra hörnben i relief och skaftet är fyrkantigt/profilerat i sin nedre del resp runt/profilerat i sin övre del. De fem gravyrdekorerade ljuspiporna är kraftiga med utställd kant i relief.

Nuläge och åtgärdsbehov: kandelabrar

De två kandelabrarna i arkivet är kraftigt smutsiga och fläckiga och i behov av rengöring av metallkonservator.

## Ljuskronor (foto 89, 91-94)

Ljuskrona med 6 ljusarmar i en krans (foto 89), från 1600-talets förra hälft eller mitt, med höjd 60 cm, vars varje ljusarm i nedre änden avslutas av ett skäggigt manshuvud. Staven kröns av ett lejon, uppbärande en enkel sköld, samt avslutas nedåt av ett stiliserat lejonhuvud med ring i gapet. På skölden finns inskriften: PKK + MSD + bomärke. Ljuskronan hänger i Mariakapellet.

Ljuskrona med 30 ljusarmar i tre kransar, anskaffningsår okänt, med höjd 215 cm. Stammen är rikt profilerad och avslutas nedåt av en stor kula. Kronan är rikt dekorerad utan inskrift. Ljuskronan hänger i långhuset/koret.

Ljuskrona med 16 ljusarmar i två kransar, anskaffad 1844, med höjd 110 cm. Stammen är profilerad och avslutad av en stor kula med inskriften: GIFVEN TILL SÖLVITSBORGS KYRKA AF HANDLANDEN OCH RIKSDAGS-MANNEN / HERR OLOF LUNDGREN OCH DESS HUSTRU FRU C. B. LUNDGREN, FÖDD LINDGREN, ANNO 1844. Ljuskronan hänger i långhuset/koret.

Ljuskrona med 20 ljusarmar i tre kransar, skänkt 1850 av okänd givare, med höjd 200 cm. Stammen är profilerad och avslutad med slät kula utan inskrift. Ljuskronan hänger i långhuset/koret.

Ljuskrona med 50 ljusarmar i fem kransar, skänkt 1909. Stammen är profilerad och avslutad av en stor kula med inskrift: GÅVA TILL SÖLVESBORGS KYRKA AV APOTEKAREN EMIL SWANLUND, 1909.

Ljuskrona med 5 ljusarmar i en krans med kupor av pressat glas (foto 94), är tillverkad 1905-06. Ljuskronan hänger i sakristian.

Ljuskronor i långhus har elektriskt hög- och sänkbara pendlar.

## Ljusstakar

Bänkljusstakar, 50 st, anskaffade 1962.

Golvljusstakar, 4 st, anskaffningsår okänt.

Ljusstake för två ljus av malm (foto 95), från 1630, med höjd 34 cm. På den profilerade mittstaven sitter två dekorförsedda ljusarmar nedtill slutande i korsblommor och uppåt i mitten krönt av en fågel. På foten finns inskriften: DENNE. STAGE. HAFVER. SALIG. HERMAND. PEDERSEN. FORAERT. TIL. KYRCKEN. 1630.

Ljusstake för ett ljus av malm (foto 60), 2 st, från 1700-talet, med höjd 41 cm. Skaftet är rikt profilerat med tre större, relativt flata vulster. Ljusstakarna står på altaret.

Ljusstake för ett ljus av punsad och driven mässing, 2 st, från 1700-talets första hälft, med höjd 26,5 cm. Skaftet är vridet och foten åttsidig samt dekorerad med blom- och bladmönster i genombrutet arbete. På sidan finns inskriften (i punktteknik): A.B.R: H.S.L.: M.M.T.:.

Ljusstake för ett ljus av punsad och driven mässing, 2 st, från 1700-talet, med höjd 21 cm. Skaftet är vridet och foten rundad med rik dekor av blommor och blad.

Ljusstake för ett ljus av gjuten mässing (foto 61), 2 st, från 1800-talets senare del, med höjd 29,5 cm. Foten är rund, skaftet slätt med ett par mindre vulster. På fotens undersida finns fabriksstämplarna NMB N 27. Ljusstakarna står på sakristians lilla altare.

Ljusstake för ett ljus av gjuten mässing (foto 55), 2 st, från ca 1900, med höjd 24 cm. Ljusstaken har rund fot med två vulster på skaftet. Ljusstakarna står på predikstolen.

Ljusstake för ett ljus av gjuten mässing, från ca 1900, med höjd 11,5 cm.  Ljusstaken har rund fot, vulster på skaftet samt fabriksstämpeln N 49.

Ljusstake för sju ljus är av trä, anskaffad 2001, och en gåva av Gösta Svensson.

Ljusstake med Kristusljus, anskaffningsår okänt, är tillverkad av trä och förvaras i Mariakapellet.

Missionsljusstake, anskaffad 1974, och en gåva av Missionssyföreningen.

Processionsljusstakar, 2 st, anskaffningsår okänt.

Mullställ av koppar och teak, anskaffat 1964.

Samovar av försilvrat tenn (foto 95), anskaffningsår okänt, är utformad med tappkran och runt lock krönt av lammfana. Foten och nedre delen av livet är godronnerade och på livets sidor finns två handtag i relief. Samovaren förvaras i sakristians arkiv.

## Nuläge och åtgärdsbehov: samovar

Samovarens nod är trasig, lammfanan på locket bruten och samovaren är fläckig till följd av oxidering. Metallkonservator bör åtgärda skadorna samt rengöra samovaren.

## Vaser, 12 st, anskaffningsår okänt.

## Silversamling

Altarvaser i silver (foto 96), 2 st, tillverkade 1963, med höjd 180 mm och diameter 120 mm (upptill) resp 80 mm (nedtill), är släta och i åttsidig modell med uppåt rakt vidgande liv. I botten finns gravyren SÖLVESBORGS S:T NICOLAI KYRKA. Vaserna är en gåva av fru Elly Eker.

Altarljusstakar i silver (foto 96), 6 st, tillverkade 1964, 1965 resp 1967 av Wiven Nilsson, med höjd 305 mm och diameter 110 mm, är släta och i sexsidig modell. Foten är sexsidig och utställd, skaftet sexsidigt och uppåt rakt minskande, droppskålen rund och rak med uppvikt kant och ljuspipan rund med utställd mynningskant. Ljusstakarna är en gåva av kyrkobrödernas fruar.

## Nuläge och åtgärdsbehov: altarljusstakar

Någon ljusstake är lätt repad.

Brudkrona i förgyllt silver (foto 96), tillverkad 1934 av firma C G Hallberg i Stockholm, med höjd ca 70 mm och bredd ca 90 mm. Brudkronan är dekorerad med hjärtformade kläppar samt infattade stenar och är en gåva av fru Ingrid Mattsson till minne av hennes avlidne make. Inuti brudkronan finns gravyren TILL FÄDERNAS KYRKA FRÅN IM 1934.

Dopkanna i silver (foto 96), är tillverkad 1961 av Wiven Nilsson, med höjd 260 mm och fotdiameter 110 mm. Modellen är päronformad och åttsidig med rundat lock och halvcirkelformat fyrkantigt handtag. Dopkannan är en gåva av Anna-Greta Modig. I botten finns ingraverat: TILL KÄRA FÖRÄLDRARS MINNE, WIWEN NILSSON.

## Nuläge och åtgärdsbehov: dopkanna

Buckla på framsidan, mitt på. Åtgärdas av en silversmed. (Foto 96e)

Dopskål i silver med förgyllda delar (foto 96), är tillverkad 1932 av Wiwen Nilsson från Lund, med höjd 560 mm, diameter 400 mm och djup 90 mm. Den släta skålen med patinerad förgyllning har en därur uppstigande mittståndare med 40 stenar av bergkristall m m och kröns av ett kors i elfenben. Graverat finns följande text: GÅVA TILL SÖLVESBORGS KYRKA AV KYRKVÄRDEN ANDERS NILSSON OCH HANS MAKA AMELIE NILSSON I SÖLVESBORG 1932.

## Nuläge och åtgärdsbehov: dopskål

I skålen finns tre små jack samt mindre repor. Elfenbenskorset sitter löst och bör åtgärdas av en silversmed. (Foto 96 b-d)

Kollektskål (kollektbäcken) i silver (foto 97), tillverkad 1956 av Wiven Nilsson, med höjd 65 mm och diameter 230 mm, är utförd i slät modell med flat, rund överdel på en åttsidig fot. Under foten finns gravyren S:T NICOLAI KYRKA TRETTONDE-DAG JUL 1957, GÅVA AV KÖPMAN SVEN ANDERSSON, WIWEN NILSSON.

Kommunionkalk i silver med förgyllda delar, med höjd 223 mm, diameter 146 mm (foten) resp 120 mm (cuppan) och djup 94 mm, är tillverkad 1604 av en silversmed i Vä. Foten är sexpassformad och dekorerad med ingraverade frukt- och blomstermotiv samt med lätt antydda kerubhuvuden. Noden är rikt profilerad och försedd med sex rombiska knoppar, på vilka det står bokstäver bildandes ordet IHESVS. Holken är låg med driven dekor, bestående av ett kerubhuvud med vingar samt fruktknippen, allt inramat av beslagsornamentik. Cuppan är yngre med i huvudsak raka, uppåt vidgande sidor. Längs överkanten finns ett par ingraverade ränder ovanför vilka cuppan är förgylld. Under foten finns inskriften SYLFVITS BORRIG KIRCKE 1604, senare kompletterad med texten MED PATEN 64 LOD. Cuppan är därefter omgjord år 1771 av guldsmed Wirgilius Haeffner i Sölvesborg. Längs överkanten löper en förgyllning, nedåt avslutad av ett par ingraverade ränder.

Nuläge och åtgärdsbehov: kommunionkalk

Kalkens cuppa är provisoriskt limmad till foten och bör fästas permanent.

Paten i förgyllt silver (foto 72), tillverkad 1656, med diameter 152 mm, är flat med ganska smalt brätte. Inuti finns ett ingraverat IHS monogram i flätverk omgivet av en lagerkrans. Längs brättets yttre löper inskriften: CHRISTI LEGEME ER DØD PAA KORSET FOR VORRE SYNDER SKYL OC ER OPSTANDEN OS TILL RETFERDIGHED HVEM SOM VERDELIG EDER MENNESKENS SONS LEGEM OCH DRICHKER HANS BLOD HAN HAFVER DET EVIGE LIF BLIFVEND I SIG.

Nuläge och åtgärdsbehov: paten

Kepen har ställvis mindre bucklor.

Mullspade i silver med träskaft (foto 97), är tillverkad 1871, med längd 850 mm (skaftlängd 71,5 cm), bredd 95 mm (spaden upptill) resp 85 mm (spaden nedtill). Inskription A. JANSSON och stämplar finns.

Oblatask i silver (foto 97), är tillverkad 1945 av Wiven Nilsson, med höjd 45 mm och diameter 130 mm. Den sexsidiga, helt släta oblatasken kröns av ett 33 mm högt kors. I botten finns inskriptionen S:T NICOLAI KYRKA I SÖLVESBORG, GÅVA AV ANNA O KARL JOHANSSON 1.12.1945, WIWEN NILSSON.

Oblatask för sockenbud i silver, tillverkad 1938 av Wiwen Nilsson, med höjd 28 mm och bredd 43 mm, är cirkulär i helt slät modell.

Oblatask i nysilver (foto 97), anskaffningsår okänt, är utförd i oval modell med Kristusbild på locket.

Paten för sockenbud i förgyllt silver, tillverkad 1614, med diameter 92 mm. Paten är flat med brätte (betecknad 15 ½ lod) och har i mitten ett ingraverat Kristusmonogram IHS och årtalet 1614, allt inom en flätad, nästan utplånad krans. Det breda brättet har ett graverat hjulkors samt inskriften EDITE. HOC. EST. CORPUS. MEV.

Silsked av silver (foto 97), är tillverkad 1945 av Wiwen Nilsson, med längd 145 mm. Skeden har ett 40 mm brett skedblad och ett korskrönt skaft. Silskeden är en gåva 1.12.1945 av kyrkvärden Karl Johansson och hans maka Anna f. Hainer.

Sockenbudskalk i silver med förgyllda delar, är tillverkad 1802, med höjd 126 mm och diameter 83 mm (fot) resp 70 mm (cuppa). Den delvis förgyllda kalken har en rund, profilerad fot, ett rakt skaft med en svagt profilerad nod och en slät cuppa med nästan raka sidor. Kalken är tillverkad av guldsmeden Johan Liljedahl från Sölvesborg. Den förvaras i ett eget fodral och till kalken finns även ett äldre, runt, skinnklätt schatull, troligen tillverkat vid 1800-talets början och format efter kalken; höjd 165 mm och bredd 110 mm.

Vinbehållare tillverkad i nysilver, anskaffningsår okänt.

Vinflaska i kristall med kork av silver (höjd och diameter 20 mm), är tillverkad 1938 av Wiwen Nilsson i Lund, med höjd 140 mm och diameter 38 mm (upptill) resp 75 mm (nedtill).

## Nuläge och åtgärdsbehov: vinflaska

Flaskans insida är delvis missfärgad av vin och bör rengöras.

Vinkanna i silver (foto 96), tillverkad 1945 av Wiwen Nilsson, med höjd 235 mm (lock 45 mm) och diameter 135 mm. Vinkannan är utformad med konformat sexsidigt utseende och korskrönt lock. I botten finns gravyren S:T NICOLAI KYRKA I SÖLVESBORG, GÅVA AV ANNA OCH KARL JOHANSSON 1.12.1945, WIWEN NILSSON.

## Nuläge och åtgärdsbehov: vinkanna

Locket sitter fast mycket hårt och bör justeras.

## 2.4.	Kyrkans byggnads- och reparationshistoria

1200-talets slut (1300-talets början)

Det rakt avslutade koret uppfördes vid 1200-talets slut eller 1300-talets början. Koret har från början stått som en självständig byggnad, dock med framspringande murklackar och med förtagningar vid den västra gaveln som förberedelse till ett kommande långhusbygge.

Östra gavelns rika utsmyckning har en motsvarighet i tvärskepps- gavlarna på Malmö S:t Petri från 1300-talets början, men även med den utformning som den hanseatiska tegelgotiken fick i Pommern-Mecklenburg.

Samtidigt med koret uppfördes under detsamma en murad kammare i tegel i munkförband. Tegelvalven är förändrade genom senare restaureringar och korgolvets sänkning.

1300-talets första hälft (ca 1330)

Långhuset uppfördes väster om koret. Väggarna utfördes i tegel i munkförband och ryggstrukna fogar och en kraftig gråstenkärna. Ställvis murades sintrade tegelstenar in i murverket. En exakt datering är svår att göra, men tegeltekniken vittnar på inspiration från byggandet inom Hansaområdet från tiden runt 1330.

Korbågen mellan kor och långhus utvidgades strax efter för att bättre anpassa dess storlek till långhuset.

Långhusets ursprungliga utseende är delvis okänt, men eftersom de nuvarande tre valven är sekundära, torde långhuset antingen haft öppen takstol, plant innertak av trä eller tunnvalv av trä. Inte heller de ursprungliga fönstren är kända, men dess placering har i stort troligen överensstämt med de nuvarande, dock betydligt mindre. Fönstren är inte helt inpassade i travéerna och därför förmodligen äldre än det nuvarande valvsystemet. Däremot torde portalerna på dess norra och södra sida vara ursprungliga, en tolkning till följd av dess helt osymmetriska läge inom den västligaste travén. Den norra portalen har senare ersatts av ett långhusfönster.

Murklackarna från koret är förvånande stora med en stark ansvällning åt öster, vilket närmast gett dem karaktären av strävpelare, utformade för att ta emot ett tryck från väster - alltså inte bara utgöra ändarna av det i öst belägna långhuset. Denna förtjockning skulle kunna förklaras vara en slags östra sträva för en bågöppning i långhusmuren.

Murklackarna och arkadbågarna i norr och söder tyder på att byggmästaren tänkt sig en utbyggnad annan än den förverkligade, kanske med korsarmar eller tvärskepp med Ronneby kyrka som trolig förebild. Arkadbågarna skulle i så fall tjäna som ingångar till korsarmarna. Bågarna torde i väntan på nästa byggnadsetapp varit provisoriskt igensatta. Den norra bågen är så än idag, genombruten av en dörröppning till sakristian. Arkadbågarnas spetsbågiga utseende styrker en datering av långhuset till 1300-talets första hälft.

1300-talets andra hälft

Långhusets västra gavelröste revs ned för att ge plats åt ett nytt torn, uppfört i tegel i skiftande förband. Ett spetsbågigt fönsterblende och en tourell bevarade i vardera norra som södra hörnet är emellertid bevarade från den gamla långhusgaveln. Förmodligen kommer tornet till stånd efter att provinsen återförts till Danmark genom Valdemar Attedag på 1360-talet. Gavelröstenas blinderingar liknar liksom torngavlarna med de enkla pinaklarna motsvarande utformningar i Nordtyskland, t ex på Nikolaikirche i Rostock, vilket antyder ett direkt inflytande från detta område även vid tornets byggande.

Längs långhusets västra insida löper en trappa, nu avbruten av tornbågen och funktionslös. En tradition, bl a omnämnd av Sjöborg 1792, berättar att trappan fört till S. Görans hospital, men Brunius påpekade, att det är den ursprungliga vindsuppgången från långhuset som igenmurats då tornbågen uppbröts.

Det tuppkrönta tornet är genom två skrånande indragningar indelat i tre våningar. Den nedersta bildar del av kyrkorummet. Första våningen har varit avsedd att välvas likt bottenvåningen, vilket bl a framgår av urspårningar för valvsvicklarna i hörnen.

Istället för den planerade södra korsarmen uppfördes under 1300- talets senare del också ett mindre kapell, kanske av ekonomiska skäl, kanske till följd av ändrad smak. Tiden föreskrev små kapellutbyggen, som svarade mot de under medeltidens senare del vanliga fromma altarstiftelserna, som verkade inom egna rum. Kapellet är placerat helt i linje med den södra valvbågen, alltså osymmetriskt gentemot långhuset, och inuti täckt av ett ursprungligt kryssvalv. Kapellet var från början tänkt som en tvåvåningsbyggnad, bevisat av den grova upphuggningen ovanför den östra kapellmuren, och en igenmurad dörr i långhusets södra vägg ifrån kapellets vind. Övervåningen skulle förmodligen nyttjas som lagerlokal, eller kanske som samlingsrum för ett brödraskap.

Efter 1400

Det välvda södra vapenhuset uppfördes av tegel i munkförband med en kärna av gråsten. Södergavelns röste är inte samtida, utan lagt i renässansförband.

Vid den segmentbågiga ingången i södra vapenhusets inre sydöstra hörn finns en öppning, som för till ett litet utrymme ovanför vapen-husets valv. Trappan dit tyder på att avsikten kanske varit att utnyttja den befintliga vinden, eller att vapenhuset haft en över-våning..

Vapenhuset ligger asymmetriskt i förhållande till långhuset, vilket antyder att man förmodligen varit bunden till långhusets välvning, uppförd i samband med eller strax före vapenhuset.

Långhuset får en sekundär välvning, med valv stödda av separat inställda hörn- och väggpilastrar. En klar skillnad föreligger mellan valven i långhus och kor. I koret är pelarna låga i förhållande till de högt stigande valven, i långhuset är förhållandet det motsatta. Korvalven är äldre än långhusets stjärnvalv, en konstruktion som i Skåne inte anses belagd förrän tidigast på 1420-talet.

Ett karmeliterkloster anlades 1486 omedelbart norr om kyrkan med en port i korets norra sida. Tornets nordöstra hörn ommurades. Klostret upphör efter reformationen ca 50 år senare.

Ca 1500

Korets nordöstra hörn ommurades, troligen för att ansluta till den nya klosterlängan. Högre upp på korets norra vägg, öster om närmaste korfönstret, finns en stickbågig nisch uppbruten i samband med klosterbyggandet, en ingång från klosterlängans andra våning (dormitoriet?) till kyrkans kor. Dörren har troligen igenmurats omedelbart efter klostrets nedläggning vid reformationen.

1600-talet

Ett ytterligare vapenhus i korsvirke uppfördes i norr på platsen för den nuvarande sakristian, i kyrkoräkenskaper och protokoll kallad för det norra vapenhuset.  Vapenhuset kopplas till långhuset genom den norra arkadbågen. Kanske var byggnaden en ersättning för det kapell som hade planerats som en motsvarighet till det södra.

1622

Altaruppsatsen sattes upp.

1649

Södra vapenhusets södra gavelröste byggdes om i samband med att dess övre våning revs till följd av förfall eller kanske en brand. Det nya gavelröstet utformades med inspiration från Christian IV:s Kristianstadrenässans.

1660-tal

Tornet reparerades sedan Kungl Majestätet 1664 gett borgarna rätt att i stadens omgivningar hugga några ekar som byggnadsmaterial.

1679

Taket på norra vapenhuset var odugligt, samtidigt som norra dörren saknades.

1685, 1688

Nya rutor sattes i altarfönstret.

1686

Den äldst bevarade uppgiften om takreparationer vittnar om lagning av valvet, yttertakets täckning och reparation av blyrännorna. Murmästare Isaac Nielson ledde arbetet.

Interiörens ribbvalv av tegel reparerades.

1690

Samtliga fönster reparerades.

1691

Norra vapenhuset reparerades.

1692

Korets och långhusets tak reparerades av murmästare Esbjörn Håkansson.

1709

Tornet lagades och ny klockstol sattes upp. Samma år var det norra vapenhuset på nytt användningsklart.

1731

Tornet befanns vid en besiktning vara i behov av en större reparation. Det är osäkert huruvida den kommer till stånd. Norra vapenhusets dörr reparerades.

1753, 1779, 1817, 1844 m fl

Smärre fönsterreparationer utfördes.

1755, 1760

Mindre underhållsarbeten på långhustaket genomfördes.

1756-59

Kyrkans murstensgolv lades om årligen.

1757

Fyra gravstenar, som lades på en bolster och inmurad järnarmering, placerades i golvet.

1759

Norra vapenhuset reparerades. Den äldre utbyggnaden av sakristian, omnämnd på 1600-talet revs.

1764

Golvsprickor ilagades.

1765

Samtliga fönster reparerades.

1770

Ett fönster i öst, troligen ursprungligt, murades igen för att bereda plats åt en sekundär portal. Samma år fann landshövding J. von Rajalin kyrkan ”hvilken genom elaka och otrogna föreståndare och sysslomän nu warit nära sin undergång”, i så dåligt skick att en snar reparation ansågs nödvändig.

1772

Murmästare Jöns Haraldsson tog ner hela tegeltaket över själva kyrkan och upplade det på nya ribbor, sedan skadade delar av sparrverket ersatts, troligen med den nuvarande takstolen. Samtidigt lagades gesimsen.

1773

Den äldre utbyggnaden av sakristian ersattes av en ny utbyggnad, en korsvirkesbyggnad som fungerat som vapenhus.

1777

Kyrkans väggar reparerades, rappades och kalkades av Jöns Haraldsson. Kyrkomuren mellan tornet och kyrkans gavel reparerades.

1779

Kyrktaket intill tornet lagades.

1785

Nya stora takreparationer genomfördes, en nödvändighet efter omfattande stormskador. Vapenhusutbyggnaden från 1773 reparerades.

1785

Sakristians golv reparerades.

Slutet av 1700-talet

En sakristia uppfördes i koret bakom altaruppsatsen. Inget om inredningen är känt.

1817

Norrfasadens skick sågs över och vissa reparationer gjordes.

1823

Södra vapenhuset reparerades.

1833

Torntaket reparerades.

1834, 1842, 1862 och 1877

Norrfasaden m m vitmenades. Kyrkan stod under hela 1800-talet, och sannolikt också tidigare, oputsad. 1834 och 1877 vitmenades också hela interiören.

1834

Tornets västportal öppnades upp och fasadens spetsbågiga fönster avkortades. Övriga fönster förstorades och nya bågar sattes in. Fönstren var ofta sönderblåsta, vilket krävde ständiga reparationer, samtidigt som tidsandan förde fram krav på en ljusare och luftigare kyrka.

Samma år uppfördes en ny orgel och läktare.

1836

Takreparationer genomfördes.

1840, 1846, 1858 m fl

Trägolvet under tornet reparerades till följd av fuktskador och svampangrepp.

1841

Nytt golv lades under läktaren och fruntimmersbänken på korets norra sida fick nya plattor av Ölandssten.

1858

Väggspeglarna på kyrkans norra sida reparerades.

1862

Takvalvet i norra vapenhuset vitrappades.

1864

Kyrkan dränerades utvändigt.

1866

Norra vapenhusets bänkar och tak målades.

1870

Vissa reparationer utfördes, också på inventarierna, exempelvis restaurerades och nymålades altaruppsatsen av målare Johan Lönblad.

1882

Sakristians tak lagades med tegel.

1905-1906

Kyrkan genomgick en genomgripande restaurering med syfte att återställa dess medeltida karaktär. Sakristian uppfördes samtidigt som utrymmet bakom koret togs bort och det norra vapenhuset raderas. Kyrkan omputsades och rappningen togs bort, vilket blottar märken efter fyra sannolikt sekundära strävpelare i långhuset, som tagits bort vid obekant tidpunkt.

Sakristian uppfördes i gotiserande stil efter ritningar av arkitekten 
Gustaf Lindgren. Samtidigt görs en öppning till sakristian i den igen-murade norra arkadbågen.

Östportalen murades igen och fönstret från tiden innan 1770 togs upp på nytt tillsammans med ett mindre, spetsbågigt fönster i väst. Den segmentbågiga ingången södra vapenhusets inre sydöstra hörn togs upp.

Västra hälften av norrportalens arkivolt framknackades och den igenmurade portalen i västra delen av södra kormuren togs upp. Domkyrkoarkitekt Carl Georg Brunius menade att den sydvästra pilastern i koret gått så långt fram över portalen, att den avsevärt hindrat passagen, varför dess stympade utseende då skulle bero på en senare släthuggning av dess östra sida. Inga tydliga märken indikerar detta, men dock saknas kapitälet på den mot portalen vända sidan. Förmodligen är denna lösning ett resultat av den senare långhusvälvningen.

Vapenhusets fönster, på vardera sidan inom en spetsbågig omfattning ett av en mittpost i två smala spetsbågar tudelat fönster, återupptogs till ursprunglig storlek och fönstrens solbänkar sänks.  Kapellets västra fönster togs upp. De färgade och ornamentalt mönstrade glasfönstren, efter ritningar av Gustaf Lindgren, sattes upp. Lindgren ritade också nya dörrar av ek, utförda med träet synligt och betsat. 1906 uppsattes ett halvcirkelformat tympanon i trä över långhusets södra ingång.

Vid renoveringen upptäckte man också ursprungliga fönsteröppningar i både långhusets östra travé, tillmurad men med nisch synlig både utåt och inåt, som i norra långhusmuren, högt upp väster om sakristian.

Tornportalen i väster ommurades och en stickbågig portal till torntrappan från tornets södra fasad togs upp; tillträde till trappan skedde tidigare från tornrummet. Östra torngaveln smyckades med toureller.

Östra travén fick nytt golv av kalkstensplattor. Förhöjningen vid altargolvet byttes från tegel till de liggande gravstenar, som tidigare låg i mittgången. Golvet i långhuset och korets västra travé sänktes ca 0,3 m. Den förut överputsade sockeln blottades och frigjordes från kalkrappning. Samma arbete utfördes på långhusets norra mur.

Valvens medeltida kalkmålningar frilades och restaurerades av konstnär Allan Norblad, som också kompletterade de äldre målningarna med några nykompositioner.

Predikstolen flyttades från långhusets södra till dess norra vägg, altaruppsatsen flyttades något tillbaka mot öster. Epitafier och andra inventarier omorganiserades, och vissa deponerades i Blekinge Museum i Karlskrona.  Den äldre bänkinredningen togs bort och ersattes av nya bänkar.

Kyrkan försågs med en central varmluftsanläggning med en värmekammare under den nybyggda sakristian.

1913

Sakristian tillbyggdes med ett förrum, ett arkivrum samt yttertrappa av tegel med steg av natursten. För ritningsmaterialet svarade återigen Gustaf Lindgren.

1916

Vapenhusets takfönster försågs med huvar av järnplåt.

1934

Nytt golv monterades innanför altarringen.

1935

1905 års värmesystem ersattes av en varmvattenanläggning med radiatorer. Panncentralen förlades till den äldre värmekammaren.

1936

Värmeledningen i vapenhuset flyttades.

Altaruppsatsen konserverades av konservator Sven Wahlgren.

1942

Vid grävningsundersökningar vid dräneringsarbeten, under och väster om kyrkans torn påträffades två parallella murar av gråsten, liggande i ca 45 graders vinkel mot kyrkan. Dessa murar, som sammanfaller med stadens ursprungliga, rätvinkliga gatunät, måste vara äldre än tornet och, eftersom de vid en förlängning skulle korsa det nuvarande långhusets västligaste del, också äldre än detta. Murarna stöder därför den tidigare nämnda tanken på en äldre byggnad direkt väster om det ursprungliga koret (se 1200-talets slut).

1944-1945

Kyrkan genomgick en inre restaurering, som i huvudsak innebar avlägsnande av 1905 år kalkmålningar, rengöring och konservering av de äldre kalkmålningarna samt vissa omflyttningar av inventarier. Arbetena med målningarna utfördes av konservator O Owald från Malmö. Bl a togs draperier i kalkmålning bort på korväggen och vid ingången till sakristian. Vidare togs 1906 års målningar i östra korvalvet och långhusets västliga travéer bort. Äldre målningar rengjordes.

Koret frilades genom borttagande av bänkkvarter och fick nytt golv av kvadratiska kalkstensplattor. I korbågens vederlag hittades märken av den ursprungligen inmurade tvärbjälken för triumfkrucifixet, samt järn för ett korsskrank från 1600-talet.

Sakristian insida vitmenades.

Ny orgel och -läktare uppfördes efter ritningar av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Under läktaren gavs plats för olika ekonomiutrymmen inredda på båda sidor om en mittgång.

1949

Utvändig reparation av trappgavlar varvid teglet beströks med vattenavvisade behandling Sikanol / Ofalin B. Plåtbeslagning av koppar utfördes. Vittrat tegel utskiftades. Yttertak underströks. Åskledaranläggning monterades.

1950

Konservering av kalkmålningar i valv av Våga Lindell omfattande korets travè mot öster och väster, långhusets travé mot öster samt sidokapellet.

Vissa reparationer utfördes i tornets inre, bl a i klockvåningen.

1951

Tornets yttre reparerades och senare inmurningar i mittblinderingarnas ljudöppningar avlägsnades. De tre mindre öppningarna på tornets östra sida, ursprungligen blindfönster, vidgades och omputsades. Arbetet utförs enligt anvisningar av Eiler Graebe.

1952

Vapenhusets gavelröste ommurades med nytt tegel. Krönet blytäcktes och järnplåthuvarna (från 1916) utbyttes mot liknande av koppar.

1954

Tourellerna på östra torngaveln ommurades och breddades.

Kapellets västra gavelröste var förfallet, revs ner till den vågräta blinderingen och ommurades med nytt tegel med förstärkning på baksidan. Blinderingen kopierades. Avtäckning med blyplåt på långhuset och korets östra sida. Fialer på långhusets östra gavelns nedre kanter ökades med ½ stens bredd. Arbetet utfördes enligt anvisningar av Eiler Graebe.

1957

Tornuret renoverades, avrostadeds, blymönjades och justerades av Elon Krantz, Västerås.

1960

Panncentralen flyttades från värmekammaren till församlingshemmet.

Kalkduk med broderier ”Rebecka vid brunnen” konserverades och sattes mellan plexiglas.

1961

Flagande puts fästes på biskopen vid östra korväggens nedre del av S Wahlgren.

1964

Dopfat av koppar renoverades varvid löst brätte tennlodas.

1966-69

Ny orgel och orgelläktare byggdes. Rumsindelningen i tornets bottenvåning byggdes om för vaktmästeri, apparatrum, kapprum och wc. Ny orgel byggdes av Gebr Jehmlich, Dresden. Fasaden gavs en symmetrisk utformning och tät läktarbröstning enligt ritningar av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe. Bakom orgelns västra vägg ordnades förrådsutrymme.

1968

Fästning av flagande kalkmålning upprepades av konservator Våga Lindell. Smutsiga mörknande lagningar rengjordes i vapenhuset (mindre sättsprickor i korets norra del), i östra långhustravén mot sydost samt på många ställen i vapenhuset.

1974

En tredje kyrkklocka monterades i tornet.

1978

Ommålning av brun plastfärg på blinderingar vid fönsteromfattningar med vit kalkfärg.

1979

Konserveringsarbeten av konservator Våga Lindell omfattande fixering av färg, fästning av lossnad puts, vittrad tegel ersattes, fixering och inklistring av målade ytor, tvättning med joniserat vatten, lagning av sprickor med kalkvatten, mörkare äldre lagningar gjordes ljusare samt retuscherades.

1980-82

Omläggning av tak med handslagna vingtakpannor på inbrädning över långhus och kor samt med äldre understrukna pannor på torntak, två nya bänkar utan rygg till långhuset, halogenbelysning på kronpendlar samt radiatorinbyggnader av trä och inbyggnader av tornluckor samt reparation av takstolar enligt handlingar av Barup & Edström arkitektkontor AB, Simrishamn. Sakristians tak åtgärdades ej. Omläggning av el och installation av nya bänkradiatorer utfördes enligt ritningar av Jan Hagström, Kristianstad.

1983

Ny halogenbelysning utfördes efter ritningar av Lars Alm, Stockholm.

1986

Lagning av halslinning och justering av foder till mässkrage i violett sidenbrokad av Licium 1944 utfördes av Skånehantverk, Landskrona.

1986-88

Restaurering av blyinfattade fönster utfördes av Winfred Baier, Tranås.

1993

Tidur till bänkvärmare och nytt spill- och dagvatten installerades.

Foglagning av murverk på fasaden utfördes.

Ljuskronor från 1600-talet, 1700-talet, 1844, 1850, 1909 samt ljusstakar från 1630-1700 och golvkandelabrar från 1900-tal rengjordes, putsades, lagades med silverlod och kompletterades med nya jordade eldragningar. Arbetet utfördes av Metallhantverk, Skånehantverk, Landskrona.

1994

Ny fläkt till orgel monterades.

1995

En inspektionspassage upptogs mellan långhusvind och kor.

1996

Skåp med liggande förvaring av antependier, mässkrudar mm utfördes av Skånehantverk och monterades i sakristian.

1997

Förslag till golvvärme i koret genomfördes ej. Uppvärmningen kompletterades i stället med stående väggradiatorer i hörn mot lång-hus.

1999

Automatisk klockringning för mellanklockan monterades.

2000

Montering av nya utvändiga skyddsglasrutor för färgade blyspröjsade glasfönster från 1905-06. Delar av golv i bänkkvarter reparerades, kalkstensplattor och plansteg återställdes, flyttning av gravstenar i koret och läggning av släta kalkplattor. Rengöring av utvändiga fönsterbänkar, invändig putsreparation och kalkmålning i kyrksal, Mariakapell och vapenhus. Förslag till vindfång av glas vid södra entrén avslogs av länsstyrelsen.

Program till restaurering upprättades av länsmuseet omfattande iståndsättning av vapenhusets kalkmålningar. Målningarna var ställvis kraftigt skadade p g a saltutfällning och ojämnt klimat. Renovering av utvändiga fönsterbänkar gjordes, liksom rengöring av fasader, nedtagning av träd, demontering av blyplåt vid tak och murövergångar, trägolv i kyrksalen renoverades, trappsteg i koret omlades och gravstenar i koret flyttades till kapellet.

2002

Fasadbelysning utfördes med åtta armaturer i mark av Bengt Alexandersson, Noral AB, Habo.

2003

Fjärrvärmeanslutning utfördes och kopplades till befintligt system i källaren under sakristian.

Digitalt klockringningsmontage utfördes av Skånska klockgjuteriet, Hannas.

2007

Iståndsättning av utrymmen i tornets bottenvåning, kor mm. I befintligt WC/städ iordningställdes en så ändamålsenlig HWC söm möjligt, dock med något för små mått. Städutrymme flyttade till befintligt förrådsutrymme där utslagsvask installerades. Nytt förrådsutrymme tillkom genom att ett spröjsverk med skjutdörr avgränsade utrymmet närmast/under trappan till orgelläktaren. Spröjsverket täckmålades med linoljefärg i ljusgrå kulör, så målades även övr. väggar i vapenhuset och under orgelläktaren samt trägaller till radiatorer. Ett liknande spröjsverk installerades på ömse sidor bakom altaret. Befintlig läktarbarriär försågs med nytt räcke av smide.  Arbetet utfördes efter programhandlingar upprättade av Barup&Edström arkitekter. Entreprenör för arbetet var Mur&Puts AB i Fjälkinge. 1:e antikvarie Thomas Persson svarade för antikvarisk kontroll.

2017

Kryptan under koret återöppnades och sattes i stånd. Trappa till kryptan belystes och belades med glas i träram. Gravsten som utgjort försegling placerades på svartmålat stålstativ i ytterhörn mot nordöst.

Koret putslagades och kalkades.

För avrapportering se; Blekinge länsmuseums rapportserie. 2018:1 S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg – öppning av krypta. Antikvarisk medverkan. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.

Elektriskt höj- och sänkbara hissar till takkronorna installerades.

Sakristian och arkivrummet ommålas. Klimatkontroll installeras.

2018

Nytt teknikbord för ljud och ljus installeras i långhusets västparti mot söder. Bänk borttagen och ersatt med inbyggnad för teknikbord.

## 2.5.	Kyrkan och dess inventariers egenart och speciella värden samt hot mot dessa värden

## Speciella hot

Sölvesborgs kyrka är byggd i den baltiska tegelbyggnadstradition som präglar södra Östersjöområdet. Den successiva utbyggnaden kommer tydligt till uttryck i byggnadens olika delar; det rakslutna koret, långhuset, Mariakapellet, vapenhuset och tornet. Senare restaureringar och förändringar har i stor utsträckning respekterat den medeltida arkitekturen. Tillbyggnader av sakristia, arkiv och sidoentré är anpassade till den gamla byggnaden vad gäller material och formval.

Invändigt är kyrkans medeltida rumsuppbyggnad med senmedeltida ribbvalv och kalkmålningar väl bevarad. Tillsammans med senare tillägg av inredning såsom altaruppsats, predikstol, dopfunt, orgel och orgelläktare formas en stämningsladdad och särpräglad karaktär.

Till kyrkans särskilda värden hör de senmedeltida ribbvalven med kalkmålningar som tagits fram under första hälften av 1900-talet. Friläggningen av kalkmålningarna har dock även tillfört ett omfattande vårdproblem. Murverket i valvet och dess ribbor uppvisar ställvis stark vittringsbenägenhet. Vittringen har fordrat regelbundna konserveringsinsatser under 1900-talet. Sådana insatser kommer att fordras även i framtiden

Vidare leder nuvarande uppvärmning med vattenburna radiatorer vid ytterväggar till termodiffusion och nedsmutsning av valv. Radiatorinbyggnader har gjorts för att hindra luftströmmen att följa den kalla ytterväggen. Uppvärmningssystemet ställer särskilda krav på hög städnivå för att begränsa förekomst av damm och behov av framtida rengöring av kalkmålningar.

Vapenhusets kalkmålningar är utsatta för regelbundna svängningar i relativ luftfuktighet och temperatur. Målningarnas färglyster har därför underhand dämpats p g a färgavfall och rengöring. För att spara dessa kalkmålningar bör undersökas möjligheter att förbättra stängningen av ytterdörren och ev bygga vindfång. Förhöjd relativ luftfuktighet förekommer på orgelläktaren och ökar förekomsten av skadeinsekter. Möjligheten att reducera relativ luftfuktighet bör undersökas.

Tillbyggnaden med sakristian mot norr, omgiven av höga träd, ger den ett ständigt fuktigt tillstånd. Sakristian har vittringsskador i tegelfasader och är invändigt målad med organisk färg med påväxt av sporer. Detta indikerar på dålig luftomsättning. Vid framtida iståndsättning bör väggarna målas i fuktgenomsläpplig färg och byggnadens omgivning rensas från alltför närliggande tät vegetation.

## 2.6.*	Kyrkotomtens / begravningsplatsens anläggnings- och förändringshistoria

* Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## 2.7.*	Beskrivning av kyrkotomt / begravningsplats

* Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## 2.8.*	Kyrkotomtens/begravningsplatsens egenart och dess speciella värden samt hot mot dessa värden

* Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## Målsättning för kyrkan och dess inventarier

## Sölvesborgs kyrka är välbevarad och väl omhändertagen genom regelbunden, noggrann och varsam tillsyn. Det är församlingens målsättning att vidmakthålla sådan god tillsyn.

Vittrat tegel i valv utgör kyrkans främsta hot och kommer att fordra regelbunden tillsyn och åtgärd av konservator. Det är församlingens målsättning att kalkmålningarna skall bevaras och vidmakthållas med bibehållen lyskraft. I denna målsättning ingår att hålla städningen på sådan nivå att nedsmutsning av kalkmålningar och inventarier reduceras. Kyrkans fasta och lösa inventarier skall vidmakthållas och vårdas väl. Kyrkorummets uppvärmning och relativa luftfuktighet fordrar regelbunden kontroll så att bemålade inventarier och instrument inte skadas av uttorkning.

Det är kyrkans målsättning att tillgodose berättigade krav på 
tillgänglighet. Således skall kyrkan kompletteras beträffande handikapptoalett. Vidare skall undersökas möjlighet att utjämna nivåskillnader mellan vapenhus och långhus samt i koret.

## 2.10.*	Målsättning för omgivande kyrkotomt eller begravningsplats

* Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## 2.11.	Konkretisering av uppsatta mål för kyrkobyggnaden, dess inventarier och kyrkotomt

Målet på kort sikt är att:

-	konservera tegelvittrade ribbor och valvkappor samt rengöra valvmålningar i långhus, Mariakapell och kor,

-	göra förbättring av uppvärmningssystem för ökad komfort och för att reducera nedsmutsning av rummet,

-	Underhålla torntak och dess nock samt tak över sakristia och vapenhus,

-	utföra tvättning av norrvända fasader med sporpåväxt,

-	täta ytterdörrar,

-	restaurera sakristian med nya ytskikt och kontrollera och vid behov förbättra ventilationen i rummen,

-	kontrollera fuktigheten i källaren under sakristian,

-	utföra foglagning på kyrkans yttermurar samt målnings-bättring,

-	rengöra skyddsglas och dekorativa fönsterpartier exteriört,

-	utföra nytt HWC och förbättra förvaringsmöjligheter i tornrummet,

-	utföra reparation och rengöring av textilier på altarringens knäfall samt utreda demontering av altarringen,

-	utreda ny inredning för centralaltare, stolar och förrådsplacering av dessa,

-	säkerställa noggranna städrutiner för att minska nedsmutsning av bemålade väggar och valv,

-	utföra stängningsanordning på ytterdörr till vapenhuset och undersöka möjligheter att utföra vindfång/glaspartier innanför,

-	montera hygrometer i sakristia och på orgelläktare samt kontrollera klimatförändringar under omläggning av värmesystem,

-	rengöra valv vid orgelläktaren och i koret vid spotlights,

-	ordna fast och säker spotlightbelysning på orgelläktaren,

-	göra foglagning av stengolv,

-	lägga om golvmatta i predikstolen,

-	demontera piscina i Mariakapellet,

-	förbättra belysning av altaruppsatsen,

- rengöra radiatorskydden,

-	fortlöpande förbättra krammlingen av takpannor på tak till långhus, vapenhus och kor,

Målet är att på lång sikt:

-	utreda ny möblering för förvaring av trycksaker och psalmböcker i vapenhus och långhus,

-	fästa, rengöra och olja kyrkbänkar samt trägolv i bänkkvarter och undersöka ev. demontering av bänkar i långhus

- utföra översyn av möblering i kor med ev. integrering av kororgel samt lösa stolar i befintlig möblering,

- utföra konservering av rött antependium från 1803,

-	reparera skador i silver- och metallsamlingen,

- ersätta plåtbeslag på yttertakets anslutning mot murade gavlar,

- reparera och konservera vittrade solbänkar.

## Vårdkrav till följd av kulturhistoriska och antikvariska värden

## Exteriört

## Vårdkrav till följd av kulturhistoriska och antikvariska värden

Exteriört skall kyrkans fasader vidmakthållas och vårdas. Tidigare reparationer med moderna material (bl. a. KC-bruk, plastfärg) skall i framtida restaurering ersättas med traditionella material och hantverksutföranden. Särskild uppmärksamhet skall ägnas tornbyggnaden som är täckt med understruket tegeltak och som skall ges regelbundet underhåll från takvinden (se instruktion anslagen på takvinden). Vid denna reparation skall även beaktas utsatta vinkelrännor (bl a vid östra tornsidans södra anslutning till taket), tegelvittring och järnarbeten och lyktor.

Yttertak och anslutningar mellan yttertak och uppmurade gavlar/ tornbyggnad skall ägnas uppmärksamhet och justeras lika äldre bildmaterial med murade anslutningar utan plåtbeslag. Blinderingar skall i framtiden målas med kalkfärg.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas blyspröjsade fönster och deras skyddsglas så att mellanrummen hålls rena och fria från skador p g a kondensfukt.

## 2.12.2.	Interiört

## Vårdkrav till följd av kulturhistoriska och antikvariska värden

Interiört skall befintliga kalkmålningar vidmakthållas med lyskraft 
vilket fordrar noggranna städrutiner. Konserveringsåtgärder krävs
p g a saltfällning och skiftningar i relativ fuktighet och temperatur. Åtgärder skall syfta till att begränsa vittring och skador p g a vittrat tegel i valvkappor och ribbor.

Kyrkorummet skall ges ny ändamålsenlig uppvärmning som reducerar smutsbildning och säkrar godtagbara relativa luftfuktighetsnivåer.

Restaurering av sakristia, arkiv och sidoentré skall utföras med 
traditionella material och metoder.

Ändringar av möblering skall syfta till att reducera mängden föremål i interiören, skapa bättre helhetsverkan och harmoni.

## 2.12.3.	Checklista

Biläggs.

## Förteckning över tryckta och otryckta källor samt personuppgifter

Otryckta källor:

Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Blekinge museum, Karlskrona

Historiska museet, Lund

Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona, arkivet

Sölvesborgs församling, kyrkoförvaltningens arkiv, ritningar, protokoll, inventarieförteckning

Tryckta källor:

Banning K m fl, A catalogue of wall-paintings in the churches of medieval Denmark 1100-1600 Scania, Halland, Blekinge, III. Köpenhamn, 1976

Eker S (utg.),	En bok om S:t Nicolai i Sölvesborg av Lars-Göran Kindström, Sture Fjellander, Sven Eker

Juhlin Alftberg J, 2018:1 S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg – öppning av krypta. Antikvarisk medverkan. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.

Kindström L-G, Sölvesborgs kyrkor ur Sveriges Kyrkor, Blekinge Band IV, Häfte 3

Persson, T. (2008). S:t Nicolai kyrka, Antikvarisk kontroll. Karlskrona: Blekinge Museum (rapport 2008:7)

Muntliga källor:

Samtal med kyrkovaktmästare Alexander Fransson 190528

## BILAGOR

## Fotografier

Fotodokumentation 2004 av Mats Edström och Jessica Petersson.

Fotodokumentation 2019 av Mats Edström och Oskar Nygren

## Kartor, situationsplaner, planer, sektioner, fasader och vegetationsplaner

## Äldre kart- och ritmaterial samt äldre beskrivningar och fotografier

## KARTOR, SITUATIONPLANER, PLANER, SEKTIONER, FASADER OCH VEGETATIONSPLANER

Källa:

Sölvesborgs församling, pastorsexpeditionen, kyrkoarkivets ritningar.

## ÄLDRE KART- OCH RITMATERIAL SAMT ÄLDRE BESKRIVNINGAR OCH FOTOGRAFIER

Källor:

Antikvarisk-toprografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm (fotografier)

Sölvesborgs församling, pastorsexpeditionen, kyrkoarkivets ritningar och vykortsamling.