GAMMALSTORPS KYRKA

SÖLVESBORGS FÖRSAMLING

Lunds stift, Blekinge län

UNDERHÅLLSPLAN

2004-12-31

Mats Edström

professor / arkitekt

BARUP & EDSTRÖM ARKITEKTKONTOR AB

Järnvägsgatan 12

272 31  Simrishamn

tel 0414-131 00

fax 0414-131 20

email ark@barupedstrom.se

Reviderad 2019-10-25 av Mats Edström

Barup&Edström arkitektkontor AB, Lotskajen 9, 216 42 Limhamn

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## 2.	Stiftsstyrelsens förord					4

## 2.1.	Medverkande							4

## Kyrkans läge och samfällighets- 				4	eller församlingstillhörighet

    - Lagstiftning							5

## Beskrivning av kyrkobyggnaden, tekniska system 	9	och inventarier

### 2.3.1.	Bakgrund							9

### Kyrkans arkitekter						9

### Kyrkobyggnaden 						9

### Stomme och exteriör 					10

### Interiör							17

### Tekniska system - rumsklimat och installationer		23

### 2.3.7.	Inventarier							26

## Kyrkans byggnads- och reparationshistoria		40

### 2.4.1.	Kyrkans uppförande					40

### 2.4.2.   Kyrkans reparationshistoria					41

## Kyrkan och dess inventariers egenart och 		44	speciella värden samt hot mot dessa värden

## 2.6.*	Kyrkotomtens/begravningsplatsens 			44	anläggnings- och förändringshistoria

## 2.7.*	Beskrivning av kyrkotomt/begravningsplats 		44

## 2.8.*	Kyrkotomtens/begravningsplatsens egenart och 		44	dess speciella värden samt hot mot dessa värden

## Målsättning för kyrkan och dess inventarier		45

## 2.10.*	Målsättning för omgivande kyrkotomt 			45	eller begravningsplats

## Konkretisering av uppsatta mål för 				45	kyrkobyggnaden, dess inventarier och kyrkotomt

## Vårdkrav till följd av kulturhistoriska och 			46	antikvariska värden

### 2.12.1.	Exteriört							46

### Interiört							46

### 2.12.3.	Checklista							46

## Förteckning över tryckta och otryckta källor 		47	samt personuppgifter

*	Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## BILAGOR

## Fotografier

## Kartor, situationsplaner, planer, sektioner, 			fasader och vegetationsplaner

## Äldre kart- och ritmaterial samt 					äldre beskrivningar och fotografier

# UNDERHÅLLSPLAN FÖR GAMMALSTORPS KYRKA, SÖLVES-BORGS FÖRSAMLING, LUNDS STIFT / BLEKINGE LÄN

## 2.	Stiftstyrelsens förord

Biläggs i samband med godkännande av vård- och underhållsplanen.

## 2.1.	Medverkande

Underhållsplanen för Gammalstorps kyrka, i Sölvesborgs församling, har upprättats av:

Mats Edström, professor / arkitekt

Kerstin Barup, professor / arkitekt

Jessica Petersson, ingenjör

Barup & Edström arkitektkontor AB

Järnvägsgatan 12

272 31 Simrishamn

tel 0414-131 00, fax 0414-131 20

ark@barupedstrom.se

www.barupedstrom.se

Reviderad 2019-10-25 av Mats Edström och Oskar Nygren

Barup&Edström arkitektkontor AB, Lotskajen 9, 216 42 Limhamn

## Kyrkans läge och samfällighets- eller församlingstillhörighet

Gammalstorps kyrka är belägen ca 6 km n.nv. om Sölvesborg och ca 2,5 km från Ysane. Kyrkan ingår tillsammans med S:t Nicolai kyrka i Sölvesborgs församling.

RAÄ-nr:		0994-K-0001-01-0000

Landskap:		Blekinge

Län:			Blekinge

Kommun:		Sölvesborg

Socken:		Gammalstorp

Stift:			Lund

Kontrakt:		Lister och Bräkne

Pastorat:		Sölvesborgs pastorat

Församling:		Sölvesborgs församling

Fastighetsbeteckning:	Gammalstorp 1:2

Ekonomiska kartan:	3E4F

Koordinater:		X=6220.5600  Y=1426.9200

(ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister)

## 2.2.1.	Lagstiftning

Samtliga kyrkor uppförda före 1940, liksom Gammalstorps kyrka, omfattas av Kulturminneslagen kap 4. Lagskyddet innebär att byggnaderna inte på något väsentligt sätt får ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndsmyndighet för Gammalstorps kyrka är länsstyrelsen i Blekinge län.

Inför eventuella ändringar bör tidigt samråd ske med länsstyrelsen. Tillståndspliktiga åtgärder är ändringar exteriört, interiört, i fast inredning, konstnärlig utsmyckning, tekniska system samt inventarier. Exempel på sådana åtgärder är större restaureringsarbeten, men även ändring av färgsättning på dörrar och fönster, borttagning av bänkar eller annan fast inredning samt konservering eller ändring av textilier. Endast underhållsarbete såsom ommålning av dörrar och fönster eller obetydliga reparationer av inventarier samt brådskande reparationsåtgärder får utföras utan tillstånd. Likväl ska sådana åtgärder utföras med lämpliga material och metoder med hänsyn till kulturhistoriska värden så att kyrkan och dess inventariers kulturhistoriska värde bibehålls.

Nedan följer ett utdrag ur kulturminneslagen: Första paragrafen av kap 1 och kap 4 i sin helhet. Källa: Lag 1988:950 om kulturminnen. Senast uppdaterad 2018:794. Hämtad från regeringskansliets rättsdatabas 2019-10-25.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).

4 kap. Kyrkliga kulturminnen

1 § Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Kyrkobyggnader och kyrkotomter

2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.

Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.

Kyrkotomt är ett område kring en kyrkobyggnad som hör samman med byggnadens funktion och miljö och som inte är begravningsplats. Lag (1999:304).

2 a § När en fråga om fastställelse av gränserna för en kyrkotomt uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen.

När ett ärende om fastställelse av gränser tas upp av någon annan än ägaren av området, ska ägaren underrättas om ärendet och ges tillfälle att yttra sig i saken. Underrättelsen ska ske genom delgivning. Lag (2017:562).

3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning.

I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar och vegetation på tomten eller ändring av medveten gestaltning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562).

4 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 3 § om tillståndsprövning tillämpas också i fråga om en kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som har tillkommit efter utgången av år 1939 och som har ett högt kulturhistoriskt värde. Lag (2013:548).

5 § Sedvanliga underhållsarbeten eller brådskande reparationsåtgärder får utföras utan tillstånd. Sådana åtgärder skall utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värde.

Kyrkliga inventarier

6 § Inventarier av kulturhistoriskt värde, som hör till kyrkobyggnad eller annan kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats, skall förvaras och vårdas väl. Lag (1999:304).

7 § För varje församling skall det finnas en förteckning över inventarier som avses i 6 §. I förteckningen skall anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än församlingen och om det förvaras på någon annan plats än i kyrkan.

I varje församling skall det utses två personer som har ansvar för att föra förteckningen. De skall också se till att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen skall anmäla till länsstyrelsen vilka som har utsetts. Lag (1999:304).

8 § Stiftet skall minst vart sjätte år kontrollera att alla föremål i förteckningen finns kvar. Sådan kontroll skall också göras vid byte av någon av de personer som har utsetts enligt 7 § andra stycket. Efter varje kontroll skall en kopia av förteckningen sändas till länsstyrelsen. Lag (1999:304).

9 § I fråga om ett föremål i förteckningen, som inte ägs av någon enskild person eller släkt, krävs tillstånd från länsstyrelsen

1. för att avyttra det,

2. för att avföra det från förteckningen,

3. för att reparera eller ändra det, eller

4. för att flytta det från den plats där det sedan gammalt hör hemma.

Länsstyrelsen får, i fråga om första stycket 3 och 4, ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder åtgärden. Villkoren får avse hur åtgärden skall utföras samt den dokumentation som behövs.

Tillstånd krävs inte för mera obetydliga reparationer. Sådana reparationer får inte utföras så, att föremålets kulturhistoriska värde minskas. Lag (1999:304).

10 § Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier.

Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas upp i förteckningen.

Om det finns allvarlig fara för att ett föremål skadas, får länsstyrelsen tills vidare ta hand om det eller vidta någon annan nödvändig åtgärd för att skydda eller vårda det. Innan en sådan åtgärd vidtas, skall samråd ske med stiftet och, om föremålet ägs av någon enskild, med denne. Lag (1999:304).

Begravningsplatser

11 § I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. Lag (2017:562).

12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader på begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader, fasta anordningar som murar och portaler samt vegetation. Lag (2017:562).

13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939 krävs tillstånd av länsstyrelsen

1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,

2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller väsentligt ändra befintlig byggnad, fast anordning eller vegetation, eller

3. för att ändra medveten gestaltning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562).

14 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 13 § tillämpas också i fråga om en begravningsplats som tillkommit efter utgången av år 1939, om begravningsplatsen ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller har ett högt kulturhistoriskt värde. Lag (2013:548).

15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en begravningsplats som ägs och förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt värde, tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på sådana föremål. Kommunen skall därvid ansvara för förteckningen samt förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i förteckningen anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än kommunen.

Beredskapsförberedelser

15 a § Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vidta de beredskapsförberedelser som under höjd beredskap behövs för vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Lag (1999:942).

Ersättning till Svenska kyrkan

16 § Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättningen mellan stiften. Stiftet beslutar om fördelning inom sitt område.

Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i landet. Länsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen i länet. Lag (1999:304).

Ingripande för att åstadkomma rättelse

17 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av föreskrifter och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av ett kyrkligt kulturminne. Lag (1999:304).

Överklagande

18 § Beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2017:562).

Källa: Lag 1988:950 om kulturminnen. Senast uppdaterad 2018:794. Hämtad från regeringskansliets rättsdatabas 2019-10-25

## Beskrivning av kyrkobyggnaden, tekniska system och inventarier

## 2.3.1.	Bakgrund

När Gammalstorps nuvarande kyrka byggdes åren 1790-93 fick den sin placering på den f d ”kyrkoön”; en höjd omgiven av våtmarker i sundet Vesan. Senare blev detta sund helt torrlagt och idag ligger därför kyrkan vid en skogsdunge ute i slättlandskapet endast omgiven av församlingshem/sockenstuga och prästgård. Kyrkan är således ofta utsatt för vindar med sandpartiklar i som ”blästrar” främst söder- och västfasaderna.

Till någon del torde en medeltida gråstenskyrka med rakslutet kor finnas bevarad i den nuvarande kyrkans södra och västra murar.

Den nuvarande kyrkan är uppförd av gråsten med putsade och vitkalkade fasader samt tegeltak. Tornet, uppfört av sten, tillkom ett trettiotal år efter kyrkans byggande.

## Kyrkans arkitekter

Gammalstorps kyrka uppfördes 1790-93 av Kristianstad-byggmästaren Ludvig Dymling. Ritningarna gjordes ursprungligen 1787 av murmästare Jon (Jöns) Haraldsson men omarbetades 1788 av arkitekt Gustaf Pfeffer vid Överintendentsämbetet. I oktober 1793 invigdes kyrkan av kontraktsprost J B Santesson.

Exteriören är en kombination av 1787 och 1788 års ritningar. Tak-form, sakristia och fönsterutformning härrör från 1787 års ritning. Västgavelns lunettfönster tillkom vid tornets tillkomst, ritat av Gustaf Pfeffer och färdigbyggt först 1823.

Under 1900-talet renoverades och ombyggdes delar av interiören under ledning av arkitekt Eiler Graebe.

## Kyrkobyggnaden

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil med långhus och västtorn samt en sakristia vid östra gavelsidan. Ytterväggarna är av gråsten och tegel medan taket är av enkupigt rött tegel resp svartgrå skiffer. Delar av en medeltida gråstenskyrka med rakslutet kor torde finnas bevarade i den nuvarande kyrkans västra och södra murverk.

Det kvadratiska västtornet, tidigare täckt med träspån, har nu mönsterlagd skiffer och ett svängt torntak med gallerivåning och spira. Långhuset är bredare än tornet, rektangulärt med tegeltäckt, brutet sadeltak. I öster finns en rektangulär sakristia med tegeltak utbyggd.

Huvudingången finns i tornets västra fasad och det finns även en ingång mitt på södersidan. Sakristian har en separat ingång från söder.

## Stomme och exteriör

## Murverk, fasader och valv (foto 1-12)

## Kyrkan är murad i natursten och tegelmurverk som putsats och kalkats. Fasader har i långhus sex rundbågiga öppningar och i tornet två rundbågiga öppningar samt en kyrkport, insatt i ett rundbågigt valv. Invändigt har långhuset och koret ett tunnvalv av trä.

## Nuläge och åtgärdsbehov: murverk, fasader och valv generellt

Kyrkans fasader putslagades och kalkmålades 2015 och är i gott skick. I fuktigt väder framträder fuktstigning i murverket och putsen som gultonade ytor vid sockeln (FOTO 93). Mindre sprickskador förekommer på sockeln vid tornets anslutning mot långhuset (FOTO 94).

Socklar

Den låga sockeln, ca 0,2-0,4 m hög, är på de flesta ställen något bredare än fasaden, kragar ut ca 8 cm, och har rundad övergång till fasadytan. Sockeln är av natursten, ojämn, kvastad/spritputsad med små runda stenar som ballast samt vitkalkad. Norr och söder om tornet ligger rektangulära kalkstenhällar löst ovanpå marken.

## Nuläge och åtgärdsbehov: socklar

I fuktigt väder framträder fuktstigning i murverket och putsen som gultonade ytor vid sockeln. Mindre sprickskador förekommer på sockeln vid tornets anslutning mot långhuset.

Långhusfasader

Långhusfasaderna mot väster är spritputsade med slätputsade fönstersmygar och ansluter till tegeltaket utan gesimser e dyl. Långhusfasaderna mot söder och norr är spritputsade med släta fönstersmygar och breda slätputsade fönsteromfattningar, och ansluter till taket genom en kraftig, profilerad slätputsad takfotsgesims med raka avslut mot väster och öster. I västra delen av den norra fasaden finns tre järn för upphängning av stegar inmurade. Mot öster ansluter fasadens spritputs till tegeltaket utan lister lika västfasaderna. Vid södra sidan, i hörnet mot sakristia, finns uttag för el. Ledningsdragning för åskskyddsanläggningen finns på östfasaden. Vidare finns en elledning mellan sakristians tak och ovanliggande fasadlucka.

## Nuläge och åtgärdsbehov: långhusfasader

Långhusfasaden mot söder och väster har nederdel med infuktade ytor, missprydande i ljusgult.

Takfotsgesimsen på långhusfasaden mot norr är ställvis sprucken. Det finns också sprickor i fönstervalvhjässa och i övergången mellan fönstersmyg och blindering ovanför fönster.

Vid takfoten på norra delen av långhusfasaden mot väster finns en större spricka.

Sakristiafasader

Vid långhusets stora östra gavel finns den betydligt smalare och lägre sakristian, liksom långhuset med vitkalkade spritputsfasader och slät profilerad takfotsgesims mot norr och söder. Över dörren mot söder finns en slätputsad slutstensimitation (lik den över ljudluckorna i tornet) och väster om dörren finns en väggarmatur formad som en lykta av glas och plåt. Vid södra hörnet mot långhusgaveln finns ett litet ventilgaller vid nedre delen av fasaden. Strax väster om trappan mot söder finns elledningar och en låda för elanläggning. Mot öster ansluter fasaden till tegeltaket utan lister e dyl likt långhuset och det finns ledningar för åskskyddsanläggningen. De grunda fönster- och lucksmygarna är slätputsade.

Nuläge och åtgärdsbehov: sakristiafasader

Puts vid fasadens nederdel har infuktade ytor, missprydande i ljusgult.

Tornfasader

Tornfasaderna är av spritputs med lagningar i något olika strukturer och kalkade vita. Smygarna är slätputsade och bottenplanets fönster och port har släta omfattningar. Mot norr/söder/öster finns ledningar för åskskyddsanläggningen. På ömse sidor om västerporten finns en ny förzinkad stålögla infäst i smygen. Över ljudluckorna mot norr/väster/söder finns en slätputsad yta i slutstensimitation. Fasaderna avslutas mot tornspiran med en profilerad slätputsad takfotsgesims. I tornfasaderna mot norr och söder finns två svartmålade enkla ankarjärn i nivå med golvbjälklaget i tornplan 3 tr (klockvind) och två små ventilhål i anslutning till takfotsgesimsen. Den västra fasaden har en kopparplåttäckt, profilerad, slätputsad gördelgesims med ett något utkragande mittparti i anslutning till västportalen. Gördelgesimsen har utskjutande tassar och synlig inbrädning. Fyra enkla, svartmålade ankarjärn finns mot väster och öster (här är endast de två övre synliga) fördelat på två nivåer; i nivå med golvbjälklaget i tornplan 2 tr. resp. golvbjälklaget i tornplan 3 tr (klockvind). Över västportalen finns en inskriptionstavla av kalksten med uppgift om byggnadsår. Den sattes ursprungligen upp på västgaveln år 1800 men flyttades till tornet i samband med denna nybyggnad. Mot väster, norr och söder finns två små ventilationshål vid takfotsgesimsen (dock inte mot öster).

## Nuläge och åtgärdsbehov: tornfasader

Tidigare spritputslagningar på tornet har något avvikande struktur och finare sprickor finns ställvis i takfotsgesimsen och valvhjässan vid ljudluckorna.

## Yttertak och tornspira (foto 2-5, 10-12)

## Nuläge och åtgärdsbehov: yttertak generellt

Samtliga rör för dagvattenanslutning av gjutjärn är rostiga. Anslutningarna bör utföras med bättre rensbarhet (FOTO 95).

Yttertak över långhus

Långhustaket är ett brutet sadeltak täckt med rött enkupigt falsat taktegel med öppen nock utan nockmurning. Taket har inga skorstenar eller takfönster, utan endast en liten plåtklädd taklucka finns i övre delen av norra takfallets östra del. Ståndskivorna mot tornfasaderna är av kopparplåt och även avsnittet mellan de båda brutna takfallen har kopparplåttäckning. Hängrännorna är halvrunda, av kopparplåt och ansluter till två skarpvinklade kopparstuprör på resp. sida. Dessa ansluter till dagvattenledningen via gjutjärnsrör med begränsad skjutbar nederdel för rensbarhet.

Yttertak över sakristia

Sakristian i öster har sadeltak täckt med enkupigt falsat taktegel och murad nock. Vid nocken finns i södra takfallets västra del en rektangulär kopparplåtskorsten. Ståndskivorna mot långhusfasaden är av kopparplåt. Hängrännorna är halvrunda, av kopparplåt och ansluter till ett skarpvinklat kopparstuprör mot norr resp. söder. Dessa ansluter till dagvattenledningen via gjutjärnsrör och har liksom tornets och långhusets stuprör skjutbar nederdel för rensmöjlighet, om än begränsad.

## Nuläge och åtgärdsbehov: yttertak över sakristia

Stuprörens rensbarhet vid anslutning till markavloppet bör ses över och åtgärdas till fullgod funktion.

Tornspira

Tornspiran har kvadratisk bas, svängd rundad karnisform och är täckt med svart skiffer i kvadratiskt format med triangulära mönsterläggningar åt alla väderstreck av svart skiffer med rombform. Ledning för åskskyddsanläggningen finns mot söder. En halv-rund hängränna i kopparplåt löper längs alla sidor och ansluter mot norr och söder till kopparstuprör med runda böjar. Stuprörens nedre del är skjutbar för rensmöjlighet och ansluter till dagvattenledningen via gjutjärnsrör. Tornspiran kröns av ett högsmalt kvadratiskt galleri i trä med valmat tak i kopparplåtbandtäckning. I toppen finns en kopparplåtkula med ett litet kopparkors på fyrkantig bas. Torngalleriets väggar är klädda med stående svartmålad (hörndelar) resp. vitmålad (mittpartier) fasspontpanel och står på en något bredare svartmålad panelklädd bas med kopparplåtavtäckt överkant. I hörndelarnas övre del finns små, enkelt profilerade trägesimser som går över hörnen. Framför de vita mittpartiernas nedre del, och i direkt anslutning till dessa, finns ett svartmålat lågt räcke med smala svarvade ståndare och rak överliggare. Takfotslisten utgörs av vitmålat slätt trä som kragar ut i två steg.

## Nuläge och åtgärdsbehov: tornspira

Träpanelen på tornspirans galleri är i behov av regelbunden underhållsmålning med 5-7 års intervaller.

Underhållsarbete ska utföras med hänsyn till kulturhistoriskt värde och traditionella material och metoder ska användas, ex. ska underhållsmålning ske med linoljefärg.

## Portaler, ytterdörrar och luckor (foto 2-6, 11-15)

Västportal

Västportalen är något utkragande från tornfasaden, slätputsad, vitkalkad och ansluter till tornets gördelgesims. Portalens övre gesims är gemensam med torngördelgesimsen som kragar ut motsvarande vid portalen. Väggnischen vid porten är rundbågigt välvd och kröns med en slätputsad yta i slutstensimitation. I denna yta finns en sten med inhuggen text infälld. Porten, som är något smalare än väggnischen, är en brunsvartmålad spegelpardörr med kraftigt ramverk, fem släta fyllningar/dörrblad och profilerad anslagslist. Nyckelskylten är enkel och järndraghandtaget är kraftigt och av äldre typ. En kraftig droppnäsa finns nederst på dörrbladen. Över porten finns en brunsvartmålad träbalk i nischens hela bredd och djup, med ett kopparbleck i överkanten. I den halvrunda slätputsade ytan över balken sitter en väggarmatur i lyktmodell (glas och plåt). I dörrnischen finns ett granitblock och framför detta, i väggnischens bredd, finns ytterligare ett granitblock något utspringande jmf med fasadlivet. Framför det yttre stenblocket är omkringliggande mark anpassad för att ansluta utan nivåskillnad, där finns ett stort löst skrapgaller.

## Nuläge och åtgärdsbehov: västportal

Västportalen är i gott skick.

Söderportal

Söderportalen är i princip utformad likt västportalen och kragar ut något från söderfasaden, är slätputsad, vitkalkad och har övre gesims som är gemensam med långhusets takfotsgesims vilken kragar ut motsvarande vid portalen. Väggnischen vid porten är rundbågigt välvd och kröns med en slätputsad yta i slutstensimitation i två olika storlekar/ytor. Porten, som är smalare än väggnischen, är en brunsvartmålad utåtgående pardörr med kraftigt ramverk, fem enkelt profilerade fyllningar/dörrblad och profilerad anslagslist. Dörrbladen är hängda på fyra stolpgångjärn/ blad. Karmen är målad likt dörrbladen och är försedd med tätlist av trä mot anslutande putssmyg. Det nedre ramstycket är extremt högt. Nyckelskylten är rund och trycket av mässing. En droppnäsa finns nederst på dörrbladen. På dörrbladens nedre del finns två öglebeslag av järn för uppställning. Motsvarande vitmålade haspar finns infästa i dörrsmygen. Över porten finns en brunsvartmålad träbalk. Dörren har en ca 12 cm hög stentröskel i liv med dörrutsidan och i den yttre väggnischen ligger två blocksteg (i samma nivå) som är ca 12 cm höga.

## Nuläge och åtgärdsbehov: söderportalen

Söderportalen är i gott skick men bör målas med 5-7 års intervaller p.g.a. det utsatta läget.

Sakristiadörr

Sakristiadörren mot söder sitter i en rundbågig tvåsprångig smyg i. Den breda slätputsade omfattningen avslutas uppåt med en slätputsad slutstensimitation. Dörren är rundbågig, har synlig oljad ekträkarm och är utvändigt klädd med liggande profilerad oljad ekpanel. Panelen är monterad med synlig mässingsskruv. Dörren är hängd på svartmålade bandgångjärn som ligger innanför panelen. Trycket är nyare och av mässing med hel täckskylt. Mitt på dörrbladets nederdel finns ett uppställningsbeslag i mässing. Trappan utgörs av två granitblocksteg och ett djupare vilplan som består av ett helt granitblock. Nedanför trappan finns ett litet löst förzinkat skrapgaller.

## Nuläge och åtgärdsbehov: sakristiadörr

Sakristians dörr är i gott skick, men bör oljas med 5-7 års intervaller p g a det mycket utsatta läget. Trappstegen är nyare och i gott skick.

Luckor

I tornplan 1 tr finns mot väster en mindre stickbågig trälucka av stående brunsvartmålad fasspontpanel. Luckans utsida är indragen ca 5 cm från fasadlivet och är försedd med kopparbleck i underkanten.

I tornplan 3 tr finns en stickbågig väggnisch med djupt placerad ljudlucka mot alla väderstreck. Luckorna är utvändigt klädda med stående profilerad ekpanel i oljat utförande med synlig mässingsskruv. Solbänkarna är något utskjutande utanför fasadlivet och utgörs av tjock, något ojämn sten.

I sakristians gavelröste finns en rektangulär trälucka, utvändigt klädd med stående brunsvartmålad fasspontpanel och försedd med kopparbleck i nederkanten.

## Nuläge och åtgärdsbehov: luckor

Nedre tornluckan mot väster är i behov av fortlöpande ommålning vart 5-7 år.

Ljudluckorna är i behov av fortlöpande underhåll vart 5 år genom oljning p g a det utsatta läget.

Luckan i östra långhusgaveln är i behov av ommålning med 5-7 års intervaller.

Underhållsarbete ska utföras med hänsyn till kulturhistoriskt värde och traditionella material och metoder ska användas, ex. ska underhållsmålning ske med linoljefärg.

## Fönster (foto 2-6, 9, 16-18)

I tornets bottenplan mot norr resp söder finns ett stort rektangulärt ekfönster i en djup rundbågig slätputsad nisch. Fönstret är 9-lufts med sex blyinfattade grönbrunfärgade antikglas/båge och de två tvärposterna är utformade som droppnäsor. Bågarna är 2-glas kopplade och samtliga är öppningsbara. De tre bågarna i nedre raden har uppställningshaspar. I fönstrens nederkant finns ett litet kopparbleck i anslutning till den kraftiga solbänken av slät cement. I överkanten, vid anslutningen mellan fönsterkarmen och den slätputsade ytan, finns en slät täcklist av oljad ek.

I tornplan 2 tr finns mot väster ett litet cirkulärt vitmålat träfönster med mittsektion av trä omgivet av sex radiella spröjsar och klart glas.

Långhuset har fem fönster, lika fönstret i tornets bottenplan, mot norr resp fyra mot söder. Mot väster finns ett litet halvcirkulärt vitmålat träfönster på vardera sida om tornet. Fönstret är placerat högt upp på väggen och djupt in i väggnischen. Fönstret är radiellt spröjsat med fem tårtbitsformade glasrutor.

## Nuläge och åtgärdsbehov: fönster

Fönsterna är överlag i gott skick. Dock är söderfönstren i behov av fortlöpande underhåll med 5-7 års intervaller genom oljning p g a det utsatta läget.

Det cirkulära tornfönster mot väster samt de halvcirkulära långhus-fönstren mot väster är i behov av omkittning/kittlagning och om-målning.

Underhållsarbete ska utföras med hänsyn till kulturhistoriskt värde och traditionella material och metoder ska användas, ex. ska underhållsmålning ske med linoljefärg.

## Mark och kyrkogårdstomt (foto 1-3, 10)

Kyrkan, tillsammans med det närliggande senare tillkomna församlingshemmet och pastorsexpeditionen väster om kyrkan, ligger på en f d ö i en nu utdikad grund sjö och omges av ett öppet flackt odlingslandskap. Kyrkan är omgiven av en bred grusad singelyta.

På kyrkogården finns enstaka träd och det finns även träd närmast utanför kyrkogården. Samtliga gravar avgränsas av låga rakklippta buxbomhäckar. Mellan gravkvarteren finns också avskiljande ca 1,3 m höga rakklippta tujahäckar.

Väster om kyrkogården löper en bred murad stenmur avtäckt med skifferstenblock. Stenmuren består av släthuggna naturstenblock med något utskjutande slätad fog. Grindstolparna väster om kyrkan (mot parkeringen) utgörs av kraftiga krysshamrade granitblock med kvadratiskt tvärsnitt avtäckta av ett valmat granitblock medan grindarna är av svartmålat smide. Ytterligare en grind finns längre söderut i muren i väster.

## Interiör

## Långhus och kor (foto 19-24)

## Nuläge och åtgärdsbehov: långhus och kor generellt

Vid framtida restaurering bör äldre målning, varvid äldre färgsättning undersökas som underlag för ev återställande av färgsättning samt framtagning av fönsterdraperier. Långhusets bänkar var enligt 1793 års invigningstal ursprungligen målade vita och svarta (i livets resp dödens färg), vilket ev. bör återställas vid en framtida invändig restaurering.

Långhus

Långhuset är ett stort öppet rum med stora fönster mot norr och söder. Långhuset har mittgång och sidogångar och fyra, troligen ursprungliga, bänkkvarter. Närmast ytterväggarna finns totalt tre bänkkvarter utan dörrar. I mitten av långhuset finns en tvärgång, som leder till kyrkans söderportal. Denna inre ytterdörr är en hög pardörr av fyllningstyp, med grunda enkla speglar, och är tillverkad av mellanbrunbetsad och lackad furu och har synliga, smidda svartmålade beslag. Den raka porten sitter i en rundbågig, vitkalkad nisch.

Långhusgolvet är av tegel och kalksten samt täckt av tre lager med mattbeklädnader, däribland en sisalmatta och överst en gråblå heltäckningsmatta. Stengolvet lades in 1801 och 1821. I golvet finns en gravsten av kalksten över Peter Povelsön, en sockenpräst död 1634. Taket är ett tunnvalv med slät vitmålad panel med enkelt profilerad gesims i grön marmorering.

Fönsterna är stora rektangulära 9-lufts ekfönster som sitter i en rundbågig, relativt grund nisch. Vid nybyggnaden av tornet upptogs vid långhusets västra sida två nya lunettfönster 1823. Över de två västligaste långhusfönstren vid orgelläktaren har 1973 framtagits kalkmålade draperier genom konservator Våga Lindell-Andersson, Kristianstad. Kyrkan har ursprungligen uppförts med kalkmålade draperier även vid andra av långhusets fönster.

Vid predikstolen har sidogången ersatts av en ramp som överbryggar trappsteget till korets nivå (FOTO 96). Under och i anslutning till predikstolen finns ett äldre tegelgolv som har bristfällig fogning. Ny fogning bör göras med rent kalkbruk.

## Nuläge och åtgärdsbehov: långhus

Golvet är ojämnt och fogarna dåliga. Fogarna utlagas och större nivåskillnader bör utjämnas med rent kalkbruk.

Mattorna är slitna och smutsiga och bör bytas. Alternativt bör det äldre golvet foglagas och återställas (FOTO 97).

Äldre fuktskada finns i valvet mot söder med flagande färg. Skadan bör åtgärdas genom ommålning med linoljefärg.

Kor

I östra delen av långhuset finns ett två steg upphöjt parti med kalkstensgolv som utgör korparti, tillgängligt via ramp i norra sidogången. Vid östra väggen finns en stor, nyklassicistisk altaranordning med ett äldre altarskåp inkomponerat 1826. Vid norra och södra väggen finns vardera ett kvarter bänkar. Vid korpartiet finns altarring, altarskåp, dopfunt och predikstol samt i taket en nedpendlad högtalare. Predikstolen som kommer från en äldre riven kyrka har tillkommit 1665. Altarringen är formad som en halvcirkel med oljemålade och rikt dekorerade ståndare i vit kulör, stoppat knäfall klätt med rött sammetstyg och gråmålad överliggare. Golvet inom altarringen är av träplank. I övrigt präglas inredningen av renoveringar från 1800-talets senare del. Orgelfasaden med ett kraftfullt mittparti och vidhängande sidotureller tillkom 1896.

## Orgelläktare (foto 21, 23-25)

Åtta röda kannelerade kolonner och fyra halvkolonner bär upp den läktare som nås genom två symmetriska trappor vid västväggen mot vapenhuset. Läktaren har ett undertak av vitmålad lockläkt. Trapporna har utsirade räckesståndare mot öster och marmorerad överliggare i brunt. Planstegen är av obehandlat trä medan sättstegen är täckmålade i brun kulör. På läktaren är golvet med tre gradänger täckta av grön plastmatta. Läktarbarriären är tät, målad i grå oljefärg och har på framsidan dekor i grått, rött och guld. Ovanpå den ursprungliga läktarbarriären löper en mässingsstång, ditmonterad av säkerhetsskäl (FOTO 98).

Orgelläktaren belyses av två pendelarmaturer för nakna glödlampor på en mässingsring.

Vid västra gaveln finns under trapporna inbyggnader av furupanel för förråd samt infällda radiatorer.

Nuläge och åtgärdsbehov: orgelläktare

Under orgelläktarens norra västfönster löper en stor spricka.

## Vapenhus (foto 29-30)

Vapenhuset har ursprungligt golv av öländsk kalksten, mått ca 40x40 cm, med förskjutna skarvar. Väggarna är slätputsade och målade med kalkfärg. Fönsterna är av ek med blyspröjsade antikglas. Taket har brunlaserade takbjälkar och panel. Mot söder och norr finns på vardera vägg en väggradiator.

Vid entrén i väster finns en torkmatta och ett vindfång av lackad fur. Vindfångets dörr är en pardörr av lackad fur med speglar av bly infattat glas med träspröjsar. Ovanför pardörren finns två överljusfönster med utformning lika själva pardörren.

Dörren mellan vapenhuset och långhuset är en pardörr utförd av oljade furuplank med ett kraftigt ramverk och enkla speglar. Den rektangulära dörren sitter i en stor rundbågig, vitmålad nisch.

Torntrappan vid norra sidan är av trä och har vänts i riktning i förhållande till ursprungligt tillstånd. Under trappans nedersta del finns ett litet förvaringsutrymme med enkel plankdörr med smidda järnbeslag.

## Nuläge och åtgärdsbehov: vapenhus

Golvet är i behov av foglagning. Fogar lagas med kalkbruk.

Torntrappan skall förses med en grind och ett tätare räcke för att undvika tillträde för obehöriga samt minimera fallrisken. Åtgärden ska tillståndsprövas innan den kan genomföras.

## Sakristia (foto 27-28)

Sakristian avgränsas mot långhuset av två dörrar varav den norra dörren utgör gångdörr till sakristian. Mellan denna dörr och dörren in till sakristian finns ett litet genomgångsrum med förvaringsskåp vid södra sidan. Sakristian har trägolv belagt med vinröd heltäckningsmatta, slätputsade väggar målade med organisk färg och mot väster en väggbeklädnad av stående lackad träpanel. Taket är putsat och vitmålat likt väggarna. De två ekfönstren med blyinfattat antikglas i öster sitter djupt in i nischen, och är invändigt försedda med smidda järngaller. Under fönstren finns vardera en väggradiator.

Vid norra väggen finns ett altare, inbyggt i en väggnisch, i västra väggen ett textilskåp integrerat i träbeklädnaden och mot öster en fristående skrivpulpet.

I sakristians södra sida finns en utgång, utförd med en inre ytterdörr av stående bräder av furu och utanpåliggande svartmålade bandgångjärn.

## Nuläge och åtgärdsbehov: sakristia

En framtida ommålning utföres inom 5-10 år varvid omålade snickerier rengörs och oljas.

## Toalett (foto 26)

Kyrkans enda toalett är belägen i sakristians sydvästra hörn och nås från sakristian genom en dörr i panelväggen. Golvet är utfört med grå plastmatta medan tak och väggar har en vitmålad vävklädd skivbeklädnad. Toalettens dörr är integrerad i sakristians väggpanel av trä. Toaletten är utrustad med wc-stol av ”fritidshus”-modell, litet tvättställt, golvbrunn samt varmvattenberedare.

## Torn (foto 31-34)

Tornet nås från vapenhuset genom den trappa vid norra sidan som sedermera har fått vänd riktning. Trapploppet avgränsas från tornplan 1 tr. genom en senare byggd väggkonstruktion av stående träpanel.

Tornplan 1 tr. har golv av obehandlade, breda träplank, medan väggarna är slammade och vitkalkade. Taket utgörs av träplank, som vilar på underliggande balkar. I västväggen finns en högt placerad, stickbågig lucka satt i en större rundbågig nisch. I söder finns trappan till tornplan 2 tr. På tornplan 1 tr. förvaras äldre inventarier såsom t ex en katafalk i trä, äldre gravkors i trä m m.

Tornplan 2 tr har golv och väggar lika tornplan 1 tr. Taket utgörs av träplank som vilar på en underliggande konstruktion av primära och sekundära balkar. Från tornplan 2 tr. finns i öster en ståldörr mot kyrkans långhusvind. Den rektangulära branddörren sitter i en igenmurad låg, stickbågig öppning. Mot väster finns ett cirkulärt träfönster.

Tornplan 3 tr utgör kyrkans klockvind och har en parljudlucka i vardera väderstreck. Endast parljudluckan mot väster är försedd med öppningsmekanism. Planet används även för upplag av överblivna tegel- och skifferpannor för kyrkans yttertak.

Tornspirans yttertak av skiffer är lagt på spontad träpanel.

## Nuläge och åtgärdsbehov: torn

Klockvinden (tornplan 3 tr) har betydande fuktskador i slätputsen. Skador i tornets invändiga puts och kalkmålning repareras.

Vind (foto 35-37)

Kyrkvinden över långhuset nås från tornplan 2 tr. och är åtskild från tornet genom en branddörr. Vinden över långhuset består av ett enda öppet utrymme med nedanförliggande valv synligt. På tunnvalvet ligger en torvblandning (organiskt material) som isolering.

Takstolen är utförd med högben, hanband och snedsträvor. Tegel-taket är lagt på inbrädning.

Vinden över sakristian nås genom en lucka i sakristians gavelröste mot öster.

## Nuläge och åtgärdsbehov: vind

Utrymmen mot takfoten bör inspekteras regelbundet för att kontrollera täthet och dokumentera eventuella fuktproblem.

## Tekniska system - rumsklimat och installationer

## Värmeanläggning

Kyrkans äldre värmeanläggning utskiftades delvis under 2001 då en ny vattenburen värmepanna installerades i det närliggande församlingshemmets källare. Anläggningen kompletterades med fläktkonvektorer, i långhusets bakre del, som regleras av grund-/jordvärme under 2003. De vattenburna radiatorerna är däremot av äldre modell men i gott skick.

Temperaturen i kyrkan styrs via utegivare kopplade till värme-anläggningen och ligger konstant på mellan 17-20 grader.

Nuläge och åtgärdsbehov: värmeanläggning

Nuvarande uppvärmningssätt med värmekälla i församlingshemmet är inte tillfredställande. Församlingen bör finna en lösning med fosilfri och säker uppvärmning. Ev. ändring av värmeanläggning ska föregås av ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen.

Uppvärmningssättet i kyrkan bör utredas noggrant och åtgärdas för att reducera uttorkning av träinventarier, orgelbälgar och trä-konstruktioner i kyrkan.

Noggrann uppföljning av klimatundersökning bör göras med termohygrograf för att välja ett framtida uppvärmningssätt som är skonsamt mot kyrkans interiör.

## Vatten- och avloppsanläggning

I kyrkan finns kommunal vattenförsörjning och enskild avloppsanläggning med trekammarbrunn. Söder om sakristian finns en separat tank.

Vattenuttaget finns innanför kyrkgrindarna vid kyrkogårdens entré i väster, medan avloppsbrunnen finns öster om garaget/församlings-hemmet.

## El- och belysningsanläggning

Matarledningen för el kommer in vid tornets söderfönster i bottenplanet och löper därefter i fönstersmygen för att sedan gå igenom väggmuren i valvöverkanten. Elcentralen finns i församlingshemmets källare (i pannrummet).

Jordfelsbrytare är installerad för samtliga delar av elanläggningen med undantag för klockringningen, till vilka automatsäkringar är kopplade. Alla uttag är jordade.

Belysningscentralen sitter under trappan i vapenhuset och omfattar samtliga delar av anläggningen förutom belysningen i orgelläktarens undertak samt de pendelarmaturer som belyser läktaren. Armaturerna i undertaket är dimbara. All belysning sköts manuellt.

## Ljudanläggning

Ljudanläggningen från 1984 flyttades till församlingshemmet. Nuvarande anläggning i kyrkan är installerad under 2003 och omfattar fyra högtalare i koret samt åtta mindre under orgelläktaren.

Hörselslinga är installerad. I kyrkan finns två lösa hörapparater från 2000.

Headset och mikrofoner finns. Mikrofonuttag finns i koret och på orgelläktaren. Ljudanläggningen funktionskontrollerades i samband med senaste elrevisionen.

## Klockringning

Kyrkan har automatisk klockringning. Den västra parljudluckan är försedd med öppningsmekanism som är kopplad till klockringningen. Serviceavtal med klockfirma saknas. Styrcentralen är placerad i vapenhuset under trappan till tornet.

## Åskskyddsanläggning

Åskskyddsanläggningen har två separata system samt fuktade rör för jordning. Anläggningen skall funktionskontrolleras regelbundet med 5 års mellanrum. funktionskontrollerades under 2004.

## Brandlarmsanläggning

Långhusets vind är avskiljt mot tornet med en branddörr i klass 
A 60. Brandlarmsanläggning är installerad.

## Stöld- och inbrottslarmanläggning

Kyrkan är utrustad med inbrottslarmanläggning kopplat till larmcentral. Rörelsedeckare finns under trapporna till orgelläktaren.

## Anpassning för funktionshindrade

Huvudingången i väster är tillgänglighetsanpassad, omgivande mark är hårdgjord, belagd med särskilt grus och höjd till nivå med porten (FOTO 93). Öppningsmåttet är i underkant för dagens önskemål (minimum ca 80 cm), det finns dock möjlighet att öppna båda dörrarna.

Rullstolsbundna kan nå långhus. Vid kor, sakristia och altarring finns nivåskillnader.

Golvets ojämnhet och mattan kan delvis försvåra tillängligheten.

## Inventarier

## Fasta inventarier

Altare (foto 38-39)

Altaret i koret är väggfast med ett murat och marmorerat fundament för altaruppsatsen. Själva altaret är till sina äldsta delar från 1600-talet. Ett medeltida gotiskt altarskåp finns bevarat i fragment och förvaras i kyrkan, bl a en träskulptur kallad Helig abbot. Till altaret hör två pallar varav den ena är flyttad från sakristian.

I sakristian finns ett altare av trä med äldre pall flyttad från koret.

Altaruppsats (foto 38-41)

Den skulpterade väggfasta altaruppsatsen av trä är en dubbel arkitektonisk uppbyggnad med en enkel kvadermålning och enkel stenimitation samt kolonner i brungrön marmorering och bronserad bas samt kapitäl. Kolonnerna bär en segmentbåge med altarbild. Den inre av de arkitektoniska uppbyggnaderna har i centrum en i trä skulpterad och målad framställning av nattvardens instiftande samt statyetter av evangelisterna. Nattvardsbilden utgör rester av en äldre altaruppsats från Bäckaskogs gamla kyrka, inköpt 1772 för 273 rd 14 sk. Av denna uppsats användes huvudpartiet med nattvarden och överstycket med himmelsfärden i Ysane kyrka och övriga delar här i Gammalstorp. 1795 inköptes en gammal altartavla från Näsum för 6 rd 8sk varifrån bl a statyetterna kommer. Sedan dessa bägge förvärv komponerats samman omgavs det hela med en målad och förgylld kolonnuppställning. Altaruppsatsen kröns med textbandet ”Gören det till min åminnelse”, spiralformade kolonner, apostlar och arkitekturmotiv inom en fronton och portalöverbyggnad. I ett protokoll från 1830 framgår att ”Då denna Tafvla 1826 rensades och befriades från en mängd snirklar, överloppsbilder och sirater blef hon genom målning förvandlad till ett nattstycke, som erhåller ljus från en nedhängande Silfverlampa och glorian kring Frälsarens huvfvud”. De inköpta altaruppsatserna torde härröra från 1600-talets senare hälft. Konservator Osvald Ovald konserverade altaret 1940.

På Blekinge Museum i Karlskrona finns rester av de äldre altar-uppsatserna. Här förvaras även fyra figurskulpturer.

Nuläge och åtgärdsbehov: altaruppsats

Marmorering av kolonner samt bronsering av kolonnbas och kapitäl har slit- och flagskador. Översyn av altaruppsats och konserveringsåtgärder bör göras av konservator.

Fönster mot söder bör föres med solskyddsfilm eller solgardin för att förhindra/försvåra uttorkningsskador på altarskåpet och textilier i koret. Planer finns även på att undersöka och utföra framtagning av äldre draperier kring fönstren invändigt. Detta är en tillståndspliktig åtgärd som ska föregås av ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen.

På tornplan 1 tr förvaras rester av äldre altarprydnad m m. Dessa delar bör rengöras och förvaras på ett betryggande sätt.

Bänkinredning (foto 42)

Bänkinredningen består av fyra bänkkvarter uppdelade med mittgång, tvärgång och sidogångar. De fyra bänkkvarteren i mitten är slutna medan av bänkarna mot ytterväggarna som saknar dörrar.

Bänkarna är målade med oljefärg i gröngrått och är ställda på en uppbyggnad (1 steg) med golv av lackad furu. Bänkkvarterens sockel utgörs av en grå, oljefärgsmålad bräda. Fotstöden är utförda i lackad furu. Dörrarnas speglar är dekormålade (en form av marmorering) i grönt och gröngult. Mellan dörrarna finns fält med röd, räfflad dekor och mellangrå lister.

I tvärgången står totalt fyra lösa sittbänkar utan rygg, målade med gröngrå oljefärg.

Långhusets bänkar var enligt 1793 års invigningstal ursprungligen målade vita och svarta (i livets resp. dödens färg). Bänkarna vid sidorna tillkom 1872 och var tidigare målade i ekådring. Äldre bänkar från 1665 reparerades och ändrades 1826.

Nuläge och åtgärdsbehov: bänkinredning

Bänkinredningen har ställvis ytskiktsskador. Skadade partier är i behov av bättringsmålning. Vid framtida restaurering bör man undersöka ursprungliga färgskikt för ev. återställande.

Dopfunt (foto 43)

Dopfunten i snidad ek från 1637 är skänkt av Kirstene Svend Olson från Kylinge enligt textband. Dopfunten är åttkantig med åtta pelare och mittstöd på ett fundament. Överdelen är uppdelad av åtta fält med två våningar, förgylld/bronserad mot svart oljemålning samt gråa och röda dekorativa inslag. Dopfunten målades av Jon Columbus, Karlskrona 1690.

Nuläge och åtgärdsbehov: dopfunt

Dopfunten har ett träunderlag för skål som har slagit sig.

Orgel (foto 44)

Orgeln är från 1893 och renoverad 1948. Orgelfasaden är uppbyggd av ett större mittparti flankerat av sidotureller. Fasaden är målad i oljefärg och har ett separat spelbord riktat mot koret. Orgelns bälgar är av skinn.

Instrumentet, som är i utmärkt skick, har 2 manualer och 30 stämmor.

Nuläge och åtgärdsbehov: orgel

Orgeln restaurerades i början av 2000-talet och skall förvaltas varsamt enligt orgelsakkunnigs instruktion. Ev torkskador undersöks vid framtida service av orgel.

Predikstol (foto 45)

I predikstolen från 1825 inkomponeras delar från 1665 års predikstol. Predikstolen är omformad av mästare Österström från Sölvesborg. Stolen med fyra dekorativa sidor av en sexkant har en korg med samma typ av marmorering som altaruppsatsens pilastrar med förgyllda/bronserade kapitäl, festonger samt baldakin med draperier, palmetter och tandlist.

Vid kyrkans invigning 1793 var predikstolen blåmålad och försedd med 52 försilvrade stjärnor samt karyatider i de fem hörnen. Predikstolen saknade vid denna tid räcke.

På tornplan 1 tr förvaras rester av den äldre predikstolen. På Blekinge Museum i Karlskrona förvaras två konsoler av ek samt rester av äldre predikstol.

## Lösa inventarier

Ambo

Ambo, från 1994 med tillhörande kläde, är tillverkad av Stig Bertholdsson. Ambon är placerad i koret.

Begravningsinventarier

Två svarta prestaver (foto 46) med silverkors finns i kyrkan under en av trapporna till orgelläktaren.

Två svarta mullspadar (foto 47) med träskaft (en större och en mindre) för jordfästning finns i kyrkan och förvaras under norra trappan till orgelläktaren.

Mullställ (foto 47) är utformat som ett stativ i svartmålat smide. Som mullfat används ett tidigare dopfat i mässing. Mullstället och dopfatet/mullfatet förvaras i kyrkan under norra trappan till orgelläktaren.

Nuläge och åtgärdsbehov: mullställ och mullfat

Mullskålen (dopfatet) är buckligt.

Böcker

Bibel från 1877, utformad med gamla och nya testamentet som separata delar, finns på altaret i sakristian.

Karl XII bibel (foto 48) är från 1793 och förvaras i predikstolen.

Nuläge och åtgärdsbehov: bibel

Bibeln har trasiga sidor och söndriga spännen.

Karl XII bibel (foto 48), anskaffad 1996 genom gåva av Amanda Jönsson (har varit i Hildine Perssons ägo), förvaras i predikstolen.

Golvljusstakar (foto 43), 2 st, anskaffningsår okänt, med höjd ca 120 cm och bredd ca 39,5 cm, är tillverkade av ek. Ljusstakarna som står i koret är utformade med rakt åttkantigt skaft på åttkantig utställd fot och profilerat åttkantigt kapitäl.

Ljusstakar (foto 82), 2 st, från 1973, är tillverkade i furu från de gamla fönsterna i kyrkan. Stakarna är tillverkade och skänkta av Nils Mattsson i Hällevik.

Nummertavlor (foto 50-51)

Nummertavla från 1749 har svartmålad tavla och snidad ram i grått, rött, blått och grönt och hänger på södra långhusväggen under orgelläktaren.

Två nummertavlor har svartmålad tavla med profilerad ram i grått och guld. Över- och understycket har utskuren snidad dekor i grått och guld. Nummertavlorna hänger på östra korväggen på ömse sidor om altaromfattningen.

Processionskors

Processionskors från 1983 är skänkt och tillverkat av Karl Erik Lifmark och förvaras i koret norr om altaromfattningen.

Series pastorum (foto 49), anskaffningsår okänt, är tillverkat i tenn och hänger på södra långhusväggen, öster om sydportalen. Till series pastorum hör två lampetter i tenn för stearinljus vilka flankerar series pastorum.

Nuläge och åtgärdsbehov: series pastorum lampetter

Den ena lampettens nederstycke är nedkrängd.

Tavlor

På norra långhusväggen under orgelläktaren hänger en oljemålning i form av ett kvinnoporträtt inom en profilerad träram i svart, brungult och grått (foto 52). Anskaffnings-/tillverkningsår är okänt.

I sakristian hänger tavlan ”Bedjande prästen” (foto 53) målad på två hopsatta träpaneler och med en profilerad träram i svart och beigegult. Anskaffnings-/tillverkningsår är okänt.

Nuläge och åtgärdsbehov: tavla

Träet är ställvis orstucket och ramen sprucken. Sprickan mellan panelbräderna är väl synlig.

Träskulptur med titeln ”Helig Abbot” (foto 55), från 1400-talet, är utförd i snidad ek och utgör fragment av ett medeltida gotiskt altarskåp. Skulpturen är ett utsökt vackert arbete av baltisk karaktär; tekniken är driven och förmågan till levande individualitet i ansiktets uttrycksfulla vekhet och till förnäm stoffbehandling i linjernas mjuka fall talar om en högt uppdriven konstnärlig skaparkraft. Skulpturen förvarassöder om altaruppsatsen monterad på en stöldsäker hängningsanordning.

Nuläge och åtgärdsbehov: träskulptur

Skulpturen är skadad med vissa förlorade delar.

Väggkrucifix (foto 54)

På norra korväggen hänger ett träkrucifix från 1600-talet. Kristusfiguren har rött ländkläde, brunsvart hår och skägg, medan korset är mörkbrunmålat och försett med en svängd INRI-skylt med guldbokstäver.

Nattvardsuppsättning i porslin inköpt 2019, tillverkat av Christina Eneström Pettersson (Foto 99). Glaseringen är grön och brun på vardera sida om en beige rand som löper vertikalt över föremålen som också är täckta av mörkbruna fläckar från leran.

## Textilier

Nuläge och åtgärdsbehov: textilier generellt

Kyrkans textilier förvaras hängande i sakristians inbyggda textilskåp. På sikt bör samfälligheten utreda möjligheter för en liggande, mörk förvaring av värdefulla textilier.

Altarbrun i linne (foto 56), från 1969, är smyckad med multikulörta broderier med motiv från kyrkoåret. Altarbrunet är märkt PRO ECCLESIA RH 1969.

Antependier

Antependium i rött kläde (foto 57), från 1900-talets början, är prytt med applikationer och broderier i form av ett klöverkors med strålglans i gult och guld samt frans av guldfrans i nederkanten. Fodret är av gult siden.

Nuläge och åtgärdsbehov: rött antependium

Antependiet är mycket fläckigt; både det röda klädet och det gula fodret, och är i behov av rengöring.

Antependium av svart sammet (foto 58), nytillverkat 1993, är prytt med ett enkelt rakt kors av pålagda breda silvergaloner.

Antependium av grön sidenbrokad med foder i naturvitt (foto 59), från 1957, är prytt med broderier av Jesus med gloria och strålglans flankerad av sädesax utfört i naturvitt, gult/guld, rött och brunt. Längs överkanten finns en smal flätad guldgalon. Antependiet är märkt SSKT SBS 1957.

Nuläge och åtgärdsbehov: grönt antependium

Sidenbrokaden är sliten i ovankant.

Antependium i naturvitt enfärgat ylle (foto 38), från 1969, är prytt med enkla smala vertikala guldband och fodrat med oblekt linne.

Antependium i violett enfärgat ylle (foto 60), från 1969, är prytt med enkla smala vertikala silverband och fodrat med oblekt linne.

Nuläge och åtgärdsbehov: violett antependium

Antependiets foder är fläckigt och i behov av rengöring.

Antependium i grönt (foto 61), från 1993, är tillverkat av Stig Bertholdsson i Bjäraryd och prytt med pålagda dekorerade guldgaloner; stående i mitten samt liggande längs nederkanten.

Kalkdukar

Kalkduk av gult siden (foto 89), från 1790, är monterad inom glas och tavelram samt uppsatt i sakristians hall. Bokstäverna I H S finns broderat i mitten och duken är kantad med en guldspets.

På Blekinge museum förvaras en kalkduk i gult siden broderat i silke med inskriptionen ”SHL-EVS-IPW RYEDAL 1790”.

Kollekthåvar (foto 62)

Två kollekthåvar är utförda i vinröd broderad sammet, med okänt anskaffningsår.  De styva håvarna är prydda med blomsterbroderier i grönt, gult och guld och har mässingshylsor och långa träskaft.

Nuläge och åtgärdsbehov: kollekthåvar

Sammeten är blekt och kraftigt slitet. Kollekthåvar förvaras horisontellt med håvar fritt hängande.

Mattor

Innanför altarringen finns en matta från 1989.

I koret finns en röllakansmatta (foto 60), från 1993, tillverkad i Eringsboda och skänkt av Blomsterfonden. Mattan är utförd i grönt, blått, beige, vitt och rosa med grön resp blå botten.

I långhusets mittgång finns en gångmatta från 1989.

Nuläge och åtgärdsbehov: gångmatta

Gångmattan är sliten och smutsig och bör bytas ut. Alternativt bör det underliggande, äldre golvet foglagas och iståndsättas varpå det kan täckas av en mindre, eller ingen, matta.

Mässhakar

Mässhake i svart sammet (foto 64), anskaffningsår okänt, är prydd med broderier i grönt, gult, violett och silvergrått i form av ett rikt dekorerat kors med strålglans och fodrad med svart siden. Längs kanterna finns ett påsytt dekorband.

Nuläge och åtgärdsbehov: svart mässhake

Mässhaken är fläckig i nederkanten och sliten vid halsen och bör rengöras/utlagas av textilkonservator.

Mässhake i naturvit sidenbrokad (foto 65), från 1948, är prydd med pålagda band i rött, blått och grönt i form av ett kors med strålglans och har foder av linne. Mässhaken är märkt LIBRARIA 1948.

Nuläge och åtgärdsbehov: naturvit mässhake

Mässhaken är sliten i halsen samt på vänster axel och fläckig framtill och bör utlagas av textilkonservator.

Mässhake i grön sidenbrokad (foto 66), från 1957, är prydd med pålagda band i vitt och gult med dekor i form av Kristusmonogram, en vit duva och små röda kors samt strålglans i guld från halslinningen. Mässhaken är märkt SSKT SBS 1957.

Mässhake i naturvitt yllesilke (foto 67), från 1978, är prydd med invävd dekor i form av en vinranka i grönt och brunt inom ett kors.

Mässhake i rött yllesilke (foto 68), från 1978, är prydd med invävd  dekor i form av röda eldsflammor inom ett fältindelat gult kors.

Mässhake i grönt (foto 69), från 1993, är tillverkad av Stig Bertholdsson i Bjäraryd och dekorerad med applikation i guld med dekor i rött samt Kristusmonogram och strålglans i guldband. Längs kanten finns ett vävt guldband. Till mässhaken hör en klädhängare i samma material.

Nuläge och åtgärdsbehov: grön mässhake

Dragkedjan vid halslinningen är i en kraftigt avvikande turkosgrön kulör.

Predikstolskläden

Predikstolskläde (foto 70), anskaffningsår okänt, i rött ylle med gul invävd dekor i form av Kristusmonogram flankerat av alfa och omega.

Predikstolskläde (foto 45), anskaffningsår okänt, är i grönt ylle med invävd dekor i form av ett grått kors med bakomliggande uppgående sol samt Kristusmonogram och en vinranka i mörkare grönt.

## Metall

Nuläge och åtgärdsbehov: metall generellt

Säkerhetsskåpet i församlingshemmets källare, i vilket bl a kyrkans silversamling förvaras, bör monteras i kyrkobyggnaden för bättre åtkomst vid användning.

Kandelaber (foto 71), från 1881, med höjd ca 70,7 cm, bredd 82 cm och diameter 28,6 cm, är tillverkad av nysilver för sju ljus och har sex spiralvridna ljusarmar med noder på. På kandelabern finns inskriften TILL GAMMALSTORPS KYRKA JULAFTON 1881.

Nuläge och åtgärdsbehov: kandelaber

Ytskiktet är ställvis avflagat och underliggande gulmetall synlig.

Kyrkklockor (foto 73-74)

Kyrkklockor, 2 st, är tillverkade av malm och hänger i klockbocken på tornplan 3 tr. Den större från 1865 har höjden 95 cm och diametern 115 cm medan den mindre klockan från 1744 har höjden 95 cm och diametern 95 cm.

Lampetter

Lampetter, 2 st, anskaffningsår okänt, är elektrifierade och till-verkade av smide. Lampetterna hänger i bårhuset.

Lampetter (foto 72), 11 st, anskaffningsår okänt, är tillverkade av mässing och krönta av tre femuddiga stjärnor. Varje lampett håller tre avlånga glödlampor placerade i snäckformade lamphållare. Lampetterna sitter på långhusets och korets ytterväggar.

Ljuskronor

Ljuskronor, 3 st, från 1796, hänger i långhusets mittgång. De elektrifierade kronorna har sex (foto 79) resp tolv ljus (foto 78) och den största ljuskronan tjugofyra (foto 76).

Ljuskrona (foto 77), från omkring 1840, är tillverkad av platta svängda plåtband i brun metall med stora gjutna, olikformade glasprismor. Ljuskronan är elektrifierad, har sex ljus och hänger i sakristian.

Ljusstakar

Altarljusstakar (foto 71), 2 st, från 1874, med höjd ca 44,5 cm och bredd ca 24 cm, är tillverkade av tenn och har inskriptionen 1784 GAMMALSTORP KIYRKE STAKAR. Ljusstakarna, utformade med hög, profilerad fot och tre noder, är tillverkade av Peter Ek i Karlskrona.

Ljusbärare (foto 75), från 1984, i svart smide finns i långhusets tvärgång och är skänkt av anonym givare.

Ljusstake på fot i järnsmide (foto 46), anskaffningsår okänt, är utformad med spiralvridet skaft och för sju ljus.

Ljusstakar (foto 80), 2 st, anskaffningsår okänt, med höjd ca 19,5 cm och diameter ca 9,5 cm, är tillverkade i silvrig metall.

Ljusstakar, 2 st, från 1956, är tillverkade i gjutet tenn. Ljusstakarna finns i bårhuset.

Ljusstakar (foto 81), 3 st, anskaffade 2003, med höjd 69,5 cm, 58,8 cm resp 49,5 cm och diameter 15,5 cm, är tillverkade i mässing med klockformad fot och smalt spiralvridet skaft. Ljusstakarna är märkta GÖRANSSONS GULD, SÖLVESBORG och köptes begagnade.

Ljusstakar (foto 89), 4 st, från 1993, är tillverkade av mässing med spiralvridet, rakt skaft och inskriptionen L ANDERSSON FÅGELMARA. Två av ljusstakarna står i predikstolen och två finns på altaret i sakristian.

Ljusstakar (foto 87), 2 st, anskaffade 1998, med höjd ca 29 cm och diameter ca 12 cm, är försilvrade och utformade med tre små ögleformade fötter. Vid öglorna finns pålagd dekor i form av bladrankor på foten.  Skaftet är balusterformat med ljuspipa för ett ljus. Stakarna är märkta 1877 16 APR 1901 och är en gåva av Karin Kjellkvist (ljusstakarna har varit i fastern Alma Kjellkvists ägo).

Silversamling

Brudkrona (foto 83), anskaffningsår okänt, är i förgyllt silver med infattade röda, blå och vita stenar. På de blad-/blomformade ståndarna finns löst hängande blad. Brudkronan förvaras i pastorsexpeditionens arkiv.

Nuläge och åtgärdsbehov: brudkrona

Sten saknas. Brudkronan kompletteras av ädelsmed/metallkonservator.

Dopskål (foto 84), från 1828, är utförd i silver, slät med en godronnerad nedre skålhälft på en låg profilerad fot. På skålen finns inskriptionen TILL GAMMALSTORP KYRKA AV ÅBON ANDERS ERICSSON OCH DESS HUSTRU KARIN FROSTENS-DOTTER I AGNUM ÅR 1828. Dopskålen förvaras i församlingshemmets arkiv.

Kalk (foto 84), från 1819, med höjd ca 22 cm och cuppadiameter ca 11,5 cm, är av silver, invändigt förgylld och utformad med en sexpassformad fot med nod och en slät cuppa. På kalken finns inskriptionen IN ISUM SACRE ECCL GAMMALSTORP 1 COR X. 16. Kalken förvaras i församlingshemmets arkiv.

Nattvardskalk (foto 85), från 1400-talet, med höjd ca 17 cm och bredd 8,5 cm (cuppa) resp 13,5 cm (fot), är i silver, utformad med sexpassformad fot med nod och en mindre, slät och invändigt förgylld cuppa. Foten är dekorerad med ett cirkelkors. Kalken förvaras i pastorsexpeditionens arkiv.

Nuläge och åtgärdsbehov: nattvardskalk

Kalken är fläckig och i behov av rengöring av ädelsmed/konservator.

Oblatskål (foto 85), från omkring 1750, med höjd 14,2 cm och bredd 16,5 cm resp 9,5 cm (fot), är oljelampsformad, ställd på fot och utformad med två öppningsbara luckor med ett änglahuvud som knopp. Kalken förvaras i pastorsexpeditionens arkiv.

Nuläge och åtgärdsbehov: oblatskål

Skålen står ojämnt. Den ena öppningsbara luckan saknar änglahuvudet.

Oblatask (foto 85), från 1962, är i silver, rektangulärt utformad med vidgande sidor och ett valmat, korskrönt lock. Asken, skänkt av kyrkliga arbetsföreningen och ungdomskretsen, förvaras i församlingshemmets arkiv.

Oljelampa (foto 90), från 1819, är utförd i silver av Jacob Liljedahl och är skänkt till kyrkan 1826. Lampan är elektrifierad och hänger på altaruppsatsen över nattvardsscenen.

Paten (foto 84), från 1792, är i förgyllt silver och förvaras i församlingshemmets arkiv.

Sockenbudstyg (foto 86), bestående av kalk, oblatask, paten och vinflaska, förvaras i ett tillhörande träskrin i pastorsexpeditionens arkiv. Kalken, från 1785, med höjd ca 12,5 cm och diameter 7,5 cm, är i silver, med invändigt förgylld cuppa och utformad med en svulstig, hög fot. På fotnederkant och skaft finns pärlbårder.

Oblatask, från 1819, med höjd ca 3 cm och diameter ca 4,3 cm, är i silver, invändigt förgylld, rund och helt slät. På locket finns en ögla infäst.

Paten, med diameter ca 9 cm, är i silver.

Vinflaskan, med höjd 13,5 cm och bredd 7 cm, är tillverkad i glas och har en rektangulär bas samt sidor med spiralvriden dekor.

Nuläge och åtgärdsbehov: sockenbudstyg

Kalkens cuppa och paten är buckliga. Föremålen bör ses över av metallkonservator.

Spänne till mässhake (foto 85), är i silver med gravyr CDE ABS och förvaras i pastorsexpeditionens arkiv.

Särkalkar, anskaffade 1987, är i silver och förvaras i församlingshemmets arkiv.

Vas (foto 87), anskaffad 1998, med höjd 14,5 cm och diameter 11,5 cm, är tillverkad av gammalt silver, har två öglor/handtag infästa i lejongap på vasens sidor och är prydd med en ornamenterad mynningskant. Foten är profilerad. Vasen, som står i ett fönster i södra långhusväggen, anskaffades i Rolf Nilssons Guldsmedsaffär i Kristianstad för 7000 kr genom medel skänkta av kyrkvaktmästare Alf-Håkan Håkansson resp Blomsterfonden.

Vinkanna (foto 84), från 1962, är helt slät med fyrkantig fot, bas och ett pyramidformat/valmat korskrönt lock. Livet är indraget i sin övre hälft. Vinkannan förvaras i församlingshemmets arkiv.

Övrig metall

Blomvaser (foto 92), 2 st, anskaffningsår okänt, är tillverkade av kraftigt tenngods med dekorerad mynningskant och fotnederkant. Livet är skiljt från foten och står på denna på tre profilerade fötter.

Nuläge och åtgärdsbehov: blomvaser

Vaserna är fläckiga och lätt repiga.

Blomvas är tillverkad av tenn. Vasen förvaras i bårhuset.

Dörrlås (foto 82), tillverkningsår okänt, till sakristian, består av ett kraftigt låshus i ek och smide samt två tillhörande låsbyglar i smide och förvaras i sakristians förrådsskåp.

Nuläge och åtgärdsbehov: dörrlås

Dörrlåset är orstucket.

Oljelampor (foto 85), 2 st, från 1909, med höjd ca 21,5 cm och bredd ca 8,5 cm, är utformade likt eldsflammor. Lamporna, som är märkta med 1894 21 APR 1944 på ovansidan av foten, förvaras i pastorsexpeditionens arkiv.

Oblatask (foto 88), anskaffningsår okänt, är tillverkad av lackerad plåt i rött och guld. På askens ovansida finns inskriptionen GAMMALSTORPS KYRKA medan insidan är dekorerad med ett kors. Asken förvaras i församlingshemmets arkiv.

Offerskål (foto 91), från 1984, är tillverkad i kraftigt tenngods av Zilas Mattsson genom medel ur Oskar Anderssons fond. Skålen är hamrad med rak fot med slät nederkant resp slät något utställd mynningskant. Skålen förvaras i pastorsexpeditionens arkiv.

Sigill, anskaffningsår okänt, är tillverkat av stål och utformat med träskaft. Sigillet förvaras på Blekinge Museum i Karlskrona.

Vinkanna (foto 84), från 1800-talet och anskaffad 1987, är tillverkad av glas med överstycke, lock, snås och lodgrep i ornerat silver. Vinkannan förvaras i församlingshemmets arkiv.

Vinkanna (foto 88), från 1900-talet, med höjd ca 53,5 cm och bredd ca 25 cm (fot) resp 37,5 cm (total bredd), är tillverkad i nysilver. Kannan är utrustad med tappkran, lodgrepe, snås samt lock som är krönt av ett klöverkors. På kannans sidor finns graverad dekor.

## Kyrkans byggnads- och reparationshistoria

## Kyrkans uppförande

1100-talet

En romansk kyrka uppförs på platsen för den nuvarande kyrkan. Delar av den gamla kyrkan kan ingå den nuvarande kyrkans västra och södra murverk.

1790-93

Den nuvarande kyrkan uppförs av Kristianstadbyggmästaren Ludvig Dymling med murverk i 2¼ alnars tjocklek; 46 alnar lång och 20 alnar bred (invändiga mått) och med ett torn med spira 52½ alnar hög. Kyrkan får nio höga fönster, två halvrunda fönster samt två entréer till kyrkorummet och en till sakristian. Fasaderna utförs med putsade väggar och tak av tegel. Invändigt får taket en välvd träkonstruktion och golv av öländsk kalksten. Ritningarna görs ursprungligen 1787 av murmästare Jon (Jöns) Haraldsson men omarbetas 1788 av arkitekt Gustaf Pfeffer. I oktober 1793 invigs kyrkan av kontraktsprost J B Santesson.

1823

Tornet, ritat av Gustaf Pfeffer, står klart och två lunettfönster tillkommer i långhusets västfasad. Senare undersökningar har visat att nedre delen av tornet är murat i förband med övriga kyrkan och att denna del kan ha uppförts i samband med den tidigaste byggnadsperioden.  Ett vapenhus kvarstod tills tornet byggdes.

1826

Predikstolen förenklas och den gamla altaruppsatsen inkomponeras i en arkitektonisk inramning under ledning av mästare Österström i Sölvesborg.

1872

Ev tillkommer läktare, altarring och predikstolstrappa vid detta tillfälle.

1893

Den nuvarande orgelfasaden tillkommer.

1948

Ett nytt orgelverk tillkommer.

## Kyrkans reparationshistoria

1826

Kyrkan ommålas.

1826

Altaruppsatsen omarbetas genom borttagande av skulpturer och montering av oljelampa i silver. Uppsatsen sammankomponeras med en äldre altaruppsats från Näsum kyrka. Predikstol sammankomponeras med delar från 1600-talet. Bänkar repareras och ändras.

1872

En invändig renovering och ombyggnad genomförs. Bl a målas bänkar i ekådring.

1933-35

Kyrkan genomgår en interiör renovering, innefattandes bl a utvidgning av korpartiet genom borttagande av bänkar, under ledning av arkitekt Eiler Graebe. Andra åtgärder som utförs är ny trappa i vapenhuset, en gravsten placeras i korgolvet, ommålning samt installation av värme och el.

1938

En ny värmeanläggning utförs efter ritningar av Södra Sveriges Ångpanneförening i Malmö.

1940

En restaurering av kyrkan med bl a nytt golv i altarringen, utökat golv av kalksten i koret, ombyggnad av bänkarna, reparation av ytterdörrarna samt glasarbeten planeras av arkitekt Eiler Graebe. Altare, dopfunt och predikstol konserveras av konservator Osvald Ovald varvid äldre färg på 1600-tals-dopfunten tas fram.

1947

Tillstånd för elinstallation till orgel och klockringning lämnas.

1950

Tegeltaket läggs om efter program av arkitekt Eiler Graebe.

1967

Förslag om att byta torntakets spåntak mot plåt avslås av RAÄ. Istället repareras befintligt tak av ekspån och tornfasader putslagas och kalkas.

1970

Spåntak på tornet ersätts med skiffer.

1971

RAÄ ger tillstånd till arkitekt Eiler Graebes förslag till invändig restaurering omfattande nytt vindfång vid huvudentrén, ombyggnad av torntrappan i vapenhuset, nya dörrar till vapenhus och sakristia samt reparation av västportalens ytterdörrar. Vidare föreslås läktargolvet läggas om och en ny barriär för läktarfönstren utföras liksom nya fönster i långhus och vapenhus, reparation av sydportalens ytterdörrar samt utlagning av en spricka i vägg över dörr mellan kor och sakristia.

1973

Kyrkan genomgår en interiör ombyggnad med ovanstående åtgärder samt ommålning, inbyggnad av läktartrapporna och nya dubbelkopplade fönster med antikglas. I anslutning till iståndsättningsarbetena upptäcks ursprunglig draperimålning vid norra fönstret på orgelläktaren. Ett program för framtagning föreslås av konservator Våga Lindell Andersson och draperimålning på de västligaste fönstrens övre del tas fram.

1994

Reparationer av sättningar i sakristian, putslagning och ommålning av putsade fasader utförs. Arbetena finansieras genom bidrag från kyrkofonden.

2001

Kyrkans värmeanläggning uppdateras, bl a installeras en ny vatten-buren värmepanna.

2003

Befintlig värmeinstallation kompletteras med jordvärme och två nya fläktradiatorer i kyrkans västra del.

Orgeln renoveras av Mårtenssons orgelfabrik, Lund.

2010

Elcentralen moderniserades med automatsäkringar.

2013

Brandlarm installerades.

2013

Kyrkans fasader putslagades och kalkmålades.

2013

Marken kring kyrkan anpassades för att utjämna nivåskillnaden till västportalen. I samband med detta hårdgjordes ytorna närmast kyrkan samt parkering med ett särskilt grus för att underlätta för rörelsehindrade.

2013

Sidogången vid predikstolen ersattes av en ramp som överbryggar trappstegen till korets nivå.

## Kyrkan och dess inventariers egenart och speciella värden samt hot mot dessa värden

Gammalstorps kyrka framträder påtagligt som en symbol för församlingen genom sitt unika läge på en höjd i det omgivande åkerlandskapet. Detta öppna landskap har tidigare varit sjö och våtmark.

Kyrkans nyklassicistiska arkitektur är till stor del oförändrad i sin exteriöra och interiöra uppbyggnad från tiden kring det tidigaste byggnadsskedet kring 1800. Tornet med karnisformad huv, galleri och tornspira utgör liksom det brutna tegeltaket karaktärsfulla delar av den ursprungliga arkitekturen. Invändigt är det välvda taket, de stora fönsterpartierna, bänkinredningen och altaruppsatsen ursprungliga delar av kyrkan. Äldre inventarier bevarade från tidigare kyrka är dopfunten, träskulpturer och delar av predikstolen. Till 1800-talets tillägg hör läktaren och orgelläktaren samt omarbetningen av altaruppsatsen. Dessa tillskott fogar sig till den klassicistiska arkitekturen på ett väl avvägt sätt. Tillsammans skapas en god helhetsverkan och egenart. Senare tillägg av ekfönster och vindfång har genom val av material och ytbehandling (oljad ek, blyspröjsade antikfönster) reducerat den klassicistiska prägeln i rummet. Arbetena är utförda med hög hantverksmässig skicklighet och är väl värda att vidmakthållas.

## Speciella hot

Kyrkan och kyrkorummet förvaltas på ett noggrant och kvalificerat sätt. Spår på torkskador förekommer vid bemålade inventarier. Samfälligheten föreslås utföra en klimatundersökning av kyrkorummet i syfte att reducera uttorkningen i rummet. En jämn luftfuktighet på ca 50-70 % RF bör eftersträvas.

## 2.6.*	Kyrkotomtens/begravningsplatsens anläggnings- och förändringshistoria

*Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## 2.7.*	Beskrivning av kyrkotomt/begravningsplats

*Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## 2.8.*	Kyrkotomtens/begravningsplatsens egenart och dess speciella värden samt hot mot dessa värden

*Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## 2.9.	Målsättning för kyrkan och dess inventarier

Målsättningen för kyrkan är att vidmakthålla en noggrann, kontinuerlig, kvalificerad och varsam förvaltning av byggnaden och dess inventarier. Målet är att förbättra och utveckla byggnadens ytskikt med traditionella byggnadsmaterial och -tekniker samt att förbättra såväl textilförvaring som tillgänglighet.

## 2.10.*	Målsättning för omgivande kyrkotomt eller begravningsplats

*Denna rubrik behandlas ej i denna handling.

## Konkretisering av uppsatta mål för kyrkobyggnaden, dess inventarier och kyrkotomt

Åtgärderna nedan är i de fall de innefattar ändring av kyrkobyggnad eller inventarier tillståndspliktiga och ska föregås av ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen i Blekinge län.

Målet är att på kort sikt;

- Ta bort heltäckande matta och iståndsätt underliggande kalkstensgolv. Komplettera med gångmatta vid behov.

- undersöka kyrkorummets klimat med syfte att finna optimal relativ fuktighet som tillgodoser orgelinstrumentets och de målade ytskiktens krav,

- ordna liggande textilförvaring,

- underhålla värdefulla textilier,

Målet är att på lång sikt;

  - utföra utvändiga fasadarbeten,

  - utföra invändiga målningsarbeten,

  - undersöka och utföra framtagning av äldre draperier kring fönstren invändigt,

  - utföra omläggning av dagvattenledning,

  - utföra montage av bänkvärmare,

  - förbättra uppvärmning för kantor.

  - Undersöka och ev. återställa ursprunglig färgsättning av bänkkvarteren.

2.12.	Vårdkrav till följd av kulturhistoriska och antikvariska värden

Av hänsyn till kyrkans stora kulturhistoriska och antikvariska värden skall kyrkorummet förvaltas och iståndsättas med samma material och tekniker som användes vid byggandet av respektive avsnitt. Ytskikt skall hållas vid stånd genom noggrant, kvalificerat och skickligt byggnadshantverk. Uttjänta och/eller skadade material skall utskiftas endast i den utsträckning som är tekniskt motiverat.

## 2.12.1. Exteriört

Kyrkans putsade fasader skall underhållas med kalkputs och kalkmålning, yttertak över långhus och sakristia med enkupigt tegeltak och nuvarande putsade gavelanslutningar. Snickerier skall målas med linoljefärg av god kvalitet.

## 2.12.2  Interiört

Särskilt värdefulla inredningselement såsom altaruppsats, dopfunt, bänksnickerier, läktare och läktarkolonner samt orgel och predikstol skall vidmakthållas och tillförsäkras jämn relativ fuktighet (ca 50-70% RF). Vid aktuella omläggningar av uppvärmningssystemet bör förundersökning utföras omfattande analys av förändringar i relativ fuktighet. Städrutiner bör upprätthållas på sådan nivå att nedsmutsningen av rummets ytor och inventarier reduceras. Orgelinstrument och elinstallationer skall regelbundet inspekteras och brister omgående åtgärdas.

## 2.12.3	Checklista

Biläggs.

## 2.13.	Förteckning över tryckta och otryckta källor samt person-uppgifter

Tryckta källor:

Sveriges kyrkor, Blekinge län, band II, Bräkne Härad och Listers Härad, Sthlm 1941 av William Andersson.

Otryckta källor:

Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Blekinge museum, Karlskrona

Gammalstorp-Ysane kyrkliga samfällighet, kyrkoarkivet

Länsstyrelsen i Blekinge län, arkivet

Ysane socken, Gammalstorps socken, Blekinge län

## BILAGOR

## 2.14.	Fotografier

Fotodokumentation 2004 av Mats Edström och Jessica Petersson.

Fotodokumentation 2019 av Mats Edström och Oskar Nygren

## Kartor, situationsplaner, planer, sektioner, fasader och vegetationsplaner

## Äldre kart- och ritmaterial samt äldre beskrivningar och fotografier